|  |  |  |  |  |  | 项目 | 13700 |  |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第 1 页 |  |  | 共 7 页 |  |
| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 | 说明 |  | 编制 | 校核 | 审核 |  |  | 日期 |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 2 页 |  | 共 7 页 |  |
| 目 录 第一章 概述 第二章 技术要求 第三章 卖方供货和技术服务范围 第四章 性能保证 第五章 报价书中应包含的技术文件 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 3 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第一章 概述 靖远煤业集团刘化化工有限公司建设一套 年产6万吨三聚氰胺装置，采用加压气相淬冷技术。 本技术规格书适用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目年产6万吨三聚氰胺装置道生液的采购工作。 道生液在热气冷却器中与反应气换热。请投标方（卖方）根据本技术规格书的要求，提供道生液的报价文件。本技术规格书和卖方提供的报价书将作为招标的依据，卖方须对自己供货的道生液的技术性能、产品质量负责。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 4 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第二章 技术要求 2.1 装置能力 2.1.1 操作时间 年连续稳定操作时间不小于7200小时。 2.1.2 处理能力 三聚氰胺产量60000t/a,200t/d 2.2 技术要求 通过氮气将道生贮罐（370-V-1201）内道生液压入热气冷却器壳程中，道生液应淹没所有换热管 。道生液为联苯醚（73.5%）和联苯26.5%的混合物，具体质量指标如下： 项目; 指标. 优级品; 一等品; 合格品. 密度ρ20.g/cm3; 1.060-1.064. 结晶点，℃ ≥; 12.0; 11.8; 11.6. 水分，% ≤; 0.03; 0.05; 0.08. 馏出体积95%（V/V）的温度区间，℃; 256.5-258.0; 255.0-258.0; 253.0-258.0. 操作压力/设计压力 MPa（G）; 0.35/0.65. 操作温度/设计温度 ℃; 320/350. 粘度η20，mPa.s; 4.0-4.4. 单台热气冷却器壳程总容量为15m3 ，共2台。道生液第一次添加量27吨，采购质量指标为优等品指标。 2.3 工艺流程说明 |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 5 页 |  | 共 7 页 |  |
| 外购的桶装道生液，用道生泵（370-P-1201）打入道生贮罐（370-V-1201）内。再用N2气将370-V-1201内的道生液压入热气冷却器（370-E-1201AB）壳程。370-E-1201AB道生液液位应淹没所有换热管，但不应超过其溢流口。生产过程中，须关闭由370-V-1201进入到370-E-1201AB之间所有的道生管线上的阀门。 从反应器370-R-1101来的的反应生成气进入热气冷却器370-E-1201AB管程，通过换热管将热量传递给道生液，道生液吸收热量并蒸发成气体，蒸发的气体进入道生冷凝器（370-E-1202），在370-E-1202内，壳程的道生气与换热管内脱盐水换热后，被冷凝成液体，液体靠位差再返回370-E-1201AB，形成道生的循环回路。 |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 6 页 |  | 共 7 页 |  |  |
| 第三章 卖方供货和技术服务范围 3.1 供货范围的确定 卖方供货的范围包括： （1）三聚氰胺道生液。 3.2 技术服务范围 （1）道生液装填指导； （2）指导开、停车的工程技术服务； （3）负责解答和处理生产中出现的问题； （4）提供道生液装填及正常操作的操作说明； 3.3 其它需说明的问题 （1）卖方须提供报价产品的主要理化参数，使用说明书。 （2）卖方须保证在第三章给出的各种操作工况下道生液的性能。 （3）卖方请务必提供技术要求中需要提供的所有数据，上述数据将作为施工图设计的依据之一，且将作为业主最终采购的数据之一。 第四章 性能保证 4.1 性能保证基础 性能保证包括道生液自身理化参数的保证和操作运行指标保证。道生液自身理化参数保证基础以卖方产品说明的各项相关指标为依据。运行指标保证是在买方能稳定提供本询价书第二章规定的原料和其它设计条件的情况下,对合同装置进行连续运行至少72小时的性能考核。 4.2 运行性能保证 （1）道生液符合本技术规格书的要求； （2）道生液的使用寿命要求不小于10年； （3）卖方应在其报价文件中提出合同装置的性能保证值。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 靖远煤业集团刘化化工有限公司 | 项目号 | 13700 |  | 2A 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三聚氰胺道生液 |  |  |  |  |
|  | 技术规格书 | 第 7 页 |  | 共 7 页 |  |
| 第五章 报价书中应包含的技术文件 5.1 概述 详细说明报价产品的理化参数、使用说明、性能，简要介绍使用业绩及应用情况。 5.2 技术文件 报价书中应表述工艺流程的优化建议和道生液设置说明,包括但不限于以下内容： （1）说明道生液的具体型号。 （2）说明本装置在此工况操作条件下可能产生的其它副反应(包括正常生产和开车情况下) （3）详细说明本装置在各种工况操作条件下可能产生的异常情况(包括正常生产、开车情况下、道生液使用初期和末期)。 （4）提供道生液的性能保证值。 （5）提供详细的计算书及说明。 （6）提供报价产品性能检测的技术要求、标准规范； 5.3 其它相关资料 （1）卖方公司的资质文件，类似工程使用业绩表。 （2）提供其它为正常生产及开车所需的资料。 |  |  |  |  |  |