6M32型二氧化碳压缩机搬迁改造

技术文件

甲方：靖远煤业集团刘化化工有限公司

地址：甘肃省白银市白银区王岘镇东星村苏家墩201号

乙方：

地址：

前言

由于生产工艺需要，气量和进排气压力变化，为减少投资及降低运行电耗，需对现有二氧化碳压缩机改造。利用现有的1台6M32型二氧化碳压缩机6M32-260/160型，上海生产）进行此次改造。用于气化装置输煤的二氧化碳气体压缩。在满足安全、可靠、节能使用的前提下，尽量利旧。

原6M32-206/160型二氧化碳压缩机数据：

1、吸入状态：温度40℃，进气压力0.11MPa.A  排气压力：16.1 MPa.A

2、排气量：标态10360m3/h

3、气缸内径：2-∅840/∅680/∅430/∅270/∅160 mm

4、压缩机轴功率：≤2800 kW

改造后的设计数据

1.0设计基础数据

1.1基本操作参数

    - 现场气象条件

1.1.1.1气压：

年平均大气压力          83.73kPa

最高大气压力            85.067kPa

最低大气压力            82.4kPa

1.1.1.2 气温：

年平均大气温度         8.9 ℃

极端最高温度           39.1℃

极端最低温度           -26 ℃

1.1.1.3 相对湿度：

年平均相对湿度          51%

    - 公用工程

      - 循环水：

正常上水压力        0.4 MPaG

正常排水压力        0.25MPaG

上水温度            30℃

排水温度            40℃

污垢系数            3.44X10-4 （m2.K/W）

C1-含量              mg/L

      - 氮气：

低压正常压力         ＞0.5MPaG

温度                 常温

纯度                 99.98%(vol)

氧气                 0.02%(vol)

常压露点                ℃

      - 工厂用非净化压缩空气：

正常压力             0.6-0.8MPaG

温度                  常温

常压露点                 ℃

      - 仪表用压缩机空气：

供气压力             0.6-0.8MPaG

      - 蒸汽

- 中压蒸汽

压力：             4.8MPaG

温度：             460℃

- 低压蒸汽

压力：             1.0MPaG

温度：              185℃

      - 电源：

高压：       10KV AC, 3Ph，50Hz，三线制

低压：       380V AC, 3Ph, 50Hz，四线制

220V AC，1Ph, 50Hz

      - 仪表信号范围

气信号：0.02-0.1MPa(G)

电信号：4-20mA/4-20mA+HART

      - 爆炸危险区域划分：

电气设备

    - 压缩机组安装位置

室内●     有采暖○     有棚●     高原○

室外○     无采暖●     无棚○     海雾○

    - 防爆要求

压缩机厂房：

  - 机组设计、制造、检验、安装、试运执行以下标准（均为最新版）。

    - 压缩机：

■API618     石油、化工和气体工业用往复压缩机

■JB/T9105   大型往复活塞式压缩机技术条件

■GB7777     容积式压缩机机械振动测量与评价

■GB/T4980   容积式压缩机噪声测定

    - 电动机及电气设备：

■GB755      旋转电机定额和性能

■GB3836.1   爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

■GB3836.2   爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”

■GB3836.3   爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型”e”

■GB3836.4   爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型”i”

■GB3836.5   爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压型”p”

■GB50058    爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

■GB8974     TAW系列增安型无刷励磁同步电动机技术要求

1.2.3  压力容器

■GB150       压力容器

■GB151       管壳式换热器

■NB/T47013   承压设备无损检测

■TSG R0004   固定式压力容器安全技术监察规程

1.2.4 仪表：

■SH/T3019    石油化工仪表管道线路设计规范

■SH3521      石油化工企业仪表工程施工技术规程

■GB50093     工业自动化仪表工程施工及验收规范

■GB/T2625    过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号

1.2.5 法兰、管路：

■SH/T3406       石油化工钢制管法兰

■SH/T3401-3410  石油化工企业钢管尺寸系列

■GB/T14976      流体输送用不锈钢无缝钢管

■GB9948         石油裂化用无缝钢管

■GB/T8163       输送流体用无缝钢管

■GB/T13401      钢板制对焊管件

■GB/T12459      钢质对焊无缝管件

垫片：

工艺气系统：金属缠绕垫(600lb以下）、金属八角垫(600lb以上）。

油系统：06Cr19Ni10+聚四氟乙烯 缠绕垫

1.2.6 油泵：

■API676-99       旋转式正排量泵

1.2.7 优先原则：

在执行过程中，如果数据表的要求与请购文件、订单和国家标准等发生矛盾，卖方应在设计和制造之前向买方提出澄清申请。一般来说，文件的优先执行顺序为：

- 合同

- 技术协议

- API标准

- 其它标准

2.0工艺操作条件

详见数据表

3.0 基本设计要求

本章的基础设计要求并不替代1.2所列的采用标准，而仅是针对本机组或对某些条款的明确或限制。

3.1 压缩机：

3.1.1 压缩机采用对称平衡型往复式，六列六缸五级压缩，气缸均为双作用。气缸进、排气口均按上进、下出布置，防止气缸内积液而产生液击。压缩机采用双层布置，主机布置在二层，分离器、冷却系统和油站布置在一层。二层楼板标高暂定为3.5m。

3.1.2 机组应在压缩机数据表所规定的全部工况下能有效地安全可靠地连续运行操作。

3.1.3 工艺气进出口法兰符合 SH3406标准。压缩机与气体介质相接触部分的法兰密封采用RF/RJ结构型式，卖方提供进出口配对法兰、垫片及紧固螺栓。

3.1.4 工艺气、氮气、水、油等系统的法兰压力等级不小于PN2.0MPa,压力等级≤PN10.0MPa的，法兰面为RF；压力等级>PN10.0MPa的，法兰面为RJ。

3.1.5 采用API618第2.10.1.4条的D 型长短间隔室。间隔室的结构按API618  第2.10.2;2.10.3；2.10.4和2.10.5的要求设计。间隔室的开孔应设带垫片的整体金属盖板。

3.1.6 活塞最大平均速度4米/秒。曲轴转速300r/min。

3.1.7 各级气缸出口法兰处的气体实际排出温度≤115℃。

3.1.8 各级气缸采用可更换干式缸套，方便维修与更换。气缸及气缸盖设独立的无相互联系的夹套，并采用软化水强制冷却，气缸的每个冷却水出口管道上装一个流动视镜和双金属温度表。

3.1.9 气量调节采用旁路调节方式。

3.1.10 气缸和填料函按无油润滑设计，无油润滑操作。

3.1.11 主要部件(如气缸和曲轴箱)的连接有止口以保证精确对中。

3.1.12 所有刮油器、中间密封和气缸压力填料均为带不锈钢卡紧弹簧的剖分环填料。

3.1.13 活塞杆上的螺纹采用滚制螺纹。活塞杆与十字头采用液压联接方式，材料为38CrMoAlA表面氮化，活塞杆表面硬度大于HRC65，以提高活塞杆的耐磨性。

3.1.14 设计中避免使用尾杆。

3.1.15 气阀采用网状阀结构，阀片材料为PEEK,气阀弹簧采用不锈钢丝卷制，提高气阀使用寿命。

3.1.20 每个主轴承内采用单点双支铂电阻(RTD)用于温度指示报警。

3.1.21 主要零部件材料：

| 零部件名称 | 级数 | 材料种类 | 牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气缸 | 1 | 铸铁 | HT250 |
| 气缸 | 2/3/4/5 | 球铁 | QT600-3 |
| 活塞 | 1/2/3 | 焊接件 | 16Mn和Q345R |
| 活塞 | 4/5 | 锻钢 | 35# |
| 活塞杆 | 1/2/3/4/5 | 合金锻钢 | 38CrMoAlA |
| 气阀阀座 |  | 不锈钢 | 20Cr13 |
| 阀片 |  | 聚醚醚酮 | PEEK |
| 阀弹簧 |  | 不锈钢 | 17-7PH |
| 活塞环、支承环 |  | 增强型填充四氟 | PTFE |

3.2 气缸、填料润滑系统

3.2.1 气缸和填料采用无油润滑油结构，无需注油。

3.3. 气缸及填料冷却系统

3.3.1气缸采用循环水冷却。所有冷却水的回路出口均装有双金属温度计、叶轮式不锈钢流动视镜和阀门。视镜采用方便观察的型式。

3.3.2 填料函采用过滤后的软化水冷却，进入填料函的软化水温度不高于35℃。软化水进出口处均装有一个钢阀门，出口管道设叶轮式不锈钢流动视镜及双金属温度计。软化水由利旧的水站提供。

3.3.3 气体冷却器、油冷却器、主电机冷却器、水站冷却器均采用循环水冷却。每个冷却水的回路出口均装有双金属温度计、叶轮式不锈钢流动视镜和阀门。视镜采用方便观察的型式。

3.3.4 冷却水管具有高点排气和低点排凝功能。

3.3.5 所有管线为无缝钢管，全部法兰为带颈对焊法兰。所有水管线阀门为碳钢阀。

3.4 管线系统

3.4.1工艺气管线设计及供货，含入口过滤器、各级出口安全阀、末级出口气阀式止回阀。

3.4.2 压缩机与买方的接口必须是法兰连接，不得采用螺纹或卡套式。

3.4.3 所有法兰均为对焊带颈法兰(SH3406), 压力等级不小于PN2.0MPa。 压力等级≤PN10.0 MPa的，法兰面为RF; 压力等级>PN10.0 MPa的，法兰面为RJ。油系统配四氟缠绕垫片。管线外径选用采用SH3405。

3.4.4 根据脉动分析计算结果提供相应管线的支承位置及推力要求(不提供支承)。

3.4.5 压缩机组所有与买方的接口均需在PID 图上编号并注明压力等级、通径、介质、流量、 操作压力、操作温度、材料等。

3.4.6 压缩机出口单向阀采用气阀式单向阀。

3.4.7 所有系统中不使用石棉垫。

3.4.8 所有油、水管道上的阀门及管件不允许采用铸铁材质。

3.4.9压缩机各级出口设安全阀。

3.4.10一级入口的压力等级按一级出口压力等级设计。

3.5 压力容器

3.5.1各级进口缓冲罐和各级出口缓冲罐

3.5.1.1进口缓冲罐和出口缓冲罐的设计及制造符合GB150“压力容器”标准最新版的要求。

3.5.1.2各级排气缓冲罐的设计压力大于相关级安全阀的设定值。一级入口缓冲罐的设计压力 等于一级出口缓冲罐的设计压力。

3.5.1.3各级进口缓冲罐采用不锈钢材料（S30408)，各级出口缓冲罐材料为碳钢 (Q345R),腐蚀裕度为3.0mm。

3.5.1.4缓冲罐最小容积按API618 第3.9.2.2.2款确定，且不小于行程容积的16倍。其压力 损失符合API618 第3.9.2.2.4款的要求。缓冲器长径比不大于4.0。

3.5.1.5所有缓冲罐带有相应的支座。

3.5.2各工艺气冷却器  利旧改造

3.5.2.1冷却器为可拆管束式，并且气走壳程，水走管程。工艺气体从冷却器的上面进下面出，冷却水从冷却器的下面进上面出。

3.5.2.2冷却器热负荷按机组最大热负荷的140%(不包括设计余量)设计。

3.5.2.3冷却器水侧的最大压降不得超过0.07MPa, 冷却水温升不小于8℃

3.5.2.4冷却器的设计和制造应符合GB151“管壳式换热器”、GB150“压力容器”、TSGRO004“压力容器安全技术监察规程”的要求。

3.5.2.5冷却器壳体、封头材料为304, 腐蚀裕度为3.0mm。管束、管板为304。

3.5.3各级分离器

3.5.3.1分离器的设计和制造应符合GB150“压力容器”、TSGR0004“压力容器安全技术监察 规程”的要求。

3.5.3.2分离器设计压力大于相关级安全阀的设定值。

3.5.3.3分离器材料为304, 腐蚀裕度为3.0mm。

# 4.0 试验与检验

4 .1零件材料检验：

卖方对下列零部件进行机械性能检验和化学成分分析(不含铸铁件),并提供检验报告：气缸、气缸盖、活塞等(铸件不提供化学成分分析)。

4 .2无损检查：

卖方对下列零部件进行无损检查并提供检查报告：

| 零件名称 | 检查手段 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁粉 | 着色 | 超声波 | 射线 |  |
| 压力容器焊缝 |  | √ |  | √ | 按压力容器标准 |

4.3水压试验和压力试验：

4.3.1气缸体、气缸盖、活塞等受压零件的气腔的试验压力至少为最大允许工作压力的1.5倍，并持续30分钟以上。上述部件水腔的试验压力至少为最大允许工作压力的1.5倍并不低于0.8MPa。

4.3.2容器的试验压力按有关标准规定执行。

4.3.3气阀做煤油渗漏试验。

5.0保证

5.1性能保证(额定工况)

压缩机轴功率：偏差不大于+3%

压缩机排量：无负偏差

压缩机排气压力：无负偏差

机组噪音：按JB2747 在距设备及其连接管线1m处的噪声不应超过85dB(A)。

5.2易损件寿命

活塞环，支承环            8000小时

活塞杆密封填料：         16000小时

刮油环：                  8000小时

气阀阀片、弹簧：          8000小时

5.3设备保证期

在最后一批零件发货后24个月或机组投运12个月内有效，以先到日期为准。重要零件因设计和制造质量问题损坏，卖方负责免费更换。更换后，机械保证期自更换之日起一年内有效。

6.0设计采购施工划分明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 详细设计 | 返厂维修改造并运输至现场车板交货 | 采购、供货并运输至现场车板交货 | 拆除 | 装车 | 返厂运输 | 利旧材料运输至现场车板交货 | 到货设备材料卸车 | 施工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机厂房1m范围以内的设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 压缩机厂房及压缩机基础的设计，包括所有设备、工艺气体管路、电气、自控仪表、消防、给排水等设计 |  |  | # C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # 压缩机气缸组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级气缸组件（全部新做） | # 组 | # 2 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级气缸组件（利用原二级气缸）（利旧维修改造，更换缸套、更换活塞环、支撑环） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
|  | # 三级气缸组件（全部新做） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级气缸组件（全部新做） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级气缸组件（利用原四级气缸）（利旧维修改造，更换缸套、更换活塞环、支撑环） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
| # 2.2 | # 压缩机活塞组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级活塞组件（全部新做） | # 组 | # 2 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级活塞组件 （利用原二级活塞）（利旧，更换活塞环、支撑环） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
|  | # 三级活塞组件（全部新做） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级活塞组件（全部新做） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级活塞组件（利用原二级活塞）（利旧，更换活塞环、支撑环） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
| # 2.3 | # 压缩机填料组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一二级填料组件（利旧） | # 组 | # 3 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
|  | # 三级填料组件（利用原三级） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
|  | # 四级填料组件（利用原三级） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
|  | # 五级填料组件（利用原四级） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
| # 2.4 | # 压缩机进、排气阀组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级进气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 16 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 一级排气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 16 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级进气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 6 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级排气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 6 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级进气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级排气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级进气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级排气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级进气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级排气阀组件（新设计制作） | # 组 | # 4 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 2.5 | # 压缩机进、排气缓冲器组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级进气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 一级排气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级进气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级排气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级进气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级排气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级进气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级排气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级进气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 五级排气缓冲器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 2.6 | # 压缩机冷却器组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级冷却器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级冷却器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级冷却器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级冷却器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 2.7 | # 压缩机分离器组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 一级分离器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 二级分离器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 三级分离器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
|  | # 四级分离器组件（新设计制作） | # 组 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 2.8 | # 压缩机主机检查维修（机身、曲轴、连杆、十字头、中体检查维修、更换主轴瓦、连杆瓦等） | # 组 | # 1 | # C | # C |  | # OC | # OC | # C |  | # OC | # OC | # 设备供应商返厂维修改造 |
| 3 | 润滑油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | # 油箱、油泵、管道、管件、法兰、阀门等（利旧改造） | # 套 | # 1 | # C |  |  | # OC | # OC |  | # OC | # OC | # OC | # 施工单位拆除利旧材料、运输、安装 |
| # 3.2 | # 润滑油系统缺失部分的材料补采 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| 4 | 填料冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # 水箱、水泵、管道、管件、法兰、阀门等（利旧改造） | # 套 | # 1 | # C |  |  | # OC | # OC |  | # OC | # OC | # OC | # 施工单位拆除利旧材料、运输、安装 |
| # 4.2 | # 填料冷却水系统缺失部分的材料补采 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| 5 | 工艺管道及循环水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # 压缩机厂房1m范围以内工艺管道及循环水系统管道（含管道、管件、法兰、阀门、安全阀、紧固件、垫片、支吊架等）利旧部份的材料 | # 套 | # 1 | # C |  |  | # OC | # OC |  | # OC | # OC | # OC | # 施工单位拆除利旧材料、运输、安装 |
| # 5.2 | # 压缩机厂房1m范围以内工艺管道及循环水系统管道（含管道、管件、法兰、阀门、安全阀等）缺失部分的材料补采 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 5.3 | # 压缩机厂房1m范围以外工艺管道及循环水系统管道（含管道、管件、法兰、阀门、安全阀、紧固件、垫片、支吊架等）材料 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| # 5.4 | # 防腐保温材料 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| # 5.5 | # 其他材料 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| 6 | 电气仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # 压缩机厂房1m范围以内主电机 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 6.2 | # 压缩机厂房1m范围以内接线箱、控制箱、自控仪表等设备材料（含气源管线）部分利旧改造 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| # 6.3 | # 压缩机厂房1m范围以内接线箱、控制箱、自控仪表等缺失部分的设备材料（含气源管线）补采 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 6.4 | # 压缩机机内（以接线箱、控制箱为界）电力电缆及控制电缆 | # 套 | # 1 | # C |  | # C |  |  |  |  | # OC | # OC | # 设备供应商采购、供货 |
| # 6.5 | # 压缩机机外（以接线箱、控制箱为界）电力电缆及控制电缆 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| # 6.6 | # 其他设备材料 | # 套 | # 1 | # C |  | # OC |  |  |  |  | # OC | # OC | # 施工单位采购、供货 |
| 7 | 随机备品备件 | 套 | 1 | C |  | C |  |  |  |  | OC | OC | 设备供应商采购、供货 |
| 表中英文字符表示如下： 本项目承包人：C； 发包人另行委托的其他承包商或供应商：OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.0质量保证及售后服务

7.1 卖方应保证所供产品的质量满足设计、本技术协议及使用要求。

7.2 卖方应在设备安装及试运行过程中提供免费现场指导、解决现场发现的问题，直到试运行合格 。

7.3 质保期内设备运行中发现制造质量问题时，卖方应在8小时内给予答复，48小时内赶至现场无偿解决，直至问题消除。

8.0 联系人

买方：靖远煤业集团刘化化工有限公司

代表：

联系人：

地址：

电话：

- mail：

卖方：

代表：

联系人：

地址：

电话：

E-mail：