一、海矿1000mm、1200mm皮带机矿用本安型读卡器KJ69J-D5技术参数：矿用本安型读卡器，必须与天地（常州）自动化股份有限公司精准人员定位系统相匹配。 随货需带安装架及相对应的三通（防爆）、4芯连接电缆线，送货时需与我单位提前沟通参数。

二、海矿1000mm、1200mm皮带机矿用隔爆兼本质安全型交流变频器  （四象限）BPJ1-2501140K技术要求：变频器技术要求

1.型号：BPJ1-250/1140K型；

2.每台永磁滚筒带式输送机配带矿用隔爆兼本质安全型交流变频器2台；

3.适用于瓦斯突出矿井，电源电压：1140V；

4.控制对象：160kW带式输送机永磁滚筒的起停、调速控制；

5.控制方式：主从驱动控制技术，功率平衡误差在5KW之内（具有短路、过载、输入过压、欠压，功率模块故障保护，功率模块过热保护、缺相、中点电压平衡等完善的硬件和软件保护措施。采用三电平主电路结构，降低输出电压的谐波，减小对电机的干扰。具有RS485通讯接口，可接入对应胶带输送机就地可编程控制箱中，实现变频器统一集中控制）；

6.矿用隔爆兼本质安全型交流变频器，冷却方式采用风冷方式；

7.品牌：中信重工。

三、海矿1000mm皮带机永磁同步电动滚筒STYB160-3.15-800×1000（6601140）技术参数：永磁滚筒满足以下要求：

1.型号：STYB160-3.15-800×1000（1140）、N=160kW；

2.电压等级：AC1140V；

3.永磁滚筒直径φ800mm；

4.滚筒线速度0～3.15m/s；

5.品牌：山东欧瑞安：

6.永磁滚筒满足以下要求：

（1）采用稀土永磁体、具有耐电晕性能、绝缘性能、高槽满率、低电流密度；

（2）冷却方式采用水冷方式，配套冷却水箱。具有RS485通讯接口，接入就地可编程控制箱中，实现带式输送机远程电动控制。

（3）永磁滚筒可在0-50HZ额定频率的任意转速下长时间运行；

（4）控制方式：采用开环同步矢量控制方式，绝缘材料耐温等级：H级，绕组测温：三相测温PT100，绝缘水平：额定短时工频耐2倍额定电压+660V。

（5）使用环境温度：0℃～45℃；

（6）滚筒定子及转子符合相关规定要求，滚筒定子绕线工艺采用分布式绕组；

（7）永磁滚筒定子预埋测温电阻，在控制方面可实现超温报警和超温停机功能，避免温升过高造成线圈损坏和永磁体去磁；

（8）能效等级：应达到中国质量认证，永磁滚筒要求满载时，转速范围在25%—100%额定转速时，效率达到84%—93%；

（9）滚筒的筒体包胶使用陶瓷胶板，带有专属CN层，便于现场冷硫化施工；且阻燃、抗静电性能应符合MT962标准的要求，并应有有效的矿用产品安全标志证书和海石湾煤矿一对一原厂合格证，使用蒂普拓普品牌。包胶所用的材质、胶板要有第三方有资质检验检测单位出具的阻燃和抗静电检测报告。

（10）滚筒轴承采用进口SKF品牌。

四、海矿1200mm皮带机永磁同步电动滚筒STYB160-3.15-800×1200（1140）技术参数：永磁滚筒满足以下要求

1.型号：STYB160-3.15-800×1200（1140）、N=160kW；

2.电压等级：AC1140V；

3.永磁滚筒直径φ800mm；

4.滚筒线速度0～3.15m/s；

5.品牌：山东欧瑞安；

6.永磁滚筒满足以下要求：

（1）采用稀土永磁体、具有耐电晕性能、绝缘性能、高槽满率、低电流密度；

（2）冷却方式采用水冷方式，配套冷却水箱。具有RS485通讯接口，接入就地可编程控制箱中，实现带式输送机远程电动控制。

（3）永磁滚筒可在0-50HZ额定频率的任意转速下长时间运行；

（4）控制方式：采用开环同步矢量控制方式，绝缘材料耐温等级：H级，绕组测温：三相测温PT100，绝缘水平：额定短时工频耐2倍额定电压+660V。

（5）使用环境温度：0℃～45℃；

（6）滚筒定子及转子符合相关规定要求，滚筒定子绕线工艺采用分布式绕组；

（7）永磁滚筒定子预埋测温电阻，在控制方面可实现超温报警和超温停机功能，避免温升过高造成线圈损坏和永磁体去磁；

（8）能效等级：应达到中国质量认证，永磁滚筒要求满载时，转速范围在25%—100%额定转速时，效率达到84%—93%；

（9）滚筒的筒体包胶使用陶瓷胶板，带有专属CN层，便于现场冷硫化施工；且阻燃、抗静电性能应符合MT962标准的要求，并应有有效的矿用产品安全标志证书和海石湾煤矿一对一原厂合格证，使用蒂普拓普品牌。包胶所用的材质、胶板要有第三方有资质检验检测单位出具的阻燃和抗静电检测报告。

（10）滚筒轴承采用进口SKF品牌。

