魏家地煤矿钢带式防跑车装置技术规格书
一、设备使用条件


1、环境温度：-10℃～40℃（25°）； 

2、相对空气湿度：≤95%；

3、污染等级：3级

4、耐震能力：按Ⅵ度地震烈度设防；

5、工作制为连续型。

二、采用标准和规范
1、《煤矿安全规定》最新版 

2、GB 43068-2023《煤矿用跑车防护装置安全技术要求》
3、GB3836.1-2010爆炸性环境  第1部分 设备 通用要求

4、GB3836.2-2010爆炸性环境  第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备

5、GB3836.4-2010 爆炸性环境用本质安全型电路和电气设备“i”

6、JB/T7565.5-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件

7、MT451-1995 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范

8、MT 209-1990 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用要求》

三、设备的主要技术要求


1、主要技术参数

（1）坡度：见下表防跑车安装说明；

（2）抗冲击能量：5.0MJ；

（3）缓冲距离：0.3m～10m；

（4）工作方式：常闭式；

（5）绞车运行速度： 3m/s，提升最大件时：0.5m/s；

（6）传感器类型：旋转编码器、位置传感器；

（7）挡车栏运行动力方式：电动； 

（8）工作电压： 660V； 

（9）坡道长度：见下表防跑车安装说明，轨距：600mm；

（10）最大提升串车长度：见下表防跑车安装说明；    

（11）一次提升最大重量（含矿车）：见下表防跑车安装说明。

防跑车装置安装说明

	序号
	斜巷名称
	提升车数量
	巷道坡度
（°）
	巷道斜长L（m）
	防跑车装置安装数量

	
	
	
	
	
	2.5MJ
	5MJ

	1
	西二轨道上山
	5
	18
	750
	1
	4

	2
	东翼轨道上山
	6
	12
	920
	1
	6

	3
	新主井清理斜巷
	2
	25
	230
	1
	1

	4
	旧主井清理斜巷
	2
	25
	225
	1
	1


2、设备的技术要求

用于斜巷断绳、脱钩情况下失速的跑车拦截防护。

（1）所有电气设备必须为煤矿井下防爆产品，具有相关煤安证（5.0MJ、2.5MJ）、防爆证、合格证。

（2）缓冲吸能装置采用盘式钢带吸能方式，其必须安全可靠，避免因锈蚀或制动力不稳定而影响制动效果。在井下恶劣环境中吸能效果能够持续稳定，有效实现平稳缓冲制动失控矿车。

（3）常闭式挡车栏：设备为“常闭”式防护，在无矿车通过时，跑车防护装置的挡车栏在“常闭”状态，使整个运输巷道处于封闭状态，在有矿车通过并接近挡车栏时，挡车栏打开，矿车经过后，挡车栏关闭，再次进入“常闭”状态。

（4）自动模式：正常运行的矿车运行至挡车栏前设定距离时，挡车栏自动打开，车辆通过后挡车栏自动关闭，处于阻止车辆运行状态。当矿车发生脱钩、断绳等现象时，系统将挡车栏锁定在关闭状态。

（5）检修模式：当挡车栏发生故障不能实现自动运行时，可切换到检修模式，该模式下挡车栏仅可手动操作。

（6）近控/远控操作：在挡车栏旁边安装本安按钮盒，该按钮盒上有近控/远控选择开关，当该开关置于近控状态下，该挡车栏只能在本地操作。当该开关置于远控状态时才允许在远程操作该挡车栏。

（7）状态显示：通过在绞车司机工作台附近的跑车防护装置用操作箱上的触摸屏，可显示斜巷中跑车防护装置的运行状态、矿车的运行速度、位置、运行方向、挡车栏状态以及报警等信息。

（8）停门设置：每个门栏均能实现脱机、联机功能。当某一门栏无法正常工作时，可在人机界面上对其进行“停止”工作设置，使其退出工作状态。

（9）开关门设置：挡车栏的开关门位置可在人机界面上自行进行设置。

（10）由于某种原因造成供电系统停电，当供电恢复后，系统能够自动完成矿车运行方向的判定，保证整个装置的正常工作。

（11）所有挡车设施须具备自动控制、操作台远程控制、就地控制功能。

（12）当矿车脱钩、断绳时，系统采用多重检测手段能够将跑车防护装置锁定在阻挡状态。

（13）具备实时报警自动记录功能。

（14）故障自动监测功能：机械、电气方面出现故障时，可做到实时监控，故障出现后立即自动报警，提示绞车司机立即采取应急措施。

（15）深度校正功能：为减少各种原因造成的编码器累积误差，保证装置在长期运行中矿车车位准确无误，系统应具备有矿车深度自动校正和手动清零功能。

（16）超速闭锁控制：跑车防护装置与绞车进行闭锁，当监测到绞车超速时，发出报警，停止绞车运行。

（17）各个防护挡处有视频监控装置并与主控台的视频监控显示器进行连接，在主控台可以监视各挡车栏的运行情况。

（18）冗余检测：任意一组光电传感器发生故障，系统也可以实现对行进矿车的速度检测； 

（19）提供由国家权威机构出具的安标定型检验报告。

四、供货范围

	序号
	类别
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	钢带式斜井跑车防护装置
	ZDC30-5.0GD
	套
	12 
	4坡12档

	2
	机械类
	钢带式吸能器
	FPC-XNQ-5.0
	台
	24
	最大抗冲击能量5.0MJ

	
	
	门帘式挡车栏
	DCL-XG-D2


	台
	12
	

	
	
	跑车防护装置用收放绞车
	JF-150ZD
	套
	12
	

	
	
	安装辅件（卡口、卸扣、定滑轮等）
	
	批
	1
	数量满足安装需求

	3
	电控类
	矿用隔爆兼本安型操作箱
	CXJ24
	台
	4
	

	
	
	矿用隔爆兼本安型PLC控制箱
	KXJZ-127
	台
	4
	

	
	
	矿用隔爆兼本安型PLC辅助控制箱
	KXJ-660（380）
	台
	12
	

	
	
	矿用本安型位置传感器
	GUC12
	个
	26
	

	
	
	矿用本安型编码器
	BQH12
	个
	4
	

	
	
	矿用本安型按钮
	AH0.2/12
	个
	12
	

	
	
	矿用本安型脱扣开关
	KHTK-0.08/24
	个
	12
	

	
	
	矿用本安型接线盒
	JHH-4
	个
	14
	数量满足安装需求

	
	
	矿用本安型光电发射器
	GUG5000F
	个
	36
	

	
	
	矿用本安型光电接收器
	GUG5000S
	个
	36
	

	4
	视频监控
	矿用隔爆型网络摄像仪
	KBA127
	台
	12
	

	
	
	光纤接线盒
	FGH4
	个
	12
	数量满足安装需求

	
	
	矿用隔爆型显示器
	XB127
	台
	4
	

	
	
	矿用本安型键盘
	FHJ5
	台
	4
	

	5
	
	矿用隔爆兼本安型控制箱
	KXJ127(A)
	台
	1
	计算机

	6
	电缆
	矿用控制电缆
	
	批
	1
	满足安装需求 

	7
	
	跑车防护装置控制软件
	ZS-P3.0
	套
	1
	

	8
	
	安装辅件
	
	批
	1
	

	注： 1、动力电缆由矿方自备。
 2、混凝土基础由矿方实施，地脚螺栓由矿方自备，供货方提供基础图。 


	序号
	类别
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	钢带式斜井跑车防护装置
	ZDC30-2.5（C）
	套
	4
	共4档（每坡1档）

	2
	机械电控类
	钢带式吸能器
	FPC-XNQ-2.5
	台
	8
	最大抗冲击能量2.5MJ

	
	
	门帘式挡车栏
	DCL-XG-D2


	台
	4
	

	
	
	跑车防护装置用收放绞车
	JF-150ZD
	套
	4
	

	
	
	安装辅件（卡口、卸扣、定滑轮等）
	
	批
	1
	数量满足安装需求

	
	
	矿用隔爆兼本安型PLC辅助控制箱
	KXJ-660（380）
	台
	4
	

	
	
	矿用本安型位置传感器
	GUC12
	个
	8
	

	
	
	矿用本安型按钮
	AH0.2/12
	个
	4
	

	
	
	矿用本安型脱扣开关
	KHTK-0.08/24
	个
	4
	

	
	
	矿用本安型接线盒
	JHH-4
	个
	4
	数量满足安装需求

	
	
	矿用本安型光电发射器
	GUG5000F
	个
	12
	

	
	
	矿用本安型光电接收器
	GUG5000S
	个
	12
	

	3
	视频监控
	矿用隔爆型网络摄像仪
	KBA127
	台
	4
	

	
	
	光纤接线盒
	FGH4
	个
	4
	数量满足安装需求

	4
	电缆
	矿用控制电缆
	
	批
	1
	满足安装需求 

	5
	
	跑车防护装置控制软件
	ZS-P3.0
	套
	1
	

	6
	
	安装辅件
	
	批
	1
	

	注： 1、动力电缆由矿方自备。
 2、混凝土基础由矿方实施，地脚螺栓由矿方自备，供货方提供基础图。 


1.供货方必须向采购方提供纸质版安装图纸及方案。

2.供货方必须向采购方免费提供安装调试、技术培训和技术服务；必须派技术服务人员到现场解决与产品相关的所有技术问题并完成安装、调试，并经采购方验收人员验收合格，保证产品能够顺利投入使用。

3.供货方应定期回访，对现场使用过程中存在的问题给予技术分析及技术支持。

4.供货方必须具备有应急处置产品使用中出现的问题的能力，供货方现场服务人员免费且负责全权处理现场出现的一切技术问题，在接到采购方提出的质量问题、产品故障等影响产品正常使用的需求后，做到1小时内提供技术响应和技术答复，48小时内即时到达现场处置。 

5.随机附带投标价3%的备品备件，整机质量保证 12个月。如产品发生故障损坏，供货方应及时提供优质售后服务。

6.供货方到使用方安装地点实际测量尺寸，并出钢带式斜井跑车防护装置设计方案。
