盘式制动器KPZ1200

制动器安装在永磁电动滚筒两端面轮毂的制动轮上，制动器与永磁滚筒厂家需交货安装尺寸并达到装配统一和可靠

厂家：山东科大机电科技股份有限公司

制动器主要技术要求  
1、制动器选用山东科大产品，型号：KPZ-1200。制动器数量：共计四套，B=1000皮带机安装制动器2套，B=1200皮带机安装制动器2套。每套装置应包含：制动器机械本体、液压系统、控制系统、高压胶管、内部控制线缆等，可并入集控系统，满足现场使用需求，制动盘由永磁滚筒厂家提供。

2、液压系统能够按照电控系统的指令进行升压和降压，以满足油缸的动作要求。

3、液压系统总管接头和每一组油缸接头均保持一致，以免应急处理，液压系统配带蓄能器，启动缓冲和蓄能功能，所配高压油管要阻燃防静电。

4、液压系统具有过载保护功能，防止升压过高导致液压系统损坏或电机过热功。

5、液压系统应具有保压功能，具有间歇式工作性能，降低能耗，减少阀件和密封件的故障率，系统启动后压力达到上限油泵电机停止工作，此时制动闸处于开闸状态，同时液压系统进行保压。工作过程中如果压力下降系统会根据程序设定值自动启动进行补压，达到上限自动停止，继续处于保压状态。

6、要求液压站配备进口HV手动泵，具有应急手动松闸功能。（进口件需要提供报关证明）。

7、制动器采用间歇式工作液压站，电机只有在建立压力过程中启动，保持压力过程中电机停止。有利于延长各个零部件使用寿命，同时也更节能。

8、油缸应具备可靠的密封性能，防止漏油，油缸密封件采用派克汉尼汾、NOK、Hallite油封（需要提供报关证明或原产地证明），不得有漏油的风险。

9、防爆电控系统需配置与液压系统、液压油缸相匹配的防爆压力变送器，与电控系统配套的防爆压力变送器的生产厂商名称必须与防爆电控系统生产单位一致。

10、盘式制动器制动闸碟簧采用进口品牌DANLY、力司百灵、MUBEA品牌优质碟簧（进口件需要提供报关证明或原产地证明）弹簧施闸、液压松闸，制动力矩是由闸瓦与制动盘摩擦而产生，通过调节闸瓦对制动盘的正压力就可改变制动力矩。

11、输送机正常工作时，油压达最大值，此时正压力为0，闸瓦与制动盘间留有1～1.5mm的间隙，此时制动器处于松闸状态。当输送机需制动时，根据工况和电控指令，电液控制系统将按程序自动减小油压以达到制动要求。 

12、制动器采用碟簧合闸、液压松闸的常闭式制动闸，其安装尺寸需符合带式输送机的设计要求。制动闸碟簧动作次数不少于200万次，可保证提供可靠的制动正压力。

13、制动闸可控卸压油路具有防堵塞措施及堵塞补救措施且活塞不受径向力。

14、盘式可控制动装置在环境温度为40°C时，每小时制动10次，盘面最高温度远小于150°C，并且无火花产生。

15、制动器安全系数大于2。制动器能承受至少6个连续制动周期摩擦所产生的热量，以及在满载下4个连续周期所产生的热量，摩擦片易于更换。
