- 设备名称：     DSJ120/120/2×315带式输送机

- 二、购置数量：     1台

三、使用单位：

四、设计及运行条件：

1.安装地点：西307运输顺槽

2.运输巷道最大倾角： 0-25°

3.运输距离：          1000米

4.环境温度：          -10℃〜+30℃

5.适用最大相对湿度：  95%

6.工作制度：连续工作制，年作业率在70%～90%

7.适用环境：有瓦斯煤尘或其他爆炸性气体环境矿井中。

五、设计制造和检验标准

供货方采用的胶带输送机设计和制造应符合适用的中国最新版国家标准（GB）具有不低于下列标准的标准：

GB/T 10595-2017  《带式输送机》

MT/T467-1996    《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820-2000      《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT/T901-2000    《煤矿井下用可伸缩带式输送机技术条件》

MT/T212-1990    《煤矿用输送机的成槽性》

MT/T400-1995    《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654-1997      《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T656-1997    《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821-1999      《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT113-1995      《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》

MT/T872-2000    《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

MT/T5030-2003   《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

MT914-2008      《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

MT830-2008      《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

GB/T22771-2008   《高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132—280）》

GB14784-89      《带式输送机安全规范》

生产厂家可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。提供产品的各种零部件均应经过实际运行和检验，不带有任何试验性质；所使用的标准、规范均应是投标前一个月的有效版本。

六、可伸缩带式输送机主要技术参数：

功率：           2×315kW（永磁滚筒）

数量：           1台

运输长度：       L=1000m

运输能力：       Q≥1200吨/小时

输送物料：       原煤

带速：           0-3.5(m/s)   可调

输送带宽：       B=1200mm

带强：           1400S抗静电阻燃整芯PVG贴面带

托辊直径：       φ133mm  壁厚：5mm（上、下均采用不锈钢托辊）

托辊间距：       上层1.5米，下层3米，下托辊采用下平托辊结构

调偏装置：       液压无源自动调偏，每隔30米一组（上下各一）

驱动布置形式：   主、副滚筒驱动（永磁）；双驱

最大高差：       H=+3m（机尾满足与输送机搭接使用）

巷道倾角：       15°；（以甲方提供巷道图为准）

适应倾角：       0°—±25°

运输方式：       上运+下运

供电电压：       主电压1140V/660V

驱动功率：       2×315KW，永磁滚筒驱动；绝缘等级：H级，内置轴承及定子PT型测温元件以及两侧轴承X、Y方向振动监测传感器

传动滚筒直径：   φ1000mm，卸载滚筒直径：φ630mm 机尾滚筒直径：φ500mm

储带张紧方式：   选用自动液压张紧，（行程根据实际机尾拉移步距确定，张紧力不小于320KN）6层储带，满足储带≥100米；配智能真空可逆开关，具备远程控制功能。

驱动方式：      变频器+冷却水箱+永磁滚筒

启动方式：      变频器（四象限、容量400KVA，配套输入和输出侧电抗器）

是否卸载带驱动： 否

是否自动卷带：   是

保护系统：智能化综合保护系统

控制方式：皮带机集中控制系统集中控制

调偏设置：液压无源自动纠偏装置

制动方式：逆止器+液压盘式制动闸制动

最大件井筒入井尺寸：长≤6米，宽≤1.65米，高≤1.75米

七、技术要求

（一）皮带机整机技术要求

1.机头架采用人字型框架结构，机头框架及卸载臂上部要求用 “八”字形加强拉筋加固，卸载臂与机架连接处要求有内外夹板，底座为整体铸焊结构，轴承座为铸钢材料，卸载架留行人空间，长度6米以上。要求机头配置两组清扫装置，机尾配置一组清扫装置，传动滚筒处各安装一组可调节、可拆卸式红外线温度传感及两组自动洒水降温装置。

2.储带仓架按照每节长2.4米配置，采用120#角铁焊接，高度≤2米。

3.中间H架采用14b槽钢，横梁也使用同规格14b槽钢，纵梁与H架、纵梁与托辊架要求全部用E型插销连接，皮带机配置的可伸缩调高H架要求比普通H架加强强度（最大调整高度为1m），可伸缩调高H架不小于调高架的1/3，数量为50付，各结构件焊接质量保证；胶带机要求配置高强度不锈钢托辊。

4.机尾大架由机尾支座、缓冲床、机尾滚筒、清扫器、可调节护煤板等组成，机尾特殊段按5节配置（≥20米），单套缓冲床长1.5米（配置2套），要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击。机尾大架工字钢外侧增设加强筋板，内侧用钢板全封闭，槽型架用不小于14#角钢做主架，两端焊接与大架连接钢板，用螺栓固定，每节机尾纵梁增加φ30mm加强拉杆两根，机尾滚筒固定座加强，固定螺栓不小于M30mm，强度不小于10.8级。

- 5.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全钢板防护网（包括动力部部位）。

6.皮带机采用永磁滚筒驱动，绝缘等级H级,接线口为压盘式，具体配套事项及永磁滚筒厂家在签订协议时确定，但中标方必须按矿方及永磁滚筒尺寸配套设计皮带机头相关部件，整机含永磁滚筒及其所有附件。

8.皮带机配套自动卷带装置一套，张紧装置要求带张力下降保护、行程位置、张力显示和油缸保护； 并可实现储带仓胶带回收自动化操作，胶带张力自动调节，装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置、蓄能站和限位开关；启动拉紧力和正常运行拉力可根据皮带机张力的需要任意调节；具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能；可与集控装置连接实现信号传输，实现对该装置的就地和远距离控制。液压张紧绞车具备高、低两种速度运行区域及扭矩输出功能，张紧时提供低速度、大扭矩以适应液压张紧需要，收放带时提供高速度、小扭矩，提高系统张紧力调节及收放带协调控制效率。输出扭矩可通过系统安全阀设定，防止过载损坏设备。

9.动力部工况监测，要求与自动化设备配置相适应，具有实时监测永磁滚筒油温、定子绕组温度、轴承温度、冷却水压力、冷却水温度、轴承震动监测等数据采集功能及远程控制接口。

10.皮带机采用逆止器+液压盘式制动闸进行制动，并同时适用于上、下山运输方式，制动力矩符合要求，保证制动器工作平稳，具备系统突然失电状态下的软制动功能。

11.胶带接头强度必须与胶带强度相匹配。配置胶带穿条、带扣（数量与安装长度接头数匹配），皮带机配置钉扣机2台，选用机械式钉扣机。

12.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全防护网（包括动力部部位），护网高度800mm。

（二）永磁电动滚筒技术要求

1.永磁电动滚筒主要性能参数

（1）规格型号：STYB315-3.5-1000×1200（1140/660）

（2）额定功率: 2×315KW

（3）额定电压：1140/660V

（4）额定转速：75r/min

（5）带速范围：0-3.5(m/s)   可调

（6）滚筒直径：φ1000mm

（7）适用带宽：1200mm

（8）防护等级：IP55

（9）冷却方式：IC3W7   (水冷)

(10) 绝缘等级：H级

2.技术要求

(1)永磁同步电动滚筒可在5Hz─额定频率的任意转速下长时间运行。

(2)永磁滚筒在运行时，轴承应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐，不夹杂有害杂音。

(3)当三相电源平衡时，永磁滚筒三相空载电流的任何一相电流与三相平均值的偏差（绝对值）不得大于平均值的10%。绕组及引线应满足额定电流要求，同时满足绝缘等级H。

(4)永磁同步电动滚筒出厂前，测试绕组冷态直流电阻，绝缘电阻，交流耐压试验，空载运行试验，匝间绝缘试验、振动、噪声、滚筒外径圆跳动试验等，并出具出厂试验报告。

(5)出厂前包装严实，防止设备在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中损坏。

(6）永磁同步电动滚筒转子耐受温度不低于180℃。在三相短路（永磁滚筒电流冲击最大）、退磁风险最大时，磁钢退磁每10年退磁率<1%，而且抗退磁温度要远高于三相短路情况下退磁温度，使用寿命不低于20年。

(7)滚筒的筒体的包覆层采用陶瓷包胶，其阻燃、抗静电性能符合MT962标准的要求，提供相应的矿用产品安全标志证书，陶瓷包胶质保5年。

(8)永磁电动滚筒前后轴承设计有专用注排油口，方便更换和补加润滑油脂，采用免维护设计，永磁电滚筒质保10年；滚筒包胶必须附第三方检测检验报告（送检单位为甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司）。

（9）永磁电动滚筒定子预埋温度传感器测温PT100共2支，一用一备，实现对永磁电动滚筒的温度监测和保护,并进入集控系统予以监测。

（10）永磁滚筒前后轴承选用进口SKF轴承或FAG轴承。前后轴承均预埋温度传感器PT100，各2支，一用一备，可实时监测轴承温度，并可接入集控中心和变频器，以便实时监控。

（11）永磁电动滚筒具有恒转矩特性。起动转矩和过载转矩至少额定转矩的2倍。

（三）自循环冷却系统

1.自循环冷却系统主要性能参数

（1）产品型号：CCS-LQ-40

（2）水箱容积：200L

（3）换热功率：40KW

（4）水 流 量：10m^3/h

（5）水    压：0.4～0.6MPa

（6）水泵电机：不小于3kw

（7）风机电机：不小于3kw

（8）电机电压：1140/660V

（9）冷却介质：软化水或自来水

（10）噪声：不应超过80dB

2.技术指标

（1）冷却效果：在环境温度≦35℃的情况下满足永磁滚筒和配套变频器冷却要求。

（2）自循环水冷机配套提供冷却水管路，采用单层编织高压橡胶软管，标配10 米×4 根/台，软管两端接头与矿用隔爆型永磁同步变频电动机、变频器、自循环水冷机接口配套。每台水冷装置另配 1 台泵站电机。

（3）水泵、水箱及水箱支撑架使用304不锈钢材料。

（4）冷却装置带有流量、水压、进、出口水温及水箱水位显示功能；流量、水压、水温、水箱水位信号应能接入控制箱，并具有异常报警、连锁保护功能。

（5）水冷系统安装有止回阀可防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水流回水箱。

（6）水冷系统中循环水泵及冷却风机的电机均具有煤安证和防爆证。