- 设备名称：     DSJ120/120/2×315带式输送机

- 二、购置数量：     1台

三、使用单位：

四、设计及运行条件：

1.安装地点：西307运输顺槽

2.运输巷道最大倾角： 0-25°

3.运输距离：          1000米

4.环境温度：          -10℃〜+30℃

5.适用最大相对湿度：  95%

6.工作制度：连续工作制，年作业率在70%～90%

7.适用环境：有瓦斯煤尘或其他爆炸性气体环境矿井中。

五、设计制造和检验标准

供货方采用的胶带输送机设计和制造应符合适用的中国最新版国家标准（GB）具有不低于下列标准的标准：

GB/T 10595-2017  《带式输送机》

MT/T467-1996    《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820-2000      《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT/T901-2000    《煤矿井下用可伸缩带式输送机技术条件》

MT/T212-1990    《煤矿用输送机的成槽性》

MT/T400-1995    《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654-1997      《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T656-1997    《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821-1999      《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT113-1995      《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》

MT/T872-2000    《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

MT/T5030-2003   《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

MT914-2008      《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

MT830-2008      《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

GB/T22771-2008   《高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132—280）》

GB14784-89      《带式输送机安全规范》

生产厂家可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。提供产品的各种零部件均应经过实际运行和检验，不带有任何试验性质；所使用的标准、规范均应是投标前一个月的有效版本。

六、可伸缩带式输送机主要技术参数：

功率：           2×315kW（永磁滚筒）

数量：           1台

运输长度：       L=1000m

运输能力：       Q≥1200吨/小时

输送物料：       原煤

带速：           0-3.5(m/s)   可调

输送带宽：       B=1200mm

带强：           1400S抗静电阻燃整芯PVG贴面带

托辊直径：       φ133mm  壁厚：5mm（上、下均采用不锈钢托辊）

托辊间距：       上层1.5米，下层3米，下托辊采用下平托辊结构

调偏装置：       液压无源自动调偏，每隔30米一组（上下各一）

驱动布置形式：   主、副滚筒驱动（永磁）；双驱

最大高差：       H=+3m（机尾满足与输送机搭接使用）

巷道倾角：       15°；（以甲方提供巷道图为准）

适应倾角：       0°—±25°

运输方式：       上运+下运

供电电压：       主电压1140V/660V

驱动功率：       2×315KW，永磁滚筒驱动；绝缘等级：H级，内置轴承及定子PT型测温元件以及两侧轴承X、Y方向振动监测传感器

传动滚筒直径：   φ1000mm，卸载滚筒直径：φ630mm 机尾滚筒直径：φ500mm

储带张紧方式：   选用自动液压张紧，（行程根据实际机尾拉移步距确定，张紧力不小于320KN）6层储带，满足储带≥100米；配智能真空可逆开关，具备远程控制功能。

驱动方式：      变频器+冷却水箱+永磁滚筒

启动方式：      变频器（四象限、容量400KVA，配套输入和输出侧电抗器）

是否卸载带驱动： 否

是否自动卷带：   是

保护系统：智能化综合保护系统

控制方式：皮带机集中控制系统集中控制

调偏设置：液压无源自动纠偏装置

制动方式：逆止器+液压盘式制动闸制动

最大件井筒入井尺寸：长≤6米，宽≤1.65米，高≤1.75米

七、技术要求

（一）皮带机整机技术要求

1.机头架采用人字型框架结构，机头框架及卸载臂上部要求用 “八”字形加强拉筋加固，卸载臂与机架连接处要求有内外夹板，底座为整体铸焊结构，轴承座为铸钢材料，卸载架留行人空间，长度6米以上。要求机头配置两组清扫装置，机尾配置一组清扫装置，传动滚筒处各安装一组可调节、可拆卸式红外线温度传感及两组自动洒水降温装置。

2.储带仓架按照每节长2.4米配置，采用120#角铁焊接，高度≤2米。

3.中间H架采用14b槽钢，横梁也使用同规格14b槽钢，纵梁与H架、纵梁与托辊架要求全部用E型插销连接，皮带机配置的可伸缩调高H架要求比普通H架加强强度（最大调整高度为1m），可伸缩调高H架不小于调高架的1/3，数量为50付，各结构件焊接质量保证；胶带机要求配置高强度不锈钢托辊。

4.机尾大架由机尾支座、缓冲床、机尾滚筒、清扫器、可调节护煤板等组成，机尾特殊段按5节配置（≥20米），单套缓冲床长1.5米（配置2套），要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击。机尾大架工字钢外侧增设加强筋板，内侧用钢板全封闭，槽型架用不小于14#角钢做主架，两端焊接与大架连接钢板，用螺栓固定，每节机尾纵梁增加φ30mm加强拉杆两根，机尾滚筒固定座加强，固定螺栓不小于M30mm，强度不小于10.8级。

- 5.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全钢板防护网（包括动力部部位）。

6.皮带机采用永磁滚筒驱动，绝缘等级H级,接线口为压盘式，具体配套事项及永磁滚筒厂家在签订协议时确定，但中标方必须按矿方及永磁滚筒尺寸配套设计皮带机头相关部件，整机含永磁滚筒及其所有附件。

8.皮带机配套自动卷带装置一套，张紧装置要求带张力下降保护、行程位置、张力显示和油缸保护； 并可实现储带仓胶带回收自动化操作，胶带张力自动调节，装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置、蓄能站和限位开关；启动拉紧力和正常运行拉力可根据皮带机张力的需要任意调节；具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能；可与集控装置连接实现信号传输，实现对该装置的就地和远距离控制。液压张紧绞车具备高、低两种速度运行区域及扭矩输出功能，张紧时提供低速度、大扭矩以适应液压张紧需要，收放带时提供高速度、小扭矩，提高系统张紧力调节及收放带协调控制效率。输出扭矩可通过系统安全阀设定，防止过载损坏设备。

9.动力部工况监测，要求与自动化设备配置相适应，具有实时监测永磁滚筒油温、定子绕组温度、轴承温度、冷却水压力、冷却水温度、轴承震动监测等数据采集功能及远程控制接口。

10.皮带机采用逆止器+液压盘式制动闸进行制动，并同时适用于上、下山运输方式，制动力矩符合要求，保证制动器工作平稳，具备系统突然失电状态下的软制动功能。

11.胶带接头强度必须与胶带强度相匹配。配置胶带穿条、带扣（数量与安装长度接头数匹配），皮带机配置钉扣机2台，选用机械式钉扣机。

12.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全防护网（包括动力部部位），护网高度800mm。

（二）变频器

1.变频器主要性能参数

（1）规格型号：BPJ2-2×400/1140K

（2）额定功率: 400KW

（3）额定电压：1140V

（4）额定电流：157A

（5）输出频率范围：0—120Hz

（6）输入频率：50Hz

（7）冷却方式：风冷

（8）运行方式：四象限

（10）控制方式：直接转矩控制

2.技术指标

（1）保证在5%～100%的速度范围内，调速精度不大于0.5%。

（2）永磁电动滚筒起停机时间0～1800S连续可调。

（3）变频器设有过压、欠压、过流、过载、缺相、功率元器件过热等保护。

（4）变频器设备主要元器件，如IGBT、控制器等主要部件均为进口产品。

（5）内置无速度传感器矢量控制技术完成交流永磁同步电动滚筒的变频调速

（6）内置功率平衡功能软件模块，实现各变频器之间主从功率平衡控制。平衡精度≤3%。具备低速验带功能。

（7）逆变触发信号采用光纤隔离，直流回路采用无感设计，使用矿用隔爆变频器叠层母排技术。

（8）具有强大的内部软件故障以及外部线路故障的诊断功能，在诊断到故障的情况下，装置首先自动停止工作，防止故障进一步扩大，同时，进行准确的故障报警；能对所发生的故障类型及故障提供指示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

（9）变频器装置配有中文操作界面，可显示驱动永磁同步电动机输出电流、电压、功率、频率、温度等参数。

（10）具有根据负载情况自动优化励磁电流，实现自动节能运行功能。

（11）具有自动限流功能：快速电流自动抑制能力，确保在加速过程中及冲击性负载下不发生过流故障。

（12）变频器到永磁同步电动机动力电缆长度不超500米。

（13）远程I/O控制：通过变频器内置接口板的I/O接口，与远程开关量信号相连，实现远程控制。

（14）具有多机联动自动负载平衡功能：根据负载自动调整各永磁电动滚筒输出频率，使出力相同。

（15）具有上、下限频率设定，频率跳跃运行，反转运行限制，转差频率补偿，自动稳压运行功能。

（16）隔爆门上设置10寸液晶彩色中文信息屏，主电路合闸指示，控制电路合闸指示，直流电压，输出频率，永磁电动滚筒电流，控制器故障指示，欠压指示，过载指示等。故障存储记录大于1000条。

（17）具有8个开关量输入和2个开关量输出，2个模拟信号量输入、2个模拟信号量输出功能。

（18）具有永磁电动滚筒PT100测温元件、温度检测模块和保护功能。

（19）所有主回路接触器为真空式接触器。

（20）主回路电容使用薄膜电容(非电解电容)，提高寿命。

（21）具有短路，过载，输入过压、欠压，功率模块故障保护，功率模块过热保护、缺相、中点电压平衡等完善的硬件和软件保护措施。

（22）采用全数字控制，以先进的双数字处理器DSP为核心，采集外围的所有相关数字量和模拟量信息，通过完善的程序判断处理后，对系统实施快速、正确、可靠的控制。

（23）采用三电平主电路拓扑结构，减小变频器回路技术故障点，有利于变频驱动系统的可靠性。

（24）结构、闭锁、电路及方案设计制作功能及技术要求未列出部分的标准按中华人民共和国国家标准（GB）或国际电工标准（IEC）及行业规范执行。

（25）变频器具有标准通讯协议的RS485通讯接口Modbus通讯协议，提供点表、开放通讯协议，并负责配合自动化厂家接入自动化系统，提供现场技术培训。

（26）自动化厂家接入自动化系统，提供现场技术培训。

（27）变频器具备接入矿井自动化控制系统所需通讯接口和开关、模拟量输出节点。通讯协议开放，能读取内部数据。开关量输出点满足对变频器的启动、停止、复位、故障点读取功能。电流、电压、频率等模拟量输出节点满足0-20mA电流信号格式或0-10V电压信号格式。

（28）具有电压失速防止功能：保证减速过程中不发生过电压。

（29）起动防冲击控制(“Ｓ”化曲线给定)，在启动制动的过程中使皮带抖动最小，加、减速度变化率≤0.4m/s2，可方便的设置多段速。

（30）变频器主要功率器件IGBT选用原装进口品牌，整流单元选用原装进口品牌；接触器选用进口最新系列产品；

（31）变频器具有手动停送电，通过隔离开关可无负荷切断变频器进线电源。

（32）变频装置系统有过压、过流、欠压、短路、过载、过热、缺相等保护功能。

（33） 变频器具有以太网通讯接口与第三方通讯的技术要求，完成变频器运行参数（变频器频率、电流、电压、功率、永磁电动滚筒参数、故障信息等）的数据上传，实现变频器的本地控制。

（34）变频器能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。可利用操作员终端做系统调试，进行各种控制操作和参数设置并应具有电流、电压、频率、力矩、功率显示功能；

（35）变频装置控制系统采用数字微处理器控制器(DSP)，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频器自身的控制器进行控制，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率；直接通过变频器自身的控制器实现故障显示、功能设定、参数设定等，以便于现场使用和维护。

（36）设备模块化设计，具有良好的互换性，任何一台故障不影响其他设备的正常运行；

（37）具有过电流、堵转、过速、绝缘检测等几十种完善的保护；

（38）宽广的输入电压范围，电压允许波动范围-15%～+15%；

（39）精准的频率控制，频率波动不超过±1 %，可在0～50Hz（最大200Hz）任意设定频率，调速精度为0.1Hz；