一、设备名称型号：胶带输送机

二、购置数量：DSJ120/120/2×250 永磁滚筒  1台

三、使用单位：

四、设计及运行条件

1.设备用途说明：运输顺槽掘进工作面

2.设备使用条件

（1）环境温度: -10℃～+40℃。

（2）相对湿度: 20%～90%RH。

（3）海拔高度: +900+2000m。

（4）运行坡度: 起伏倾角多变（平均0°—-16°）

3.设备使用地点：北1201运输顺槽掘进工作面

# 五、技术标准

本项目所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材料原则上满足国家标准（GB系列）及其它行业标准的要求。设计、制造及验收符合下列（包括但不限于）最新版本的要求。

1.制造标准符合胶带输送机设计制造国家标准和煤炭行业有关标准：

GB/T 10595-2017  《带式输送机》

MT/T467-1996    《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820-2000《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT/T901-2000《煤矿井下用可伸缩带式输送机技术条件》

MT/T212-1990《煤矿用输送机的成槽性》

MT/T400-1995《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654-1997《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T656-1997《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821-1999《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》

MT/T872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

MT/T5030-2003《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

MT830-2008《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

GB/T22771-2008 《高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132—280）》

GB14784-89《带式输送机安全规范》

GB 3836.1-2000  《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

2.安全符合最新2025年版《煤矿安全规程》与2024版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》；

## 3.生产、制造的质量控制不低于投标书中的承诺。

六、技术参数

（一）皮带机技术参数

型      号：    DSJ120/120/2×250  永磁滚筒

数      量：    1台

皮带机长度：    1350m

运 输 能力：    1200t/h

带      速：    0-3.5m/s

输 送 带宽：    1200mm

带      强：    PVG1400S

托 辊 直径：    φ133mm

钢 管 壁厚：    5mm

托 辊 间距：    上层1.5m，下层3.0m

自动纠偏托辊：  上下每隔30m安装一组

驱 动 形式：    双驱

驱 动装 置：    永磁同步电动滚筒

电 压等 级：    1140/660V

驱动滚筒直径：  φ1000mm

卸载滚筒直径：  φ500mm

机尾滚筒直径：  φ500mm

张 紧 方式：    液压张紧

启 动 方式：    变频启动

储 带 长度：    100m，驱动装置要求两侧均可互换安装。

适 应 倾角：    ≤16°

最大件井筒入井尺寸：长×宽×高（m）=4.2×1.4×2.2m

## （三）矿用隔爆兼本质安全型交流变频器技术参数：

- 1.  额定功率：     400KW   数量2台

- 2.  额定输入电压： 1140V

- 3.  额定电流：     250A

- 4.  输入电源频率： 50Hz

- 5.  输出电压范围： 0～1140V

- 6.  输出频率范围： 0～50Hz可调

- 7.  运行方式：     四象限运行；

- 8.  冷却方式：     水冷；

- 9.  防爆形式：     Exd [ib]ⅠMb；

- 10. 工 作 制：     SI(连续工作制)；

- 11. 本安输出最高开路电压：24.2V DC；

- 12. 本安输出最大短路电流：40mA DC；

- 13. 电压允许波动范围：-15%～+15%,电压不平衡度<3%；输入频率45-55Hz；

- 14. 过载能力：150%Ie  120s； 200%Ie  60s；

- 15. 低频运转时有自动转矩提升功能，能保证200%的额定转矩；

- 16. 加速\减速时间：   0.01～3600sec（可任意调节）；

- 17. 起动延时时间：    0～180秒任意可调；

- 18. 功率因数：     cosΦ＞0.95；

- 19. 总谐波含量（THD）：＜5％；

- 20. 过载能力：     1.5Ied两分钟，2Ied一分钟；

- 21. 启动转矩：     0.5Hz时，最大输出转矩2倍额定转矩；

- 22. 电能质量，EMC特性等电气指标符合相关国标要求；

- 23. 具备短路保护、瞬间过流、过载保护、过欠压保护、功率器件过热保

- 护等保护功能；

- 24. 显示功能：人机界面友好，操作方便，可显示变频器运行状态、电机

- 电流、转速、故障信息等相关参数；具有最少保存100次故障记录，且能够查询。

- 25. 外形尺寸：长×宽×高（mm）=1793×1050×960

- （三）矿用隔爆兼本质安全型交流变频器技术要求

- 1.具有根据负载情况自动优化励磁电流，实现自动节能运行功能。

- 2.具有自动限流功能：快速电流自动抑制能力，确保在加速过程中及冲

- 击性负载下不发生过流故障。

- 3.具有电压失速防止功能：保证减速过程中不发生过电压。

- 4.具有多机联动自动负载平衡功能：根据负载自动调整各电机输出频率，

- 使出力相同。

- 5.具有上、下限频率设定，频率跳跃运行，反转运行限制，转差频率补

- 偿，自动稳压运行功能。

- 6.隔爆门上设置7寸液晶彩色中文信息屏，主电路合闸指示，控制电路

- 合闸指示，直流电压，输出频率，电机电流，控制器故障指示，欠压指示，过载指示等。故障存储记录不少于1000条。

- 7.具有8个开关量输入和5个开关量输出，6个模拟信号量输入、6个模

- 拟信号量输出功能。

- 8.具有三相电机PT100测温元件、温度检测模块和保护功能。

- 9.主回路电容使用薄膜电容(非电解电容)。

- 10.具有短路，过载，输入过压、欠压，功率模块故障保护，功率模块过

- 热保护、缺相、中点电压平衡等完善的硬件和软件保护措施。

- 11.矿用隔爆兼本质安全型低压交流变频器具备接入矿井自动化控制系统

- 所需通讯接口和开关、模拟量输出节点。通讯协议开放，能读取内部数据。开关量输出点满足对变频器的启动、停止、复位、故障点读取功能。

12.本地控制：通过防爆变频器按钮直接控制，为备用控制方式。

13.远程I/O控制：通过变频器内置接口板的I/O接口，与远程开关量信号相连，实现远程控制。

14.上位控制：隔离RS485接口，采用标准MODBUS或CAN通讯规约，可与DCS、PLC等上位系统连接，优化协调控制。

- 15.频率可通过主界面直接给定、由模拟信号（0~10V或4~20mA信号）给定、

- 由上位机通过RS485端口给定。

- 16.设备模块化设计，具有良好的互换性，任何一台故障不影响其他设备的

- 正常运行；单台变频器内部三相采用模块化设计，任意一相发生问题，可对故障一相进行整体更换，方便井下的维修工作；

17.高效率，系统总效率高达96%以上；

18.脉动整流，三电平输出，输出波形保证总谐波含量（THD）＜4％；

19.宽广的输入电压范围，电压允许波动范围-15%～+15%；

20.精准的频率控制，频率波动不超过±1%，可在0～50Hz（最大200Hz）任

意设定频率，调速精度为0.1Hz；

- 21.变频器主要功率器件IGBT选用德国原装进口英飞凌（Infineon）或同等具有可替代性的品牌，整流单元选用德国原装进口英飞凌（Infineon）DD系列产品或同等具有可替代性的品牌；电容选用德国原装进口ELECTRONICON的产品或同等具有可替代性的品牌；

22.自动、手动、检修速度给定值控制；

23.起动防冲击控制(“Ｓ”化曲线给定)，在启动制动的过程中使皮带抖动

最小，加、减速度变化率≤0.4m/s2，可方便的设置多段速（最多16种）；

24.具有过电流、堵转、过速、绝缘检测等几十种完善的保护；

25.具有很好的堵转特性，堵转电流可以随意设定，并且实际电流值不会超过设定值；

26.具有强大的内部软件故障以及外部线路故障的诊断功能，在诊断到故障

的情况下，装置首先自动停止工作，防止故障进一步扩大，同时，进行准确的故障报警；能对所发生的故障类型及故障提供指示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 27.变频器具备功率平衡功能，多台相同等级变频器驱动多台相同电机时，在机械部分正常工作时，变频器能够自动实现功率平衡功能；功率平衡功能正常实现的表现为在稳定工况下运行时，变频器的输出负载率偏差不大于3%。联合使用的多台变频器任一台可设为主机或从机，设置方式要简单可靠，应通过转换开关简单操作即可实现。

28.电气接口要求：

- a 变频器提供两路能够接受0-5V，0-10V,0-20mA，4-20mA的模拟量输入接口；

- b 变频器提供8路数字量输入端子，用于控制变频器的正反转、停车、复位、端子控制、强制运行、选择速度预设值；

- C 变频器提供两路可以输出0-10V,0-20mA，4-20mA的模拟量输出接口用于变频器部分运行参数的输出；

- d 变频器具有两路RS485、一路CAN通讯接口，满足与第三方通讯的技术要求，完成变频器运行参数（变频器频率、电流、电压、功率、故障信息等）的数据上传，实现变频器的本地控制和远方控制功能。

- 29.为保证变频器运行的高可靠性，特对变频器关键部分要求如下：

- a 要求IGBT为Infineon产品；

- b IGBT与驱动板为直接连接方式（螺栓或焊接固定，IGBT与驱动板之间不得存在连接线）；

- c 要求变频器主控板与驱动板为全程光纤传输，不得出现非光纤传输过程。

- d 要求主回路电容使用薄膜电容(非电解电容)。

- e 要求变频器主控板与I/O板之间连线为以太网连接方式，数据传输方便简洁，抗干扰能力强。

- 30.矿用隔爆兼本安型交流变频器应与永磁直驱滚筒相配套。

- 31.组合电控箱应具备以下特点：

- a 采用德国西门子PLC可编程序控制器对系统进行实施监控，具备过载、短路、缺相、三相不平衡、欠压、过压、漏电闭锁等保护。

- b 采用七英寸真彩宽屏液晶显示器，配置按键式操作键盘，为设备提供信息查询和参数设置，真正实现人机对话。

c 各回路电流整定值为0.5A~80A，步长为0.5，确保小功率负载电机出现故障时保护能可靠动作。

- d 电控箱壳体采用方壳快开门结构，内部芯体采用模块化抽屉式结构，驱动回路可以互换，方便日常检修维护。

- e 配有标准以太网通讯接口(modbus-TCP)，支持“四遥”功能，与上位机联网可组成高可靠的运输机集控系统。

- f 预留皮带机变频器控制和冷却水温保护及皮带保护控制接口。