一、设备名称型号：胶带输送机

二、购置数量：DSJ120/120/2×250 永磁滚筒  1台

三、使用单位：

四、设计及运行条件

1.设备用途说明：运输顺槽掘进工作面

2.设备使用条件

（1）环境温度: -10℃～+40℃。

（2）相对湿度: 20%～90%RH。

（3）海拔高度: +900+2000m。

（4）运行坡度: 起伏倾角多变（平均0°—-16°）

3.设备使用地点：北1201运输顺槽掘进工作面

# 五、技术标准

本项目所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材料原则上满足国家标准（GB系列）及其它行业标准的要求。设计、制造及验收符合下列（包括但不限于）最新版本的要求。

1.制造标准符合胶带输送机设计制造国家标准和煤炭行业有关标准：

GB/T 10595-2017  《带式输送机》

MT/T467-1996    《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820-2000《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT/T901-2000《煤矿井下用可伸缩带式输送机技术条件》

MT/T212-1990《煤矿用输送机的成槽性》

MT/T400-1995《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654-1997《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T656-1997《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821-1999《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》

MT/T872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

MT/T5030-2003《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

MT830-2008《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

GB/T22771-2008 《高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132—280）》

GB14784-89《带式输送机安全规范》

GB 3836.1-2000  《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

2.安全符合最新2025年版《煤矿安全规程》与2024版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》；

## 3.生产、制造的质量控制不低于投标书中的承诺。

六、技术参数

（一）皮带机技术参数

型      号：    DSJ120/120/2×250  永磁滚筒

数      量：    1台

皮带机长度：    1350m

运 输 能力：    1200t/h

带      速：    0-3.5m/s

输 送 带宽：    1200mm

带      强：    PVG1400S

托 辊 直径：    φ133mm

钢 管 壁厚：    5mm

托 辊 间距：    上层1.5m，下层3.0m

自动纠偏托辊：  上下每隔30m安装一组

驱 动 形式：    双驱

驱 动装 置：    永磁同步电动滚筒

电 压等 级：    1140/660V

驱动滚筒直径：  φ1000mm

卸载滚筒直径：  φ500mm

机尾滚筒直径：  φ500mm

张 紧 方式：    液压张紧

启 动 方式：    变频启动

储 带 长度：    100m，驱动装置要求两侧均可互换安装。

适 应 倾角：    ≤16°

最大件井筒入井尺寸：长×宽×高（m）=4.2×1.4×2.2m

八、技术要求

（一）皮带机整机技术要求

1.胶带输送机整机按照1350米长度配置，配置液压盘式制动闸制动和逆止器。

2.储带仓架按照每节长2.4米配置，采用110#角铁焊接，高度≤2米，机头架采用人字型框架结构，机头框架及卸载臂上部要求用 “八”字形加强拉筋加固，卸载臂与机架连接处要求有内外夹板，底座为整体铸焊结构，传动滚筒及相邻改向滚筒采用铸焊结构胀套连接方式，轴承座为铸钢材料，轴承优先选用进口SKF、FAG、NSK同等具有可替代性的品牌。

3.主传动滚筒轴采用锻造件，筒体采用铸焊结构，筒体焊接成型后，对其环形焊缝进行探伤检查，焊缝质量达到设计要求后，再对筒体进行热处理，以消除内应力。

4.中间H架采用14#槽钢（H架横梁采用φ76厚壁钢管焊接），调高架不少于总量350付的⅓，纵梁为14#槽钢,纵梁与H架、纵梁与托辊架要求全部用“E”形卡连接，胶带输送机配置的可伸缩调高H架要求比普通H架加强强度，保证各结构件焊接质量。

5.机尾大架由机尾支座、缓冲床、机尾滚筒、清扫器等组成，机尾大架工字钢外侧增设加强筋板，内侧用钢板全封闭，槽型架用不小于14#角钢做主架，两端焊接与大架连接钢板，用螺栓固定，每节机尾纵梁增加φ30mm加强拉杆两根，机尾滚筒固定座加强，固定螺栓不小于M30mm，强度不小于8.8级。

6.胶带输送机选用伸缩机尾，机尾大架工字钢外侧增设加强筋板，内侧用钢板全封闭，两端焊接与大架连接钢板用不小于M30mm螺栓固定，强度不小于8.8级，槽形架用不小于14号槽钢做主架，并在每节大架上加装直径为Ф30mm的拉杆两根，每节大架安装43Kg/m轨道做跑道，每节2.5m，共6节，轨道采用专用夹板与8.8级强度螺栓可靠连接固定。

7.机头仓架段（包括动力部部位）要求全程安设安全防护网，中段配备400米挡矸防护栏。

8.采用永磁滚筒驱动，永磁滚筒为国内知名产品，接线口为压盘式。

9.胶带输送机配套自动液压卷带装置一套，调偏装置要求为无源液压自动调偏。

10.动力部工况监测，要求与自动化设备配置相适应，具有实时监测永磁滚筒定子绕组温度、轴承温度、冷却水压力、冷却水温度、轴承震动监测等数据采集功能。

11.胶带输送机采用逆止器+液压盘式制动闸进行制动，制动力矩符合要求，保证制动器工作平稳。

12.张紧装置要求带张力下降保护、行程位置、张力显示和油缸保护； 并可实现储带仓胶带回收自动化操作，胶带张力自动调节，装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置、蓄能站和限位开关；启动拉紧力和正常运行拉力可根据胶带输送机张力的需要任意调节；具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能；可与集控装置连接实现信号传输，实现对该装置的就地和远距离控制。液压张紧绞车具备高、低两种速度运行区域及扭矩输出功能，张紧时提供低速度、大扭矩以适应液压张紧需要，收放带时提供高速度、小扭矩，提高系统张紧力调节及收放带协调控制效率。输出扭矩可通过系统安全阀设定，防止过载损坏设备。

13.胶带接头强度必须与胶带强度相匹配，配置胶带穿条、带扣（数量与安装长度接头数匹配），1台胶带输送机配置钉扣机2台，选用机械式钉扣机。

14.托辊采用哈瓦洛轴承，迷宫方式密封，轴承座内充锂基润滑脂。采用冲压轴承座，选用专用冲压钢材，冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。机械零部件具有良好的互换性，设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

15.厂方提供的胶带输送机应功能完整、技术先进、适应魏家地煤矿分公司安装地点使用，并能满足人身安全和劳动保护条件。

16.上托辊: 卸载处安装两组过渡托辊组，标准品字型上托辊组槽角为 35°，排列间距为1500 mm， 每隔30m安装一组无源液压自动纠偏装置。下托辊:采用下平型布置，排列间距为 3000 mm，每隔30m安装一组无源液压自动纠偏装置。

- 供货范围

供货方应确保胶带输送机供货范围完整，以能满足胶带输送机安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属供货方供货范围）由供货方补充，对于供货范围中未列及的但属于设备安全稳定运行所必须的其它附属设备，供货方也应负责提供。

## 1.主要设备及其数量

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 皮带机综合保护装置 | KHP352 | 套 | 1 | 1、生产厂家：江苏三恒 按1200m配置，可实现自动化控制（具备远程、自动、手动、检修、无线遥控等模式） |
| 1 | 矿用本安型可编程控制器 |  | 台 | 1 | 配置IP语音模块、音频耦合模块；配置PT100接口16个，模拟量接口16个，并有20%的富余接口；遥控接收模块、遥控器2部 |
| 2 | 矿用隔爆兼本安电源箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 矿用本安型终端 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 矿用本安型拉绳急停扩音电话 |  | 台 | 28 | 钢丝绳拉线 |
| 5 | 7芯不锈钢铠装接插电缆（20米） |  | 根 | 1 |  |
| 6 | 7芯不锈钢铠装接插电缆（50米） |  | 根 | 28 |  |
| 7 | 矿用本质安全型烟雾传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 矿用本质安全型红外温度传感器 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 矿用本安型速度传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 矿用本安型堆煤传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 矿用本安型振动温度传感器 |  | 台 | 4 |  |
| 12 | 矿用本安型纵向撕裂传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 矿用本安型跑偏传感器 |  | 台 | 10 |  |
| 14 | 矿用隔爆型电磁阀 |  | 台 | 3 |  |
| 15 | 矿用本安型张力传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 矿用本安型一氧化碳传感器 |  | 台 | 1 | 机尾一氧、烟雾 |
| 17 | 4DI/4DO模块（带总线） |  | 件 | 1 |  |
| 18 | 矿用隔爆兼本安型电源箱 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 差分转频率模块 |  | 块 | 1 |  |
| 20 | 矿用本质安全型烟雾传感器 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 矿用本安型行程开关 |  | 台 | 2 | 限位张紧 |
|  | IP语音接口模块 |  | 件 | 1 |  |
|  | 音频耦合模块 |  | 件 | 1 |  |
| 22 | 闭锁扩音电话安装板 |  | 个 | 28 | 卡箍16型 |
| 23 | 跑偏安装板 |  | 个 | 10 |  |
| 24 | 电缆挂钩 |  | 只 | 1000 |  |
| 25 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5-4×1.0 | 米 | 100 | 满足现场安装需要 |
| 26 | 煤矿用通信软电缆 | MHYV1*4*7/0.43 | 米 | 300 | 满足现场安装需要 |
| 27 | 接线盒 | JHH3 | 个 | 5 |  |
| 28 | 塑封钢丝绳 |  | 米 | 1450 |  |
| 29 | 矿用防爆兼本质安全型计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 30 | 防爆摄像仪（内置2光3电交换机） | 像素不低于400万 | 台 | 2 |  |
| 31 | 模拟量模块（I/RS485)（8路） |  | 块 | 1 |  |
| 32 | 矿用本安型可编程控制器无线模块 |  | 件 | 1 |  |
| 33 | 矿用本安型遥控发射器 |  | 台 | 2 |  |
| 34 | 模块（16PT100)（16路） |  | 块 | 1 |  |
| 35 | 光电转换模块 |  | 台 | 1 |  |
| 36 | 矿用本安型红外热成像仪 |  | 套 | 2 | 含电源 |
| 37 | 矿用隔爆型电球阀 |  | 台 | 2 |  |
| 38 | 光电转换模块 |  | 台 | 1 |  |
| 39 | 矿用隔爆型真空馈电开关 | KBZ-630/1140(660) | 台 | 2 | 品牌优先选用电光防爆、浙江朝科、华荣防爆等具有同等可替代性的产品 |
| 40 | 矿用隔爆型照明综保开关 | 10kVA | 台 | 2 | 品牌优先选用电光防爆、浙江朝科、华荣防爆等具有同等可替代性的产品 |
| 41 | 控制分站 |  | 台 | 3 |  |