- 设备名称：     DSJ120/120/2×315带式输送机

- 二、购置数量：     1台

三、使用单位：

四、设计及运行条件：

1.安装地点：西307运输顺槽

2.运输巷道最大倾角： 0-25°

3.运输距离：          1000米

4.环境温度：          -10℃〜+30℃

5.适用最大相对湿度：  95%

6.工作制度：连续工作制，年作业率在70%～90%

7.适用环境：有瓦斯煤尘或其他爆炸性气体环境矿井中。

五、设计制造和检验标准

供货方采用的胶带输送机设计和制造应符合适用的中国最新版国家标准（GB）具有不低于下列标准的标准：

GB/T 10595-2017  《带式输送机》

MT/T467-1996    《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820-2000      《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT/T901-2000    《煤矿井下用可伸缩带式输送机技术条件》

MT/T212-1990    《煤矿用输送机的成槽性》

MT/T400-1995    《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT654-1997      《煤矿用带式输送机安全规程》

MT/T656-1997    《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821-1999      《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT113-1995      《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》

MT/T872-2000    《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

MT/T5030-2003   《煤炭工业带式输送机工程设计规范》

MT914-2008      《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

MT830-2008      《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

GB/T 22669-2008 《三相永磁同步电动机试验方法》

GB/T22771-2008   《高效三相永磁同步电动机技术条件（机座号 132—280）》

GB14784-89      《带式输送机安全规范》

生产厂家可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。提供产品的各种零部件均应经过实际运行和检验，不带有任何试验性质；所使用的标准、规范均应是投标前一个月的有效版本。

六、可伸缩带式输送机主要技术参数：

功率：           2×315kW（永磁滚筒）

数量：           1台

运输长度：       L=1000m

运输能力：       Q≥1200吨/小时

输送物料：       原煤

带速：           0-3.5(m/s)   可调

输送带宽：       B=1200mm

带强：           1400S抗静电阻燃整芯PVG贴面带

托辊直径：       φ133mm  壁厚：5mm（上、下均采用不锈钢托辊）

托辊间距：       上层1.5米，下层3米，下托辊采用下平托辊结构

调偏装置：       液压无源自动调偏，每隔30米一组（上下各一）

驱动布置形式：   主、副滚筒驱动（永磁）；双驱

最大高差：       H=+3m（机尾满足与输送机搭接使用）

巷道倾角：       15°；（以甲方提供巷道图为准）

适应倾角：       0°—±25°

运输方式：       上运+下运

供电电压：       主电压1140V/660V

驱动功率：       2×315KW，永磁滚筒驱动；绝缘等级：H级，内置轴承及定子PT型测温元件以及两侧轴承X、Y方向振动监测传感器

传动滚筒直径：   φ1000mm，卸载滚筒直径：φ630mm 机尾滚筒直径：φ500mm

储带张紧方式：   选用自动液压张紧，（行程根据实际机尾拉移步距确定，张紧力不小于320KN）6层储带，满足储带≥100米；配智能真空可逆开关，具备远程控制功能。

驱动方式：      变频器+冷却水箱+永磁滚筒

启动方式：      变频器（四象限、容量400KVA，配套输入和输出侧电抗器）

是否卸载带驱动： 否

是否自动卷带：   是

保护系统：智能化综合保护系统

控制方式：皮带机集中控制系统集中控制

调偏设置：液压无源自动纠偏装置

制动方式：逆止器+液压盘式制动闸制动

最大件井筒入井尺寸：长≤6米，宽≤1.65米，高≤1.75米

七、技术要求

（一）皮带机整机技术要求

1.机头架采用人字型框架结构，机头框架及卸载臂上部要求用 “八”字形加强拉筋加固，卸载臂与机架连接处要求有内外夹板，底座为整体铸焊结构，轴承座为铸钢材料，卸载架留行人空间，长度6米以上。要求机头配置两组清扫装置，机尾配置一组清扫装置，传动滚筒处各安装一组可调节、可拆卸式红外线温度传感及两组自动洒水降温装置。

2.储带仓架按照每节长2.4米配置，采用120#角铁焊接，高度≤2米。

3.中间H架采用14b槽钢，横梁也使用同规格14b槽钢，纵梁与H架、纵梁与托辊架要求全部用E型插销连接，皮带机配置的可伸缩调高H架要求比普通H架加强强度（最大调整高度为1m），可伸缩调高H架不小于调高架的1/3，数量为50付，各结构件焊接质量保证；胶带机要求配置高强度不锈钢托辊。

4.机尾大架由机尾支座、缓冲床、机尾滚筒、清扫器、可调节护煤板等组成，机尾特殊段按5节配置（≥20米），单套缓冲床长1.5米（配置2套），要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击。机尾大架工字钢外侧增设加强筋板，内侧用钢板全封闭，槽型架用不小于14#角钢做主架，两端焊接与大架连接钢板，用螺栓固定，每节机尾纵梁增加φ30mm加强拉杆两根，机尾滚筒固定座加强，固定螺栓不小于M30mm，强度不小于10.8级。

- 5.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全钢板防护网（包括动力部部位）。

6.皮带机采用永磁滚筒驱动，绝缘等级H级,接线口为压盘式，具体配套事项及永磁滚筒厂家在签订协议时确定，但中标方必须按矿方及永磁滚筒尺寸配套设计皮带机头相关部件，整机含永磁滚筒及其所有附件。

8.皮带机配套自动卷带装置一套，张紧装置要求带张力下降保护、行程位置、张力显示和油缸保护； 并可实现储带仓胶带回收自动化操作，胶带张力自动调节，装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置、蓄能站和限位开关；启动拉紧力和正常运行拉力可根据皮带机张力的需要任意调节；具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能；可与集控装置连接实现信号传输，实现对该装置的就地和远距离控制。液压张紧绞车具备高、低两种速度运行区域及扭矩输出功能，张紧时提供低速度、大扭矩以适应液压张紧需要，收放带时提供高速度、小扭矩，提高系统张紧力调节及收放带协调控制效率。输出扭矩可通过系统安全阀设定，防止过载损坏设备。

9.动力部工况监测，要求与自动化设备配置相适应，具有实时监测永磁滚筒油温、定子绕组温度、轴承温度、冷却水压力、冷却水温度、轴承震动监测等数据采集功能及远程控制接口。

10.皮带机采用逆止器+液压盘式制动闸进行制动，并同时适用于上、下山运输方式，制动力矩符合要求，保证制动器工作平稳，具备系统突然失电状态下的软制动功能。

11.胶带接头强度必须与胶带强度相匹配。配置胶带穿条、带扣（数量与安装长度接头数匹配），皮带机配置钉扣机2台，选用机械式钉扣机。

12.机头、机尾仓架段以及沿线要求全程安设安全防护网（包括动力部部位），护网高度800mm。

（五）智能集控系统

1.控制主机要求

# 控制主机采用PLC为核心或嵌入式计算机为核心的主控器，配套井上下IP语音通讯系统，支持VOIP协议。其内部设有千兆交换机，可通过工业以太环网与矿井综合自动化系统联网，主机内语音耦合模块、连锁模块、IP语音模块等各类模块配置齐全，各类I/O模块必须有20%的富余量，满足电机、减速箱或永磁滚筒预埋传感器的接入。

2.控制功能要求

控制主机具有远程、集控、就地、检修四种控制模式。

远程控制：控制主机要求预留千兆光纤接口，可以接入煤矿环网与矿井综合自动化系统联网，在地面调度室实现远程监控功能。

集中控制：控制主机可以通过以太网或RS485通信，与其他皮带机主机实现数据共享，实现集中控制功能，具备顺煤流、逆煤流启、停控制，“一键启停”等功能。

就地控制：在控制主机上实现单台胶带输送机的就地启、停控制。

检修控制：集控主站及远程操作站无法操作该设备，保障在检修期间时检修工的人身安全。

3.保护传感器配置要求

皮带机具有速度、温度、烟雾、堆煤、急停、跑偏、撕裂、张力、超温烟雾自动洒水、张紧行程限位保护等功能；所有保护的塑料接线喇叭口改用铁制喇叭口，丝扣为13丝。

速度监测保护：采用滚轮式速度传感器，安装在机头下皮带上方，通过滚轮测得数据，在主控机上显示出皮带的运行速度。要求在主机上具有速度上下限参数设定功能，实现超速、欠速保护功能。正常启动和停止造成的速度变化，速度保护不起作用，速度延时保护时间可以设置。速度输出信号要求具有4-20mA和200-1000Hz两种信号。

温度：皮带机头主副驱动滚筒处各设置温度传感器，要求采用红外线温度，实现滚筒与胶带摩擦使其温度超限时，及时报警，终止胶带机运行，并且要求配备温度传感器专用架。

烟雾：在胶带机机头驱动位置和皮带机尾下风口10-15米位置及胶带机大于1000米处附近安装一个烟雾传感器，用于检测烟雾报警，并终止胶带机运行，共需配置3个烟雾传感器并就近接入主控制系统，

自动洒水装置：采用隔爆电动球阀安装于主滚筒附近，实现超温、烟雾自动洒水功能。

堆煤保护：安装在皮带机头，采用煤电式传感器，具有停机报警功能。

矿用本安型拉线急停扩音电话：沿线急停与扩音电话要求采用一体式结构，皮带沿线每50米安装1台。急停要求具有自动寻址功能，在主机上实现一键式设置急停地址功能，不需要单独、一台一台设置急停地址。在显示器直接显示急停传感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。急停均要求采用拉力电缆实现急停，不需要单独铺设钢丝绳。

每台矿用本安型拉线急停扩音电话均具有4路开过量输入接口，可以就近接入沿线跑偏、撕裂等，且具有地址编码，在显示器直接显示跑偏感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。

跑偏：跑偏保护按3用3备配置，皮带机头、中间、机尾位置各安装一对。跑偏可以就近接入矿用本安型拉线急停扩音电话内，具有地址编码，在显示器直接显示跑偏传感器的故障位置，并报出故障位置的语音报警信息，方便排除故障。

撕裂：采用红外线或拉线设置，通过撕裂保护传感器监测皮带是否撕裂，实现报警停机功能。

张力：皮带机设置张力传感器，实现张紧力下降或超限报警停机功能。

张紧行程限位保护：安装在张紧小车轨道在松带侧极限位置（距小车0.5–1.0m），以及紧带侧极限位置，左右、前后各安一组，防止小车“跑车”或卡滞；同时在张紧小车本体或轨道对应位置设行程开关，确保张紧装置位移超出设定范围（如超自由行程100mm）时，立即切断控制回路停机，在皮带松弛、打滑、撒煤或断带时动作可靠，张紧保护要求能设置和实时显示张紧力，配防爆显示屏。

4.智能检测功能要求

控制主机可以采集永磁电滚筒三相绕组、前后轴承温度，还可以检测电机振动传感器信号，具有上限设置功能，并实现超限报警停机功能。

5.显示功能要求

控制主机要求配有不小于14寸液晶显示屏，能以图形、动画及汉字显示的形式显示所有皮带的运行状态、电机电流、皮带速度、急停位置信息、跑偏位置信息、运行时间统计、保护报警信息、温度、振动等参数，且具有参数设置和报警功能以及历史信息存储查询等功能。

6.语音通信功能要求

可以实现启车预警和保护故障报警功能，语音信号每50米一组。

可实现主控机与沿线各扩音电话间的语音扩播、联络打点功能，与其他搭接胶带输送机可实现全线通话功能。地面集控室可以与井下扩音电话实现语音对讲功能。可以扩展调度电话接口，实现与调度电话进行对接，当调度电话无人接听，会自动转到接到沿线扩音，方便人员呼寻。

扩音电话采用半双工通信方式，声强不低于107dB，清晰无杂音，并具有蓄电池，保证停电的状态下，仍可以正常通话。

7.系统具备故障自诊断功能要求

能自动识别相关保护及其他设备的故障点，提醒检修工及时检修维护，缩短影响时间，并且皮带机具备煤流自平衡控制功能。

8.通信功能要求

主控机具备RS485通信接口，以太网接口、光纤接口等，支持Modbus RUT、Modbus TCP、OPC等多种通信协议，配套相关的光电转换器、千兆网络交换机，在开放的标准协议下，可直接入矿井工业以太环网功能。

9.视频监视要求

胶带机机头、机尾等落煤点各配置1台网络高清彩色本安型云台高清摄像仪，水平360度旋转，垂直90°旋转，防爆摄像头内置2光3电交换机、支持POE供电，可以直接接入AC127V电源，像素不低于800万像素。

10.在皮带机机头设置1台液晶显示器和硬盘录像机用于胶带输送机沿线视频显示、存储、查询功能，不小于22英寸液晶显示屏，分辨率不低于1024×768。配置固态硬盘，可存储15天以上的视频录像。操作台设置千兆网络交换机，可以将数据和视频信息通过煤矿环网上传到地面集控室。

六、供货范围

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 皮带机综合保护装置 | KTC101 | 套 | 1 | 1、1000m长度配置 2、生产厂家：天津华宁 |
| 1 | 矿用本安型可编程控制器 | KTC101-Z-DL3 | 台 | 1 |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本安电源箱 | KDW127/18(C) | 台 | 1 |  |
| 3 | 矿用本安型终端 | KFD101 | 台 | 1 |  |
| 4 | 矿用本安拉绳安全型急停扩音电话 | KTK101-2（HY） | 台 | 18 |  |
| 5 | 矿用本安拉绳安全型急停扩音电话 | KTK101-2(IY)-F-SH | 台 | 2 |  |
| 6 | 20米矿用本安型电缆连接器 | KHL7（A)-20 | 根 | 3 |  |
| 7 | 20米矿用本安型电缆连接器 | KHL7（A)-50 | 根 | 22 |  |
| 8 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | GQG5-Y-2 | 台 | 3 | 配就地控制上传装置 |
| 9 | 矿用本质安全型红外温度传感器 | GWH100 | 台 | 2 |  |
| 10 | 矿用本质安全型温度传感器 | GWM-45-W-3 | 台 | 2 |  |
| 11 | 矿用本安型速度传感器 | GSC6-SC | 台 | 2 |  |
| 12 | 矿用本安型堆煤传感器 | GUD-330-D1 | 台 | 2 |  |
| 13 | 矿用本安型纵向撕裂传感器 | GVY12 | 台 | 2 |  |
| 14 | 矿用本安型跑偏传感器 | GEJ-15-P | 组 | 6 |  |
| 15 | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB-20/10 | 台 | 4 |  |
| 16 | 矿用本安型张力传感器 | GAD200 | 台 | 2 |  |
| 17 | 矿用本安型张紧行程限位传感器 |  | 组 | 4 |  |
| 18 | （U-I/F)转换器 | KZC18 | 块 | 2 |  |
| 19 | 闭锁扩音电话安装板 |  | 台 | 20 |  |
| 20 | 跑偏安装板 |  | 台 | 10 |  |
| 21 | 急停保护电缆挂钩 | KTK101-17-A | 只 | 500 |  |
| 22 | U型销 | KTK101-15 | 个 | 100 |  |
| 23 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5-4×1.0 | 米 | 1000 | 急停保护电缆 |
| 24 | 煤矿用通信软电缆 |  | 米 | 1000 | 信号电源线 |
| 25 | 接线盒 | JHH3 | 个 | 12 |  |
| 26 | 矿用防爆兼本质安全型计算机 | PC104 | 台 | 1 | 22英寸显示屏 |
| 27 | 矿用本安型连通器 | LH2 | 件 | 3 |  |
| 28 | 防爆摄像仪（内置2光3电交换机） | 像素不低于800万 | 台 | 2 |  |
| 29 | 矿用润滑系统控制装置 | ZRK1140（660） | 套 | 1 | 生产厂家：山东云森智能技术有限公司 |
| 30 | 一氧化碳传感器 |  | 件 | 3 |  |
| 31 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | KDG-127/3-8 | 台 | 1 | 单独为一氧化碳气体、烟雾本安传感器提供专用电源，保障传感器供电持续稳定；传感器监测信号接入胶带机保护集控系统。 |

八、其他要求

1.电气部分必须有国家有关部门认证的防爆合格证。

2.整机有效的煤矿矿用产品安全标志证。