道岔技术要求

一、适用范围

本道岔适用于综采工作面顺槽、大巷重型物料、液压支架整体运输，承载轴重40t以上，兼容气动司控驱动方式。

二、技术要求

整体框架制作，加厚钢板底座，框架采用12#矿工钢十字交叉制作焊接，框架上面用18mm厚钢板整体铺设，框架底部用18厚钢板铺设打孔固定，道岔底部垫板采用14mm厚，钢轨采用30Kg/m(材质55Q)。

三、主要结构组成

1. 道岔底座框架：加厚钢板整体焊接，框架采用12#矿工钢，承重底板；

2. 转辙活动轨：直、曲连接轨、曲线轨需要加长；

3. 气动型：四连杆传动；

4. 辅助配件：压板、限位挡块。

四、技术参数

标准轨距：        600mm（±3mm）

适配钢轨：        30kg/m

导曲线半径：      15/20m（重型优先12m以上）

曲直轨密贴间隙 ： ≤2mm（无透光缝隙）

道岔水平偏差 ：   ≤5mm/10m弦

轨面高低错差接头：≤2mm

允许最大轴重：      40t

过车允许速度：      ≤2m/s（重载支架≤1m/s）

气动司控执行器电压：DC127V矿用防爆

五、售后服务

1. 产品质保12个月（人为撞击、超载、违规操作除外）；

2. 出厂配套图纸、易损件清单、安装工具；

3. 现场安装调试、技术指导、故障上门维修支持。