ZF4800/17/28过渡液压支架维修技术要求

一、千斤顶（油缸）维修与涂装技术要求

1 、密封件全换新：拆解支架所有立柱、推移千斤顶、侧护千斤顶、平衡千斤顶等全部油缸组件，所有千斤顶活塞、缸口、导向套等部位的密封圈、防尘圈、挡圈、缓冲密封等全套密封件全部更换全新配件（密封选用国内一线品牌），杜绝密封老化、磨损导致的窜液、渗液、泄压故障。

2、 缸体涂装防护：千斤顶缸体外部清理干净、去除油污锈蚀后，整体喷涂红色防锈漆，漆面喷涂均匀、全覆盖，无漏喷、流挂、起皮、气泡，漆膜附着力强、防腐性能优异，标识清晰，便于设备检修识别。缸体表面喷涂红色防锈漆。

3、 活塞杆表面修复：逐根检查所有活塞杆表面，如表面脱铬、划痕、磕碰、锈蚀、磨损等缺陷，进行专业打磨、抛光，修复后重新进行表面镀铬处理，镀铬层均匀致密、厚度达标，表面光洁度符合原厂标准，无划痕、麻点、脱层、锈蚀，伸缩顺滑无卡滞，密封配合精度达标，耐磨、防腐性能满足工况要求。

二、液压元件打压试验技术要求

1、 试验总体要求：所有检修、更换后的千斤顶、阀锁元件必须逐件单独进行打压试验，严禁批量抽检、漏检，所有试验数据留存记录，试验合格后方可装配使用，不合格元件严禁装机。试验介质采用洁净乳化液，过滤精度、浓度符合行业标准。

2、 千斤顶打压试验：对各类千斤顶进行空载伸缩试验、额定压力保压试验、超压试验。空载伸缩全程顺畅、无卡滞、无异响；额定工作压力保压30min以上，无渗漏、无窜液、无泄压、活塞杆无微量沉降；超压试验无变形、无渗漏、无损坏，各项性能指标符合设计要求。

3、 阀锁打压试验：各类液压阀、锁件逐件进行开启压力、关闭密封、保压性能试验，试验压力符合支架系统设计压力标准。试验过程中阀锁动作灵敏可靠、开闭精准，无卡滞、无窜液、无渗漏，压力稳定无异常波动，安全阀开启、泄压、复位性能达标，压力偏差符合规范要求。