矿用本安型瞬变电磁仪技术规格书

- 一、适用环境：允许在有瓦斯、煤尘的矿井中使用

- 二、主要参数要求如下：

1.支持数具导出、进行数据分析和绘制地质成果图；

2.显示屏：TFT10.4寸（1024*800）真彩色触摸屏，LED背光；

3.工作温度：﹣20℃～60℃；

4.工作环境：允许在有瓦斯、煤尘的矿井中使用；

5.发射峰值电压：13.5V；

6.峰值电压：13.5V；

7.瞬态发射功率：135W；

8.探测距离：≥150米；

9.一次场强度：100安匝；

10.发射频率：400Hz、100Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz、1Hz、0.5Hz、0.25H；

11.发射线圈规格：1m×1m、2m×2m；

12.发射线圈匝数：4匝。

13.叠加次数：1-99999（可选）。

14.测道数：1-99999（可选）。

15.关断时间：0.1μs-100μs。

16.发射波形：双极性矩形波。

17.整机静态功耗<5W。

18.A/D转换：24bit。

19.采样间隔：1μs。

20.通讯接口：USB2.0。

21.存储容量：≥32GB。

22.供电电池：具有商检报告的镍氢电池组(8Ah14.4V)。

23.工作时间：≥10小时。

三、系统参数：

1.主处理器：ARM Cortex-A8架构芯片。

2.24位模数转换器：提高信噪比且具有低通滤波处理功能。

3.数据解析：具备三维矢量计算功能。

4.电子闸门保护电路标准：国标GB3836.1-201和GB3836.4本安要求。

# 四、其他要求：

# 1.交货期：10天内。

- 2.质保期12个月，保量三包。供方免费提供远程指导培训，质保期发生故障，进行无偿维修服务。

- 3.付款方式：货到验收合格付90%，留10%质保到期后付清全款。

# 4.随机配备1米、2米线圈各1套，随货装箱单、产品出厂合格证、检验报告、使用说明书、防爆合格证、煤矿安全标志证书等技术资料齐全。

# 5.厂家对产品实行终身维修服务，发生故障，能及时处理故障。