附件：

- 电力线路迁改方案

（一）新建工程

1.输电线路

- 在35千伏早正线5#-6#档内，35千伏早平线3#杆附近分别新立一基转角塔右转，合线成双回路向南走线，避让徐家屯古墓群范围后向东走线至新建S10#转角塔，然后线路左转向北走线至新建S11#塔后分开，分别在原线路下方新立转角塔接回早正线17#杆及早平线17#杆。

- 新建单回线路约1.3千米，双回线路约2.2千米，新建铁塔15基，其中单回转角塔4基，双回转角塔8基，双回直线塔3基。

2、配电线路

110千伏早胜变10千伏联络线及早良线新建线路5.462千米，采用JKLYJ-10-240型导线架设；新建13m钢管杆11基，15m水泥杆31基，12m水泥杆4基。早良线南北一组1号台区新建0.4千伏线路0.373千米，采用JKLYJ-1-70型导线架设；新建12m水泥杆7基;新建LX-8型拉线4组。

（二）拆除工程

1.输电线路

拆除原35千伏早正线6#-16#共11基杆塔，拆除线路长度总计约2千米，拆除原35千伏早平线3#-16#共14基砼杆，拆除线路长度总计约2千米。

2.配电线路

110千伏早胜变10千伏联络线及早良线拆除线路4.016千米，其中LGJ-10-70型导线2.552千米，JKLYJ-10-95型导线1.464千米；拆除12m杆塔63基。拆除0.4千伏线路共计0.828千米，导线型号JKLYJ-1-70型绝缘导线；拆除表箱9只。其中早良线南北一组1号配变拆除0.4千伏线路0.653千米，拆除表箱4只；早良线南北一组2号配变拆除0.4千伏线路0.175千米，拆除表箱5只；拆除12m杆塔15基。