新 建 铁 路

靖远煤业集团刘化化工有限公司

铁路专用线

施工图

总 预 算

（送审稿）

兰州铁道设计院有限公司

工程勘察证书 铁道行业甲（Ⅱ）级 A162002021

工程设计证书 工程勘察专业类甲级 B162002021

2026年4月  兰州

总 预 算

## 一、概述

（一）设计依据及范围

2025年7月，靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目配套铁路接发站勘察设计中标通知书。

2026年3月，中国铁路兰州局集团有限公司《兰州局集团公司关于靖远煤业集团刘化化工有限公司铁路专用线在红会线白银市站与国铁接轨意见的函》（兰铁计统函【2026】101号）。

2026年3月，中国铁路兰州局集团有限公司《兰州局集团公司关于靖远煤业集团刘化化工有限公司铁路专用线可行性设计技术审查意见的函》（兰铁计统函【2026】105号）。

（二）编制范围

本项目为靖远煤业集团刘化化工有限公司铁路专用线，线路铺轨长度3.105km，包含征拆、路基、桥涵、轨道、通信、电力、房屋、其他运营设备及建筑物、大型临时设施等工程。

（三）预算分段

本项目按1个预算段落：ZGS_01：靖远煤业集团刘化化工有限公司铁路专用线。

## 二、编制依据

（一）一般规定

1、国铁科法〔2018〕93号国家铁路局关于发布《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》的通知（以下简称“93号文”）；

2、《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（TB 10801-2024）（以下简称“TB 10801-2024号文”）；

3、《铁路基本建设工程设计概（预）算费用定额》（TB 10811-2024）（以下简称“TB 10811-2024号文”）；

4、《铁路工程施工机具台班费用定额》（TB/T 10814-2024）（以下简称“TB/T 10814-2024号文”）；

5、《铁路工程材料基期价格》（TB/T 10813-2024）（以下简称“TB/T 10813-2024号文”）；

6、《铁路工程基本定额》（TB/T 10821-2024）（以下简称“TB/T 10821-2024号文”）；

7、《铁路工程预算定额》(“第一册”-“第十三册”“TB/T 10822-2024~TB/T 10834-2024”)；

8、本阶段设计图纸及其他设计文件及规定；

9、铁路基建工程云计价系统2024V1.0网络版。

（二）定额

采用《铁路工程基本定额》（TB/T 10821-2024）（以下简称“TB/T 10821-2024”）；《铁路工程预算定额》(“第一册”-“第十三册”“TB/T 10822-2024~TB/T 10834-2024”)。

（三）人工单价

根据“TB 10811-2024号文”规定执行。

工费表

| 综合工费类别 | 工 程 类 别 | 基期单价 （元/工日） |
| --- | --- | --- |
| I | 路基(不含路基基床表层及过渡段的级配碎石、砂砾石)，涵洞，一般生产房屋和附属、给排水、站场(不含旅客地道、天桥、雨棚)等的建筑工程，取弃土(石)场处理，大临工程 | 140.11 |
| Ⅱ | 路基基床表层及过渡段的级配碎石、砂砾石 | 143.13 |
| Ⅲ | 桥梁(不含箱梁的预制、运输、架设、现浇，桥面系)，通信、信号、信息、灾害监测、电力、电力牵引供电、机务、车辆、动车、工务、其他建筑及设备等的建筑工程 | 149.18 |
| Ⅳ | 设备安装工程(不含通信、信号、信息、灾害监测、电力、电力牵引供电的设备安装) | 154.88 |
| Ⅴ | 箱梁(预制、运输、架设、现浇)、钢梁、钢管拱架设、桥面系，粒料道床，站房(含站房综合楼)，旅客地道、天桥、雨棚 | 160.93 |
| Ⅵ | 轨道(不含粒料道床)，通信、信号、信息、灾害监测、电力、电力牵引供电的设备安装 | 166.80 |
| Ⅶ | 隧 道 | 201.34 |

（四）料价

1、基期单价：按《铁路工程材料基期价格》（TB/T 10813-2024）执行。

2、编制期单价：主要材料参照《铁路工程建设2025年3季度主要材料价格信息》（营改增版）。当地料编制期价格结合市场调查价及参考2025年4期《甘肃省工程造价信息》公布的白银市信息价（除税价格）。

3、汽油、柴油：基价采用“TB/T 10813-2024号文”规定，编制期价采用《铁路工程建设2025年3季度主要材料价格信息》（营改增版）。

油燃料价格及差价表

| 费 用 类 别 | 单 位 | 编制期价 | 基期价 | 单 价 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 元/公斤 | 7.634 | 5.67 | 1.964 |
| 汽油 | 元/公斤 | 8.565 | 6.55 | 2.015 |

（五）机械台班单价

按《铁路工程材料基期价格》（TB/T 10813-2024）中的油燃料价格及基期综合工费标准、基期水电单价等计算出的台班单价作为基期施工机械台班单价及基期施工仪器仪表台班单价。

编制期施工机械台班单价按编制期综合工费标准、油燃料价格单价计算。

（六）水、电单价

依据“TB/T 10813-2024号文”的规定，水的基期价格为0.55元/吨，电的基期价格为0.47元/度。

单位：元                   水、电价差表

| 费 用 类 别 | 单 位 | 编制期价 | 基期价 | 单 价 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 元/立方米 | 3.58 | 0.55 | 3.03 |
| 电 | 元/度 | 0.58 | 0.47 | 0.11 |

（七）运输及装卸费

1、火车运价

按照“TB 10811-2024号文”表2.4.1规定，调整为按不含增值税可抵扣进项税额的价格直接算至编制期水平。

2、汽车运价

执行“TB 10811-2024号文”规定及工程所在地区规定的汽车运价，考虑公路与便道运输比例以及公路过路费、过桥费等，综合运价按0.55元/吨∙公里计算。

3、火车、汽车装卸费单价

单位：元/吨             火车、汽车装卸费单价

| 一般材料 | 钢轨、道岔、接触网支柱 | 其他1t以上的构件 |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 17.6 | 11.8 |

注：其中装占60%，卸占40%。

4、其他运输有关费用

调车费按“TB 10811-2024号文”规定《铁路货物运价规则》计列。

（八）施工措施费

本项费用以各类工程的基期人工费与基期施工机具使用费之和为计算基数，根据“TB 10811-2024号文”表2.6.1所规定的费率计算，施工措施费费率执行“TB 10811-2024号文”规定，按3类地区费率。

（九）特殊施工增加费

本工程不含特殊施工增加费。

（十）间接费

包括企业管理费和利润。本项费用以以各类工程的基期人工费与基期施工机具使用费之和为基数乘以“TB 10811-2024号文”规定费率计算。

（十一）设备购置费

1、设备原价：按不含增值税可抵扣进项税额的设备原价计列。

2、设备运杂费：按“TB 10811-2024号文”规定，以不含增值税可抵扣进项税额的设备原价为计算基数，按一般地区计列。

3、设备税金：按不含增值税可抵扣进项税额的设备原价和设备运杂费之和的9%计列。

## 三、各项工程静态投资及费用的编制

（一）征地拆迁

土地征用及拆迁补偿费按国家及工程所在地的省(自治区、直辖市)政府有关规定和标准，并参照相邻线路标准执行，土地征用、拆迁建筑物手续费、耕地占用税按有关规定执行。

1、土地补偿费：本项目建设用地单价按12元/㎡·年计列，仅计列项目建设期租用地费用（8004元/亩），暂不考虑项目运营期用地费用。

2、临时用地费：按1500元/亩暂列。

（二）正式工程

1、编制单元

编制单元按总预算的编制范围划分，并按工程类别分别编制。

2、编制深度

根据“TB 10811-2024号文”施工图设计预算阶段规定的预算编制深度执行。

（三）大型临时设施和过渡工程费

根据拟定的大临和过渡工程的工程数量与规模，采用定额分析或类似分析指标编制。

（四）其他费

1、建设项目管理费

根据建设单位意见，本项目为建设单位自行实施项目，不计列建设项目管理费。

2、建设单位印花税及其他税费

本项费用按第一～十章费用总额扣除土地征（租）用及拆迁补偿费为基数，乘以0.05%的系数计列。

3、施工监理费

根据建设单位审查意见，铁路部分不计列施工监理费，施工监理费由总图院统一计列。

4、勘察设计费

依据相关文件规定计列。

5、设计文件审查费

根据建设单位审查意见，不计列该费用。

6、其他咨询服务费

根据建设单位审查意见，不计列该费用。

- 7、涉铁费

- 根据建设单位审查意见，本项目暂不计列该费用。

8、安全生产费

依据国铁科法〔2023〕7号文有关规定，以第一至第十章建筑安装工程费用总额的3%计列。

（五）增值税

根据“TB 10811-2024号文”表2.12.1所列税率计列。

（六）基本预备费

依据“TB 10811-2024号文”规定，以第一章至第十一章费用总额为基数，乘以5%的费率计算。

## 四、动态投资

建设期投资贷款利息：根据建设单位审查意见，铁路部分不计列建设期贷款利息。

## 五、机车车辆购置费

本项目不计列机车车辆购置费。

## 六、预算总额及技术经济指标

（一）预算总额

本项目预算总额为4499.2万元，经济指标1449.02万元/铺轨公里。其中：建安费2930.63万元，设备费636.67万元，其他费378.49万元，增值税339.16万元，基本预备费214.25万元。

（二）与批准的可研估算总额的对照分析

本项目批准的可研估算总额4499.77万元，本次施工图设计预算总额4499.2万元，相较于可研估算投资减少0.57万元。

## 附件

（一）施工图设计总预算与可研总估算对照

（二）总预算

（三）综合预算

（四）单项预算

签 署 页

编 写 者：

复 核 者：

审 核 者：

审 定 者：