靖远煤业集团刘化化工有限公司铁路专用线

施工图地质素材

一、自然地理概况

（一）地理位置

拟建工程位于甘肃省白银市白银区王岘镇境内，拟建场地内无道路通行，交通较困难。

（二）地形地貌

拟建工程区域地貌上属剥蚀丘陵区，地形呈舒缓波状起伏，工程场地内地面高程介于1660～1685m之间，处于既有银光车站附近，无道路通行，交通较困难。

（三）气象特征

拟建工程位于中温带大陆性半干旱气候区，总的气候特点是四季分明，光照充足，干旱多风，降雨稀少。根据白银气象站气象汇总资料，年平均气温8.3℃，极端最高气温39.1℃，极端最低气温-22.1℃，最热月平均气温21.5℃，最冷月平均气温-6.7℃；年平均降水量202mm，年最大降水量253.7mm，日最大降水量77.3mm，年平均降雨日数65天；年平均蒸发量1974.2mm；年最大蒸发量1997.7mm；年平均风速1.8m/s，主导风向N，最大风速及风向27.1m/s，年平均大风日数（≥8级）48天；土壤最大季节性冻土深度120cm。

二、地层岩性及构造

（一）地层岩性

根据现场调查及勘探揭示，拟建工程范围内地层主要为第四系全新统人工堆积素填土、杂填土，冲洪积粉质黏土；白垩系下统砂岩、泥岩及砾岩等，岩性特征详述如下：

1、素填土（Q4ml）：地表广泛分布，灰黄、灰色，厚0.5～3m，以细砂为主，土质不均，局部夹粉土及角砾等，松散-稍密，稍湿为主，Ⅱ级普通土。

2、杂填土（Q4ml）：呈土堆状零星分布于地表，杂色，厚0～2m，以建筑垃圾等为主，松散-稍密，稍湿为主，Ⅱ级普通土。

3、粉质黏土（Q4al+pl1）：厚0.5～3m，灰褐、灰黑色，成分以黏粒为主，土质不均，多夹细砂及腐殖质薄层，软塑为主，Ⅱ级普通土，σ0=80kPa。

4、砂岩（K1Ss）：灰黄、褐黄色，成分以石英、长石等矿物为主，细粒结构，层状构造，层理近水平，泥质弱胶结。全风化层厚1～6.5m，岩芯呈砂土状，Ⅲ级硬土，σ0=180（饱水）～200kPa；强风化层厚1～15m(未揭穿)，岩芯呈块、短柱状，Ⅳ级软石，σ0=300kPa；弱风化，Ⅳ级软石，σ0=350kPa。

5、泥岩（K1Ms）：浅棕红色，局部呈夹层状出露于砂岩层中，成分以黏土矿物等为主，泥质结构，层状构造，泥质胶结。强风化为主，岩芯呈柱状，Ⅳ级软石，σ0=250kPa。

6、砾岩（K1Cg）：杂色，局部呈夹层状出露于砂岩层中，砾石成分以灰岩、砂岩及石英岩等为主，粒径多集中于2～20mm，约占全重的70%，层状构造，泥砂质弱胶结，强风化为主，岩芯呈柱状，Ⅳ级软石，σ0=350kPa。

（二）地质构造

根据区域地质资料及现场调查综合分析，拟建工程区域位于祁吕贺兰山字型构造体系的阿宁盾地部位，又处于陇西巨型旋卷构造体系的第三褶带马雅雪山—魏家大山褶带之上。其上发育了一些大型褶皱群和断裂群，它们大都呈弧形弯曲，弧顶朝东，作半环状排列。自水阜河向东，弧形结构为一环套一环并逐渐扩大，将该区切成几个新月型地块或环带。它们的圆心或砥柱大致在皋兰城西水阜河地区。水阜河附近为前寒武系地层所组成的古凸起，四周则为白垩系槽地所占据。

经地质调查及区域地质资料显示，拟建工程范围内未见对工程有影响的地质构造形迹；根据地震活动断层探察数据中心查询（2026年4月12日），拟建工程周边10km范围内无全新世活动断裂分布；故地质构造对拟建工程基本无影响。

（三）新构造运动与地震

新构造运动较为活跃，活动迹象明显，表现为垂直差异运动强烈，具体反映在山区沟谷深切、泉水发育、河流阶地显著等。

根据中国地震台网查询，白银市附近近5年来发生3级以上地震共21次，最大地震是2023年12月31日22时27分发生于甘肃白银市平川区（北纬36.74度，东经105.00度）的4.9级地震。

（四）地震动参数区划

根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）的有关规定，结合沿线工程地质、水文地质条件及工程设置情况，沿线Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度值为0.15g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.45s。

三、水文地质特征

（一）地表水分布及特征

工程范围内地表水主要分布在沿线低洼处，为一积水洼地，其内及周边生长大量芦苇，积水面积及水深随季节变化。勘察期间线路里程D1K0+610～D1K0+690段水深0.2～0.5m，附近既有铁路排水沟及涵洞处均有积水，对工程影响较大，须采取相应处理措施。

（二）地下水分布及特征

工程范围内地下水类型主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。线路里程D1K0+000～D1K0+536段地下水以基岩裂隙水为主，含水层主要为全风化砂岩层，地下水位埋深0.2～4m；线路里程D1K0+536～D1K0+850段地下水以第四系孔隙水为主，含水层主要为素填土及粉质黏土，地下水位埋深0～2m。水位随季节变化，年变化幅度0.5～1.0m。第四系孔隙潜水接受大气降水及地表生活和工业废水的补给，水质较差。

四、工程地质特征

（一）不良地质分布、特征及工程措施意见

拟建工程范围内未见不良地质现象。

（二）特殊岩土分布、特征及工程措施意见

拟建工程范围内特殊岩土主要有填土、软弱地基、膨胀岩及季节冻土等，详述如下：

1、填土

拟建工程范围内分布的素填土、杂填土，成分复杂，密实度不均，不宜直接作为基础持力层，工程涉及处应结合工程设置采取清除换填等处理措施。

2、软弱地基土

拟建工程范围内分布的软塑状粉质黏土属软弱地基土，具有含水率大、压缩性较高、强度较低等特点，工程性质差，建议采取换填或地基处理措施（如碎石桩等）。

3、膨胀岩

拟建工程范围内分布的白垩系下统泥岩，具吸水软化、膨胀、崩解，失水收缩、开裂、剥落，并能产生往复胀缩变形的特性，具有膨胀性，为膨胀岩。工程涉及处应结合工程设置采取相适宜的工程处理措施。

4、季节冻土

拟建工程区域最大季节性冻土深度120cm，在冻土深度范围内分布素填土和全风化砂岩，根据地层性质、地下水特征及试验结果综合判定：D1K0+530～D1K0+610、D1K0+690～D1K0+760段地基土冻胀等级为Ⅱ级，冻胀类别为弱冻胀；D1K0+610～D1K0+690段地基土冻胀等级为Ⅳ级，冻胀类别为强冻胀；其余段落地基土冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。

（三）沿线环境水（土）的侵蚀性评价及工程措施意见

1、环境水侵蚀性评价

根据水质分析报告及《铁路工程地质勘察规范》附录E的规定，线路里程D1K0+000～D1K0+536段地下水对混凝土结构具硫酸盐化学及盐类结晶破坏侵蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具氯盐腐蚀性，环境作用等级分别为H1、Y1及L1；D1K0+536～D1K0+850段地下水及低洼处地表水对混凝土结构具硫酸盐化学及盐类结晶破坏侵蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具氯盐腐蚀性，环境作用等级分别为H2、Y3及L2；设计及施工时应结合工程做好相应防腐措施。

2、环境土侵蚀性评价

根据土工化学分析综合报告及土工试验报告及《铁路工程地质勘察规范》附录E的规定，D1K0+000～D1K0+536、D1K0+850～D1K0+998、D2K0+200～D2K1+082.37段环境土对混凝土结构具硫酸盐侵蚀性与盐类结晶破坏侵蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具氯盐腐蚀性，环境作用等级分别为H1、Y1及L1；D1K0+536～D1K0+850、D2K0+000～D2K1+200段环境土对混凝土结构具硫酸盐侵蚀性与盐类结晶破坏侵蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具氯盐腐蚀性，环境作用等级分别为H2、Y3及L2。设计及施工时应予以考虑并做好相应防腐蚀措施。

（四）既有线病害分布、特征、施工中曾发生的地质问题及工程措施意见

拟建工程范围内既有铁路基底稳固，运营良好，未见明显地质病害现象。

五、工程地质条件总体评价

拟建工程地貌上属于剥蚀丘陵区，地形呈舒缓波状起伏，涉及地层主要为第四系全新统人工堆积填土及冲洪积粉质黏土，白垩系下统砂岩、泥岩及砾岩等，未见对工程有影响的地质构造行迹。其中素填土、杂填土，不宜直接作为基础持力层，工程涉及处需结合工程设置应采取清除换填等处理措施；粉质黏土属软弱地基土，工程性质差，建议采取换填或地基处理措施；全风化砂岩多呈砂土状，工程性质一般，且局部位于地下水位以下，一旦扰动工程性质急剧下降，建议采取相应地基处理措施；强风化砂岩、泥岩及砾岩等，工程性质较好，为良好的天然持力层；总体地层岩性种类较多，空间分布较复杂。沿线未见不良地质现象，特殊岩土主要为填土、软弱地基与季节冻土，对工程影响一般。地下水埋藏较浅，且局部低洼地段有常年积水，对工程影响较大，建议施工前采取相应降水及截排水措施等。拟建场地属基本稳定场地，工程条件一般，较适宜工程建设。

六、施工地质风险因素及控制措施建议

风险产生的因素是多方面的，总体上分为技术因素产生的风险和非技术因素产生的风险。复杂的地质条件所引发的风险属于非技术因素产生风险中的自然和环境因素导致的风险。对各类工程由于复杂地质条件所产生的风险因素和可能导致的风险事件分析并建议如下：

1、站场挖方地段，由于全风化砂岩多呈砂土状，一旦扰动工程性质急剧下降进而引起基底不均匀等风险，建议预留保护层或采取相应地基处理措施。

2、路堤填方地段，由于基底处理、填料选择、压实度、施工工序及周期等问题引起基底不均匀沉降等风险，建议严格规范施工、从严控制施工质量。

3、沿线地下水埋藏较浅，且局部低洼地段地表有常年积水，对工程影响较大，建议施工前采取相应降水及抽排水措施等，并做好边坡防护措施及防洪措施等，确保施工及工程安全。

4、拟建站场位于挖方地段，局部地段稳定性较差，措施不当易产生失稳、坍塌，边坡及挡护工程基坑开挖时，应严格按设计及规范要求施作，减少坡面扰动，放缓边坡坡率，必要时应对坡面采取适当加固措施，防止引起工程滑坡，并做好地表防排水措施，确保安全。

5、在桥涵基础施工时有跌落物砸伤施工人员、基坑防护不当而使车辆跌入基坑等风险事件，建议做好施工过渡方案或安全施工措施，施工时须配置安全员专人值守，取保施工安全。

6、本工程紧邻既有运营铁路，施工时存在干扰或中断既有线运营或运营列车对施工人员造成人身伤害等的风险。建议施工中应严格管理，精心组织，做好施工过渡方案，减少对既有线的干扰及破坏，施工时应设置专人观察看守，防止过往列车对施工人员造成人身伤害。

7、临近既有线工程范围内分布有较多的水管、电缆、光缆等，施工时存在压覆、挖断、扎破地下管线等工程事故风险。建议施工过程中应加强和相关部门的沟通和协商，先迁移后施工，并采取适宜的临时保护措施。

七、施工应重视的地质问题及注意事项

1、沿线地下水埋藏较浅，且局部低洼地段地表有常年积水，对工程影响较大，建议施工前采取相应抽排水措施或抛石挤淤等地基处理措施等，并做好边坡防护措施，确保施工及工程安全。

2、拟建工程临近既有线，基础施工时可能会对既有线产生影响，施工中应严格管理，精心组织，科学施工，确保安全。

3、工程所处区域生态环境脆弱，施工过程中应重视环境保护及环境地质问题，做好保护及恢复生态环境工作，避免产生环境污染和次生地质灾害等。