甘肃靖煤能源有限公司

红会第一煤矿分公司地面压裂井设计

说 明 书

靖远煤业工程勘察设计有限公司

二○二六年三月

甘肃靖煤能源有限公司

红会第一煤矿分公司地面压裂井设计

说 明 书

工程编号：C1126

执行董事：尚文斌

经      理：张治璞

总工程师：齐光辉

项目负责人：龚真鹏

靖远煤业工程勘察设计有限公司

二○二六年三月

审 定 人 员 名 单

| 专 业 | 姓 名 | 签 名 | 职 称 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 矿 | 尚文斌 |  | 高级工程师 | 执行董事 |
| 机 电 | 张治璞 |  | 高级工程师 | 经 理 |

审 核 人 员 名 单

| 专 业 | 姓 名 | 签 名 | 职 称 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 建 | 齐光辉 |  | 高级工程师 | 总工程师 |
| 采 矿 | 赵总彦 |  | 高级工程师 | 副经理 |
| 采 矿 | 龚真鹏 |  | 高级工程师 | 采矿工程所负责人 |
| 矿 建 | 杜 昱 |  | 高级工程师 |  |
| 采 矿 | 刘自坚 |  | 工 程 师 | 采矿工程所副所长 |
| 经 济 | 唐 佳 |  | 工 程 师 | 技术经济室副主任 |

编 制 人 员 名 单

| 专 业 | 姓 名 | 签 名 | 职 称 | 职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 质 | 张效其 |  | 工 程 师 | 规划勘察室副主任 |
| 安 全 | 路凯智 |  | 助理工程师 |  |
| 安 全 | 焦文斌 |  | 助理工程师 |  |
| 经 济 | 张成龙 |  | 助理工程师 |  |

目  录

前  言	1

第一章  井田概况及地质特征	4

第一节  井田生产现状	4

第二节  地质条件	4

第二章  地面压裂井设计	12

第一节  压裂层位选择	12

第二节  压裂井轨迹及空间位置确定	42

第三节  压裂段数	49

第四节  压裂施工	55

第五节  压裂参数	59

第六节  工艺安排	64

第七节  压裂效果检验	71

第八节  压裂工具组合	78

第九节  地面压裂井完井施工设计	79

第十节  施工验收	79

第十一节  压裂对巷道支护影响评估	79

第三章  专项施工安全保证措施	81

第四章  施工工期	89

第五章  投资概算	90

附件：

- 1.《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司地面压裂井》委托书；

- 2.《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司矿井瓦斯等级鉴定报告》（2024年度）；

- 3.《甘肃靖远煤电股份有限公司便函》（2021）煤电便（生）第（106）号。

附录：

- 1.《概算书》。

附图：

- 1.地面压裂井平面图（图号C1126-175-1）；

2.地面压裂井剖面图（图号C1126-175-2）；

3.地面压裂井+1150m标高水平切面图（图号C1126-175-3）。

前  言

红会第一煤矿分公司南翼井田煤层赋存为急倾斜特厚煤层，采用水平分段综采放顶煤采煤法。南翼井田煤体埋深大，静载较高，且受坚硬顶板及采区双逆断层构造影响，南翼井田西翼工作面回采期间巷道变形大，矿压显现强烈。为避免强矿压事件的发生，受甘肃靖煤能源有限公司规划发展与环境保护部委托，我公司编制《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司地面压裂井设计》。

一、编制设计依据

（一）基础资料

1.《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司地面压裂井》委托书；

2.靖远煤业工程勘察设计有限公司编制的《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司南一采区设计说明书》（2024年8月）；

3.太原理工大学编制的《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司复杂构造区强矿压致灾机理及区域防控关键技术研究方案设计》（2025年8月）；

4.红会第一煤矿分公司提供的采掘工程平面图等相关基础资料。

（二）规程、规范及相关标准

1.《煤矿安全规程》(2025)；

2.《防治煤矿冲击地压细则》(煤安监技装〔2018〕8号)；

3.《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）；

4.《煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准》（GB/T 50554-2017）；

5.《冲击地压测定、监测与防治方法 第14部分：顶板水压致裂防治方法》（GB/T 25217.14-2020）；

6.《煤层气钻井作业规范》（DZ/T 0250-2010）；

7.《油、气、水井压裂设计与施工及效果评估方法》（SY/T 5289-2016）；

8.《煤矿井巷工程质量验收规范（2022版）》（GB 50213-2010）；

9.《煤矿井巷工程施工标准》（GB 50511-2022）；

10.《石油测井作业安全规范》（SY 5726-2018）；

11.《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）；

12.《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）；

13.《地质勘探安全规程》（AQ 2004-2005）。

二、设计指导思想

结合红会第一煤矿分公司南翼井田煤层赋存、顶底板条件及矿压显现特征，依靠技术进步，采用先进技术装备与工艺，科学进行布孔设计，选取合理的压裂参数，实现超前区域性卸压，主动化解风险，避免该区域工作面回采过程中上覆岩层破断失稳导致强矿压事件发生，实现安全开采。

三、压裂的必要性

急倾斜煤层双逆断层构造地质条件下，工作面开采后，采场空间形成特殊的顶底板“夹持”结构，使得应力向底煤转移集中，并在底煤中积聚较高的能量。当受到悬臂破断高动载、断层滑移动载或开采扰动后，底煤系统失稳破坏瞬间释放大量能量，易造成强矿压动力现象。为避免该区域开采过程中上覆岩层破断失稳导致强矿压事件发生，采用地面压裂技术对上覆厚硬岩层进行弱化，形成大范围体积缝网，有效破坏顶板结构完整性，促使采空区顶板充分垮落；同时调控高位悬臂结构的破断特征，减小来压步距、降低来压强度，从源头消除顶板自然断裂产生的强动载。地面压裂在目标区域形成大范围“卸压弱化带”，阻隔水平构造应力的传递路径；覆岩结构完整性被破坏后，顶底板“夹持”效应减弱，有效降低了底煤区域的集中静载。通过上述“动—静”协同调控，可有效防控该区域开采过程中上覆岩层破断失稳导致强矿压动力事件。

四、设计主要特点及内容

1.主要特点

- （1）关键层选择：通过覆岩结构分析、能量积聚计算和破断距模拟，最终选定煤层顶板上方55m处的中位关键层作为压裂目标层，兼顾卸压效果与施工安全性。

（2）轨迹控制：多靶点动态调整，根据12个剖面煤层倾角变化，设置13个靶点，实时调整轨迹，适应复杂地质条件。

（3）压裂效果预测：对压裂形态控制，预期形成椭球体缝网（长轴 ≥ 200m；短轴40～50m）。实现区域性岩层弱化，避免大面积悬顶和动载冲击。降低采场应力集中，诱导顶板分层破断，将大能量事件分解为多次低能释放。

（4）效果检验：微地震监测布设4组测点（每组10个），实时监测裂缝扩展；采用压力拟合、生产动态反演、钻孔应力计等多方法综合评估。

2.主要内容

压裂主要内容是在坚硬岩层中形成人工预制裂缝，防止坚硬岩层的大面积悬顶、大尺度破断带来强矿压动力灾害，设计主要内容包括：

（1）压裂层位及压裂井轨迹的确定。

（2）压裂段数量、压裂方式、压裂参数以及压裂效果检验。

（3）压裂设备选择、钻井情况工艺安排、场地布置等。

第一章  井田概况及地质特征

## 第一节  井田位置

一、南翼井田境界及四邻关系

南翼井田位于魏家地深部勘查区东北部。南翼井田地理坐标：东经105°01′31″～105°04′23″；北纬36°38′35″～36°41′53″。其含煤范围位于F1h断层和DF1断层之间，西起F1h断层与F2-1断层交界处，东到探矿权边界，北以白银会通煤业有限责任公司、白银市平川区宏达煤矿为界（F1h断层一层煤下盘断煤交线），南至F1h断层以南200～410m。东西最长4km，南北最宽约1.2km，面积2.72km2。

二、南翼井田采煤方法

南翼井田煤层倾角在25～75°之间，煤层厚度1.92～45.58m，一般14～36m，平均厚度25m，赋存比较复杂，厚度变化较大，采煤方法为水平分段放顶煤开采。

## 第二节  地质条件

一、地层

区域内大部分被第四系地层所覆盖，无煤系地层和煤层出露。主要发育有古生界中下奥陶统阴沟群、中生界上三迭统南营儿群、中侏罗统窑街组及新河组、上侏罗统苦水峡组、下白垩统河口群和新生界第四系。缺失中下三迭统和下侏罗统地层。分述如下：

1.中下奥陶统阴沟群（O1－2yg）

分布于采区东部及东南部，在勘查区东部煤系地层超覆于其上，形成含煤岩系的基底。岩性为灰绿色、暗黄绿色中、细粒变质砂岩，深灰绿色板岩，局部可见波状及水平层理。钻孔揭露的最小厚度为3.67m，最大厚度89.26m，平均厚41.55m。

2.上三迭统南营儿群（T3n）

区内发育不全，岩性上部为灰绿色、灰黄绿色中粒砂岩，灰白色粗粒砂岩及细砾岩；中部以灰绿色、紫红色粉砂岩为主，局部可见砂质泥岩、细粒砂岩薄层，中夹橄榄绿色硅质岩、砖红色凝灰质细砂岩；下部以灰绿色中～粗粒砂岩为主，局部底部有紫红色砾岩、含砾粉砂岩。为勘查区中、西含煤岩系的基底，与下伏地层呈不整合接触。钻孔揭露厚度8.48～69.31m，平均厚度31.39m。

3.中侏罗统窑街组（J2y）

区内发育不全，分布较广泛，由西向东变薄尖灭，是本区主要的含煤地层。其岩性主要为灰色、深灰色粗粒砂岩、细粒砂岩、粉砂岩及泥岩，含1层可采煤层。窑街组地层旋回结构清楚，属河湖沼泽相沉积。主要不整合覆盖在上三迭统南营儿群之上，仅在东部超覆不整合在中下奥陶统阴沟群之上。厚度0～91.06m，平均厚度45.57m。

4.中侏罗统新河组（J2x）

根据岩性、岩相分为上、下两段：

下段（J2x1）：又称草黄色砂岩段。底部为灰白色含砾粗粒砂岩夹粉砂岩，中有一层灰黑色泥岩～炭质泥岩，局部含有透镜状煤线；其上为灰白色中、粗粒砂岩、灰色细粒砂岩、粉砂岩与灰绿、紫红色砂质泥岩、泥岩呈互层。各种岩性厚薄不一，旋回结构比较清楚，但变化比较大，旋回之间对比困难，属河湖相沉积。与下伏地层呈平行不整合接触。平均厚度201.73m。

上段（J2x2）：又称油页岩段。岩性底部为浅灰绿色中粒砂岩，局部为细粒砂岩；其上为紫红色砂质泥岩，兰灰色、灰色、紫红色泥岩，含叶肢介、介形类、瓣鳃类等动物化石及轮藻等。属内陆湖泊相沉积。与下伏地层整合接触。平均厚度117.10m。

5.上侏罗统苦水峡组（J3k）

出露于打拉池红山一带。岩性为紫红色、暗紫红色泥岩、砂质泥岩及粉砂岩互层，含石膏，局部夹薄层砂岩及石膏条带，含介形类及叶肢介化石，属于干旱气候条件下的湖泊相沉积。区内地层出露不全，厚度400m以上。

6.下白垩统河口群（K1hk）

区内只有W1802钻孔揭露，岩性为红色、砖红色中、粗粒砂岩，巨厚层状，岩性单一，砂泥质胶结，透水性较好。属于干旱气候条件下的河流相沉积。厚度378.12m。与下伏J3k呈不整合接触。

7.第四系（Q）

（1）更新统（Qp）

底部为土灰色砾岩、角砾岩，灰绿色碎石与亚砂土互层；中部为棕黄色黄土、亚粘土夹砾石层；上部为浅黄色疏松黄土层。不整合于下伏地层之上。厚度9～15m，平均11m。

（2）全新统（Qh）

分布于沟谷、平滩等低凹地带。为松散砂砾石层夹亚砂土及亚粘土层。不整合于所有下伏地层之上。厚度0～4m，平均1.3m。

二、构造

（一）褶皱

1.龙凤山背斜：位于矿井以西，F5逆断层以北。轴向340°，向SE倾伏，主要发生在上三叠统南营儿群（T3nn）地层中，对井田含煤地层基本无影响。

2.马家宽沟向斜：贯穿矿井西部，是本矿井的主要褶皱。北起补8孔以北，南至45号孔附近被F5逆断层截切。向斜轴的总体走向为345°左右，平面上有多处波状弯曲，枢纽也有起伏，在补31、45号孔等处为向斜槽部的最低处。

3.下庄背斜：位于矿井北部，由补9孔以北进入本矿井，往南直至补37孔附近被F15逆断层切割而消失。轴向340°，往SE倾伏。北段褶皱较紧闭，两翼较陡，倾角30～50°，东翼更陡，局部可直立；南段褶皱较宽缓，两翼倾角20～30°。该背斜与以东的F15逆断层相伴产出，两者关系密切，应有成因联系。

4.红会复向斜：位于红会矿区的东缘，轴向近南北，与龙凤山背斜、马家宽沟向斜近于平行。由于它横跨在几个近东西向小褶皱之上，因此其向斜轴位置、形态等还不太清楚，有待今后进一步了解。

5.南部穹隆构造：位于矿井东部的19、35、43号孔一带，以往资料中称为南部隆起区或无煤区。在该穹隆区，煤系、煤层均变薄尖灭，而且新河组底砾岩对煤系、煤层均有剥蚀冲刷作用。这两者均证明属于同沉积褶皱（同沉积穹隆）。由新河组底界面形态看，它又是短轴背斜构造，属后期继承性褶皱隆起叠加形成。该穹隆构造形似椭圆形，长轴方向约为285°，长短轴之比为2∶1。长轴长度超过2km，若按一层煤零点线衡量为1.4km。

6.北部穹隆构造：过去资料中称为北部隆起区，即位于红会矿区“葫芦”最细的瓶颈处，介于红会一矿与红会四矿之间。该构造与南部穹隆构造相似，均为同沉积构造与后期变形构造叠加形成，但规模更大，长轴方向也为近东西向。

红会一矿东北侧为北部穹隆构造的南翼，一层煤的走向65～75°，倾向SE，倾角10°左右。

7.新53～23号孔向斜：位于矿井东部，介于南部穹隆与北部穹隆之间。向斜轴从这两孔之间通过，轴向近东西，往东倾伏；再往东又分为南北两支，南支轴向NW-SE，延至红一补21′孔附近。向斜两翼很宽缓，枢纽成中部下凹的马鞍形，最深部位在红一补21′孔附近，煤层埋深达514m。

8.新12～新54孔向斜和矿7～红补1孔背斜：它们相伴产出，都位于矿井的中西部，马家宽沟向斜以西。前者的向斜轴向约325°，往SE倾伏，轴长约1.3km。后者位于上述向斜的NE侧，背斜轴向约315°，往SE倾伏，轴长约1km。

9.南部背斜：位于矿井的SW，背斜轴向NEE，往NE倾伏。它使附近的煤层露头线呈往东凸出的弧形。

（二）断层

矿井内断层较发育，但绝大多数是在井巷工程中揭露出的小断层。现仅简述落差较大的断层。

1.F1h断层(区域地质图F5断层)：为区域性的弧形压性逆断层，兼具左行扭动性质，在平面上呈缓波状，形成南翼井田的北部边界，并延伸至勘查区以外。断层走向由N55°W向东变为N65°W，倾向NE，倾角65～70°。断层落差在井田西部达400m以上，向东逐渐变小以至消失。该断层北盘上升，南盘下降，为侏罗系下部地层往南逆冲于白垩系或侏罗系上部地层之上。上盘地层倾角平缓，一般在10～20°之间；下盘地层倾角较陡，一般25～45°，断层附近一般在60°以上。

2.F15逆断层：位于井田北部，它由红会四矿往南延入本矿井，最后进入南部穹隆构造无煤区，是矿井内部规模最大的断层。走向335°，倾向SW，倾角47～68°，落差65～100m，长度大于2.43km。49号孔见到该断层，并使煤层重复。三维地震勘探对该断层控制较好，属可靠断层。F15西邻褶皱较为紧闭的下庄背斜，两者关系密切，应具成因联系。

3.F2-1逆断层：位于井田西南部，F5逆断层以北。走向278°，倾向NE，倾角82°，落差20～24m。该断层在井巷中多处见及，下盘牵引现象严重，对生产影响较大。该断层在平面上略呈往北凸出的弧形，与南侧的F5逆断层平行，推测它们是在同一应力场中的产物。

4.DF1断层：位于本井田的南部，形成本井田的南部边界，为地震解释断层。断层走向在18勘探线以东N65°W，与F1h断层基本平行，以西转为N40°W，并交与F1h断层；倾向NE，倾角61～72°。该断层北盘上升，南盘下降，断层落差由东向西逐渐变大，推断落差100m以上；断层延伸长度3000m以上，且向东延伸出矿权区外，是F5断层的派生断层，在成因上有一定的联系。

三、煤层及煤质

（一）煤层

南翼井田范围内只含一层煤，编号为一层煤，赋存于中侏罗统窑街组（J2y）的中部。煤层为全区分布的可采煤层，具有东薄西厚的赋存特征，较稳定。煤层结构单一，只在局部含1～3层厚度在1m以内的夹矸。煤层倾角在25～75°之间。煤层厚度0～46.58m，一般14～36m，平均厚度25m，含煤系数50.7%。

（二）煤质

1.煤的物理性质

一层煤为黑色，条痕黑褐色。具带状和均一结构，节理不发育，裂隙中有少量黄铁矿薄膜充填。煤岩类型以半暗型为主，次为半亮型，光亮型及暗淡型很少。煤岩组分由下而上呈半亮型-半暗型-半亮型的变化。

2.煤的化学性质

一层煤总体为低灰、低硫、特低磷、高热值煤；其中浅部灰分和硫分相对较高、热值略低，而中深部灰分和硫分更低、热值更高，东部区域水分略大、热值略低。

综上所述，一层煤是低中灰、中高挥发分、低硫、低磷、高热值的优质动力用煤。

四、顶底板赋存条件

1.一层煤顶板有三种类型：

（1）以钙质胶结为主，铁质胶结为辅的细砂岩、砂砾岩，成份以石英为主，次为长石，分选性差，局部裂隙发育，比重2.62t/m3，孔隙率11.8%，抗压强度42.3～64.3MPa，抗拉强度11.2MPa，内摩擦角35°34′，普氏系数4～6,为稳固性较好的顶板。

（2）以泥质胶结为主的粗砂岩、砂砾岩，属河床相松散堆积，胶结性差，未固结成坚硬岩石，抗压强度10.0～30.0MPa，普氏系数1～3，为稳固性差的顶板。

（3）泥岩、砂质泥岩及粉砂岩，比重2.59t/m3，孔隙率4.63%，抗压强度30.0～43.4MPa，为稳固性较差的顶板。

前两种顶板分布面积大，后者分布面积小。根据矿井地质条件分类，顶板类别为Ⅱ类。

2.一层煤底板有四种类型：

（1）细砂岩为主，个别为中粗砂岩类，含白云母，黄铁矿及植物碎屑，泥质或钙质胶结,层理发育，砂砾为石英，变质岩屑，质地坚硬，普氏系数4～6。

（2）粉砂岩及少量砂质泥岩类，含石英屑较多，云母较少，夹煤线，层理发育，结构致密，比重2.81t/m³，质脆，孔隙率5.25%，抗压强度70.7MPa，普氏系数4～7。

（3）泥岩及炭质泥岩类，夹煤线及植物碎屑，可塑性大，具膨帐性。

（4）铝质泥岩及粘土页岩类，含少量石英细粒及植物碎屑、煤屑，鲕状结构，细腻，具有可塑性，遇水膨帐。

前两种底板分布面积大，后两种分布面积较小。

五、水文地质

根据《甘肃靖远煤电股份有限公司便函》（2021）煤电便（生）第（106）号可知，红第一煤矿分公司水文地质条件为中等。整个矿区地表无常年性天然水体（如河流、湖泊等）和人工水体（如水库），只在雨季有季节性山区洪流。

矿井内地势平坦，黄土丘陵中沟壑发育。雨季山洪暴发时，洪水均汇入沙河，水量剧增，但径流时间较短，一般几个小时以后即消失。

南翼井田范围内共有含水层4个，自上而下为：第四系洪积含水层、中侏罗统新河组含水层、一层煤顶板含水层、一层煤底板含水层。

（一）Ⅰ含水层

第四系洪积潜水含水层由第四系洪积砂砾石层及粉砂质亚粘土组成，单层厚度9～40m左右，极不稳定。砂砾石层为良好的透水层，粉砂质土为隔水层。洪积层厚度由东北向西南逐渐变薄，平均厚度20m，但水位受地形影响明显，一般只在下部含水。

（二）Ⅱ含水层

中侏罗统新河组裂隙含水层下段。新河组分为上下段，上段俗称为油页岩段，岩性为紫红色、兰灰色泥岩及砂质泥岩组成，平均厚度117.10m，普遍分布，隔水性良好，是主要的隔水层。下段由中、粗粒砂岩及砂质泥岩组成，裂隙不发育，厚度44.01～274.39m，平均201.73m。为主要含水层段。

（三）Ⅲ含水层

为一层煤顶板裂隙、孔隙含水层。位于新河组的底部，由含砾粗粒砂岩、砂砾岩夹砂质泥岩或泥岩组成。一般裂隙较发育，孔隙度大，绝大多数为一层煤直接顶板，纯含水层平均厚度16.77m。

（四）Ⅳ含水层

井田内中侏罗统窑街组煤层底板地层较薄，平均厚度14.98m，含水层厚度更薄，平均厚度6.10m。中侏罗统窑街组、上三叠统南营儿群及中下奥陶统阴沟群共同构成煤层底板的复合含水层。煤层底板Ⅳ含水层可分为两种：

1.中侏罗统窑街组、上三叠统南营儿群构成的煤层底板复合含水层。中侏罗统窑街组和上三迭统南营儿群孔隙、裂隙含水层主要由粗、中、细粒砂岩、粉砂岩及砂质泥岩组成。含水层平均厚度10.70m，含水性与Ⅲ含水层相似，为富水性极弱的含水层。

2.由上中侏罗统窑街组和中下奥陶统阴沟群构成的煤层底板复合含水层。一层煤底板窑街组底部，由砾岩、砂砾岩，粗、中、细粒砂岩及砂质泥岩组成，平均厚度10.70m，富水性较弱；中下奥陶统阴沟群岩性主要为变质砂岩，夹板岩，局部二者呈互层状，裂隙发育，岩芯破碎，富水性较弱。

根据甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司矿井涌水量统计表（2025年1～8月），预计南翼井田平均正常涌水量为67.63m3/h，最大涌水量为101.45m3/h。

六、煤尘爆炸性及煤层自燃倾向性、地温、瓦斯

（一）煤尘爆炸性及煤层自燃倾向性

火焰长度大于400，最低岩粉量85%，煤尘具有爆炸性。

（二）煤的自燃倾向性

煤层自燃倾向性等级为Ⅱ级，属自燃煤层，自然发火期为3～6个月。

（三）地温

根据井田的地温资料，本区地温梯度一般小于3℃/100m，属地温正常区。

（四）瓦斯

《甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司矿井瓦斯等级鉴定报告》（2024年度）；红会第一煤矿分公司矿井瓦斯绝对涌出量2.00m3/min，相对瓦斯涌出量0.80m3/t；绝对二氧化碳涌出量4.00m3/min，相对二氧化碳涌出量1.61m3/t。矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井。

第二章  地面压裂井设计

## 第一节  压裂层位选择

一、南翼井田强矿压显现特征

红会第一煤矿分公司南翼井田主采一层煤，南翼井田为急倾斜特厚煤层（见图2-1-1），煤层平均厚度25m，煤层倾角25～75°，工作面回采期间巷道变形较大，矿压显现强烈，自2023年5月使用微震监测至今，104J级震动事件3次（2023年2次，2024年1次），主要发生在南101工作面初次来压期间坚硬顶板垮落以及F1h-1断层影响区域。

根据红会第一煤矿分公司微震监测情况及矿井地质资料，初步分析得到以下结论：

1.红会第一煤矿分公司南翼井田受急倾斜+断层”双重因素影响，区域构造应力场影响作用显著，加之急倾斜开采条件，极易造成采场强矿压动力灾害；

2.采用急倾斜水平分段放顶煤采煤法，采煤工作面两道难以避免留设厚底煤，底板内易形成水平应力集中，增大管路难度。

3.强矿压防治机理方面研究不够，防治经验不足。

基于上述分析，本次压裂主要针对南翼井田西翼工作面的强矿压防治，在南翼井田西翼工作面布置地面压裂井，采用水平井沿走向进行压裂，达到对上覆岩层卸压的目的。

二、覆岩垮落特征分析

随着采煤工作面不断回采推进,上覆煤岩层受自身重力影响将产生一系列的变形与位移。急倾斜煤层由于其倾角与近水平煤层存在较大差异，采动覆岩破坏与位移特征存在一定差异，开采后引起的岩层移动特征不同，表现出不同的类型，但根据其是否发生层间滑移，可分为两类：

第一类：弯曲型：主要出现在倾斜角度较小、覆岩岩性强度较高且煤厚较薄的急倾斜煤层中。煤层开采后，覆岩岩板会发生显著弯曲变形，其变形特点表现为岩层分层下端固定在采空区底板沿层面垂线下，岩石在此处不发生位移；上部岩层及分层会发生弯曲位移，各分层间维持连续性及层间结构，呈现出一种有序且协同的变形模式。

第二类：弯曲滑移型:急倾斜煤层中较为常见的类型，煤层开采后，除覆岩弯曲变形外，煤层顶底板极易产生沿层理面的层间移动。

综上所述,急倾斜煤层开采后覆岩不同的移动方式会导致覆岩破坏范围与形态也不尽相同，但总体而言覆岩的破坏及移动形态具有以下特点:

特点1：采动后覆岩的破坏影响主要集中在采空区上段，采空区下段影响较小，这也使得覆岩裂隙场中采空区上、下段裂隙空间分布以及孔隙率存在较大差异，且受层间滑移影响，可能存在煤层上段垮落遗煤充填采空区的情况；

特点2：随着急倾斜煤层的开采,覆岩通过弯曲以及层间滑移的形式发生移动，其最终形态会表现为“厂”字形移动，结合采动后覆岩破坏偏向，导致工作面推进到一定程度后，在采空区走向上覆岩裂隙带的分布存在明显的不对称性。

综合上述分析，对中位区域坚硬顶板进行地面区域性压裂，大范围弱化坚硬顶板承载性能，转移高应力分布，同时在巷道上方形成区域性卸压带，是控制强矿压显现有效途径。

图2-1-1  南翼井田平面图

三、覆岩应力演化及裂隙发育分析

根据红会第一煤矿分公司前期围绕急倾斜煤层开采的经验来看，在断层下盘煤层开采过程中，随着急倾斜煤层水平分段综放工作面回采阶段垂高的增加，断层上盘老空区顶板依旧以拉伸与剪切破坏为主，底板以剪切破坏为主，且塑性区范围没有随着分层回采阶段垂高的增加而增加，

其次，在断层上盘老空区下，急倾斜煤层水平分段综放工作面开采第一分层时，在工作面上、下方实体煤区域出现拉伸破坏，这是由于在顶底板和上方煤体的重力作用下，该区域受拉，从而产生拉伸破坏，但煤层顶底板主要以剪切破坏为主，覆岩裂隙发育特征（见图2-1-2）。

图2-1-2  覆岩裂隙发育特征

四、断层构造特征分析

断层的形成过程受到多种因素的共同叠加作用，断层赋存形态有许多种，依据断层上盘和下盘的相对运动主要分为正断层和逆断层，正断层上盘相对下降，下盘相对上升，逆断层则相反，上盘相对上升，下盘相对下降。为工作面断层两盘运动形式（见图2-1-3）。

图2-1-3  断层两盘运动形式

地质力学表明，正断层的形成为受到重力作用及水平张力作用，主要形成形式为侧向拉伸和垂直方向的挤压作用，因此，正断层在形成过程中一般不会有能量的聚集。而逆断层形成的过程中主要受挤压作用，由于岩层在挤压过程中产生变形，导致岩体内部聚集大量弹性能。

根据红会第一煤矿分公司地质资料显示，位于井田南部的F1h逆断层具左行压扭性质，同时F1h-1逆断层为F1h断层的派生断层。而对于压扭性断层，断层两盘处于挤压高应力状态。一旦某一盘因顶板垮落等影响突发卸荷，导致断层两盘产生相对“回弹”，形成强应力波，易对处于应力集中程度高的巷道造成冲击破坏。以逆断层为例，当下盘受开采扰动影响发生卸荷后，下盘在断层面处对上盘的法向作用力减小，上盘在运移过程蕴藏于上覆坚硬岩层中的能量得到释放，使得上盘向下回落，即为逆断层的回弹。

另外，逆断层回弹与断层倾角、落差、摩擦因数、卸荷系数等密切相关。断层倾角越大，相同落差下逆断层运移的距离减小，从而造成上覆岩层积聚能量减小，即可释放的用于断层回弹的能量减小，回弹量呈二次函数型减小。摩擦因数的增大不仅造成积聚能量的减小，还导致回弹过程所需消耗的能量增大，回弹量呈指数型减小。卸荷系数反应的是下盘采动作用下的卸压程度，卸压系数越大，说明卸荷程度越小。因此，当卸压系数减小时，下盘对上盘的法向约束力减小，上盘在上覆岩层积聚能量的作用下的回弹量呈二次函数型增大。另外，在相同断层倾角条件下，断层落差的越大意味着上覆岩层所能积聚的能量越大，上盘回弹时所能提供的能量越多，回弹量呈线性增长。

五、覆岩坚硬岩层分布特征及关键层判别

（一）南101工作面钻孔

1.顶板岩性及物理力学性质

以101工作面钻孔岩性测试结果为数据基础，对覆岩关键层进行判别，钻孔位置及柱状图（见图2-1-4）。

（a）钻孔位置

（b）钻孔柱状图

图2-1-4  南101工作面厚硬岩层钻孔位置及柱状图

2.覆岩厚硬岩层分布

覆岩中厚硬岩层是指直接顶以上厚度大、强度高的岩层，覆岩中往往含有多层厚硬岩层，可以根据组合梁理论确定覆岩中坚硬岩层位置；

式中  Ei—第i层岩层的弹性模量，单位：GPa；

hi—第i层岩层的厚度，表示岩层在垂直方向上的尺寸，单位：m；

γi—第i层岩层的容重，单位：kN/m3。

若上式成立，则说明该岩层为厚硬岩层，接着计算下一层，以此类推到最后一层硬岩。为了便于计算，对覆岩进行简化，将层厚为1m的岩层进行合并处理，经过计算得到该钻孔下南101工作面煤层上方厚硬岩层分布，具体见表2-1-1，表中橙色部分表示厚硬岩层，黑色部分表示煤层。

表2-1-1                         覆岩厚硬岩层分布表

| 岩 性 | 层 厚（m） | 与煤层垂距（m） | 厚硬岩层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗砂岩 | 8 | 72 |  |
| 粉砂岩 | 8 | 64 |  |
| 泥岩 | 5 | 59 |  |
| 砂质泥岩 | 5 | 54 |  |
| 粉砂岩 | 9 | 45 |  |
| 砂质泥岩 | 9 | 36 |  |
| 粉砂岩 | 3 | 33 |  |
| 砂质泥岩 | 7 | 26 |  |
| 粉砂岩 | 3 | 23 |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 21 |  |
| 粉砂岩 | 10 | 11 |  |
| 灰岩 | 5 | 6 |  |
| 石英砂岩 | 6 | 0 |  |
| 煤 | 23.69 |  |  |

3.各硬岩层载荷及破断距计算

计算各硬岩层的承受载荷及破断距。坚硬岩层破断是弹性基础上板的破断问题,但为了简化计算，硬岩层破断距采用两端固支梁模型计算，则第k层硬岩层破断距lk下式计算:

式中  lk—第k层硬岩层的破断距，单位：m；

hk—第k层硬岩层的厚度，单位：m；

σk—第k层硬岩层的抗拉强度，单位：MPa；

qk—第k层硬岩层承受的载荷，单位：MPa。

由上式可知，qk可按下式确定：

最上一层硬岩层即第n层硬岩层上的载荷可按下式计算：

式中  Ek,j—下标k表示第k层硬岩层，下标j表示第j层硬岩层所控软岩层组的分层号；

mk—第k层硬岩层所控软岩层的层数；

Ek,j，hk,j，γk,j—第k层硬岩层所控软岩层组中第j层岩层弹性模量、分层厚度及容重，单位分别为GPa，m，MN/m3。当j=0时，为硬岩层的力学参数。例如E1,0，h1,0，γ1,0分别为第1层硬岩层的弹性模量、厚度及容重；

E1,1，h1,1，γ1,1—第1层硬岩层所控软层组中第1层软岩的弹性模量、厚度及容重。

4.矿压主控关键层判别

顶板断裂时极易对支架形成动载冲击，产生支架压死、立柱压爆甚至沿煤壁切顶的现象。加之在深部“三高强扰动”的复杂地质环境及多层坚硬顶板赋存的条件下，采场矿压显现势必更加强烈，易产生强矿压动载显现。

将急倾斜煤层覆岩初次破断简化为两端固支的固定梁模型，周期破断简化为上端固支的悬臂梁模型，由梁理论可知，急倾斜煤层覆岩沿倾向初次破断及周期破断步距为：

式中  h—硬岩层厚度，单位：m；

Rt—硬岩层抗拉强度，单位：Pa；

q—硬岩层承受载荷，单位：Pa；

θ—岩层倾角，单位：°。

急倾斜煤层硬岩层在载荷作用下弯曲变形，弯矩做功产生弯曲变形能，各硬岩层积聚能量W为：

式中  q—硬岩层载荷，单位：Pa；

L1—分别为倾向破断步距，单位：m；

EI—简支梁界面抗弯强度，单位：GPa·m3。

设煤层上方的n层岩层依次断裂并释放能量，释放的能量分别记为E1、E2、E3、…、En-1、En，震源距离开采煤体的距离为r1、r2、r3、…、rn-1、rn，该能量在岩体中以指数形式衰减，衰减指数（阻尼）为η，衰减规律为

则传播至煤体的能量分别为：

计算得到各硬岩层能量积聚及动载扰动特征如表2-1-2所示。

表2-1-2                             覆岩关键层判别

| 岩性 | 层厚 | 与煤层垂距（m） | 初次破断距（m） | 周期破断距（m） | 积聚能量（J） | 传递至煤体能量（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砂岩 | 8 | 72 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 8 | 64 | 86.32 | 35.24 | 3.43×105 | 2.86×103 |
| 泥岩 | 5 | 59 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 5 | 54 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 9 | 45 | 76.83 | 31.36 | 6.52×105 | 8.16×103 |
| 砂质泥岩 | 9 | 36 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 3 | 33 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 7 | 26 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 3 | 23 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 21 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 10 | 11 | 65.59 | 26.78 | 4.38×105 | 1.94×104 |
| 灰岩 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 石英砂岩 | 6 | 0 | 69.64 | 28.43 | 6.21×104 | 6.21×104 |
| 煤 | 23.69 |  |  |  |  |  |

由表可知，距煤层上方第一层及第二层厚硬岩层为低位关键层，由于离一层煤距离较近，该岩层破断后释放的能量传递至煤层中的能量衰减较小，易诱发工作面强矿压动力灾害。上覆岩层中第三层及第四层厚硬岩层，分别为中位及高位关键层，两关键层破断释放的能量（岩层结构致密条件下）传递至煤层内衰减至103～104J，且以3次方能量为主。根据上述分析认为距离煤层0～25m的低位关键层、40～55m的中位关键层及65～75m的高位关键层破断时对工作面的影响较大，为矿压主控关键层。

（二）南103-1工作面钻孔

1.顶板岩性及物理力学性质

以南103-1工作面钻孔岩性测试结果为数据基础，对覆岩关键层进行判别，钻孔位置及柱状图（见图2-1-5）。

（a）钻孔位置

（b）钻孔柱状

图2-1-5  南103-1工作面厚硬岩层钻孔位置及柱状图

2.覆岩厚硬岩层分布

覆岩中厚硬岩层是指直接顶以上厚度大、强度高的岩层，覆岩中往往含有多层厚硬岩层，可以根据组合梁理论确定覆岩中坚硬岩层位置；

式中  Ei—第i层岩层的弹性模量，单位：GPa；

hi—第i层岩层的厚度，表示岩层在垂直方向上的尺寸，单位：m；

γi—第i层岩层的容重，单位：kN/m3。

若上式成立，则说明该岩层为厚硬岩层，接着计算下一层，以此类推到最后一层硬岩。为了便于计算，对覆岩进行简化，将层厚为1m的岩层进行合并处理，经过计算得到该钻孔下南103-1工作面煤层上方厚硬岩层分布，具体见表2-1-3，表中橙色部分表示厚硬岩层，黑色部分表示煤层。

表2-1-3                   南103-1工作面覆岩覆岩厚硬岩层分布表

| 岩 性 | 层 厚（m） | 与煤层垂距（m） | 厚硬岩层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗砂岩 | 5 | 95 |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 93 |  |
| 粗砂岩 | 6 | 87 |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 85 |  |
| 粉砂岩 | 8 | 77 |  |
| 泥岩 | 2 | 75 |  |
| 粉砂岩 | 3 | 72 |  |
| 泥岩 | 7 | 65 |  |
| 砂质泥岩 | 3 | 62 |  |
| 粉砂岩 | 9 | 53 |  |
| 砂质泥岩 | 4 | 49 |  |
| 粉砂岩 | 2 | 47 |  |
| 泥岩 | 3 | 44 |  |
| 粉砂岩 | 5 | 39 |  |
| 泥岩 | 2 | 37 |  |
| 粉砂岩 | 2 | 35 |  |
| 砂质泥岩 | 3 | 32 |  |
| 泥岩 | 5 | 27 |  |
| 粗砂岩 | 9 | 18 |  |
| 灰岩 | 3 | 15 |  |
| 粗砂岩 | 2 | 13 |  |
| 灰岩 | 2 | 11 |  |
| 细砂岩 | 2 | 9 |  |
| 粗砂岩 | 2 | 7 |  |
| 细砂岩 | 7 | 0 |  |
| 煤 | 23.69 |  |  |

3.各硬岩层载荷及破断距计算

计算各硬岩层的承受载荷及破断距。坚硬岩层破断是弹性基础上板的破断问题,但为了简化计算，硬岩层破断距采用两端固支梁模型计算，则第k层硬岩层破断距lk下式计算:

式中  lk—第k层硬岩层的破断距，单位：m；

hk—第k层硬岩层的厚度，单位：m；

σk—第k层硬岩层的抗拉强度，单位：MPa；

qk—第k层硬岩层承受的载荷，单位：MPa。

由上式可知，qk可按下式确定：

最上一层硬岩层即第n层硬岩层上的载荷可按下式计算：

式中  下标k表示第k层硬岩层，下标j表示第j层硬岩层所控软岩层组的分层号；

mk—第k层硬岩层所控软岩层的层数；

Ek,j，hk,j，γk,j—第k层硬岩层所控软岩层组中第j层岩层弹性模量、分层厚度及容重，单位分别为GPa，m，MN/m3。当j=0时，为硬岩层的力学参数。例如E1,0，h1,0，γ1,0分别为第1层硬岩层的弹性模量、厚度及容重；

E1,1，h1,1，γ1,1—第1层硬岩层所控软层组中第1层软岩的弹性模量、厚度及容重。

4.矿压主控关键层判别

由梁理论可知，急倾斜煤层覆岩沿倾向初次破断及周期破断步距为：

式中  h—硬岩层厚度，单位：m；

Rt—硬岩层抗拉强度，单位：Pa；

q—硬岩层承受载荷，单位：Pa；

θ—岩层倾角，单位：°。

急倾斜煤层硬岩层在载荷作用下弯曲变形，弯矩做功产生弯曲变形能，各硬岩层积聚能量W为：

式中  q—硬岩层载荷，单位：Pa；

L1—分别为倾向破断步距，单位：m；

EI—简支梁界面抗弯强度，单位：GPa·m3。

设煤层上方的n层岩层依次断裂并释放能量，释放的能量分别记为E1、E2、E3、…、En-1、En，震源距离开采煤体的距离为r1、r2、r3、…、rn-1、rn，该能量在岩体中以指数形式衰减，衰减指数（阻尼）为η，衰减规律为

则传播至煤体的能量分别为：

计算得到各硬岩层能量积聚及动载扰动特征如表2-1-4所示。

表2-1-4                   南103-1工作面覆岩关键层判别

| 岩性 | 层厚 | 与煤层垂距（m） | 初次破断距（m） | 周期破断距（m） | 积聚能量（J） | 传递至煤体能量（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砂岩 | 5 | 95 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 93 |  |  |  |  |
| 粗砂岩 | 6 | 87 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 2 | 85 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 8 | 77 | 57.33 | 23.40 | 7.63×104 | 5.15×102 |
| 泥岩 | 2 | 75 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 3 | 72 |  |  |  |  |
| 泥岩 | 7 | 65 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 3 | 62 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 9 | 53 | 70.10 | 28.62 | 3.38×105 | 3.50×103 |
| 砂质泥岩 | 4 | 49 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 2 | 47 |  |  |  |  |
| 泥岩 | 3 | 44 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 5 | 39 |  |  |  |  |
| 泥岩 | 2 | 37 |  |  |  |  |
| 粉砂岩 | 2 | 35 |  |  |  |  |
| 砂质泥岩 | 3 | 32 |  |  |  |  |
| 泥岩 | 5 | 27 |  |  |  |  |
| 粗砂岩 | 9 | 18 | 51.28 | 20.94 | 1.80×105 | 6.46×103 |
| 灰岩 | 3 | 15 |  |  |  |  |
| 粗砂岩 | 2 | 13 |  |  |  |  |
| 灰岩 | 2 | 11 |  |  |  |  |
| 细砂岩 | 2 | 9 |  |  |  |  |
| 粗砂岩 | 2 | 7 |  |  |  |  |
| 细砂岩 | 7 | 0 | 42.27 | 17.26 | 3.23×104 | 3.23×104 |
| 煤 | 23.69 |  |  |  |  |  |

由表可知，距煤层上方第一层及第二层厚硬岩层为低位关键层，由于离1煤距离较近，该岩层破断后释放的能量传递至煤层中的能量衰减较小，特别是第一层厚硬岩层，破断时传递至工作面的能量仍可达到104J级易诱发工作面强矿压动力灾害。上覆岩层中第三层及第四层厚硬岩层，分别为中位及高位关键层，两关键层破断释放的能量（岩层结构致密条件下）传递至煤层内衰减至102～103J。根据上述分析认为距离煤层0～7m与18～27m的低位关键层、53～62m的中位关键层及77～85m的高位关键层破断时对工作面的影响较大，为矿压主控关键层。

（三）南101工作面钻孔与南103-1工作面钻孔覆岩结构特征对比分析

上述分析计算得到南101工作面及南103-1工作面覆岩结构特征，下面对两钻孔进行对比，分析可知：

表2-1-5                      两钻孔覆岩关键层位对比表

| 钻孔位置 | 层位 | 岩性 | 厚度（m） | 与煤层距离（m） | 积聚能量（J） | 传递至煤体能量（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南101 工作面 | 高位 | 粉砂岩 | 8 | 64 | 3.43×105 | 2.86×103 |
|  | 中位 | 粉砂岩 | 9 | 45 | 6.52×105 | 8.16×103 |
|  | 低位 | 粉砂岩 | 9 | 11 | 4.38×105 | 1.94×104 |
|  |  | 石英砂岩 | 6 | 0 | 6.21×104 | 6.21×104 |
| 南103-1 工作面 | 高位 | 粉砂岩 | 8 | 77 | 7.63×104 | 5.15×102 |
|  | 中位 | 粉砂岩 | 9 | 53 | 3.38×105 | 3.50×103 |
|  | 低位 | 粗砂岩 | 9 | 18 | 1.80×105 | 6.46×103 |
|  |  | 细砂岩 | 7 | 0 | 3.23×104 | 3.23×104 |

图2-1-6  两钻孔覆岩关键层位特征对比图

1.两钻孔覆岩结构特征相似，均存在低位、中位及高位关键层，其中低位赋存两层，中位及高位各赋存一层，且均为砂岩。南101工作面低位关键层位为0～20m范围内，中高位位于45～72m范围内，南103-1工作面低位关键层位为0～27m范围内，中高位位于53～85m范围内，可知南103-1工作面覆岩各关键层层位相较于南101工作面上升了5～10m，差距并不明显。

2.两钻孔各关键层破断时传递至煤体的能量均在103～104J范围内，对工作面会产生较大扰动，对其进行弱化控制是矿压防控的关键。南103-1工作面高位关键层由于距离煤层较远，能量衰减较大，传递至煤体能量降低至102J级，对工作面扰动作用相对较弱，但其破断时的冲击振动作用仍较大，在破断冲击作用可能诱发下伏岩层提前破断，进而发生联动破断，形成大能量事件，仍需对其进行一定弱化控制。

六、压裂井压裂层位初步确定

根据上述关键层判别，工作面上覆岩层中高位均存在厚硬砂岩组，易形成大范围悬臂，造成采场强矿压显现。因此，压裂目标层初步确定为中高位厚硬砂岩组。根据采区地质资料，南翼井田西翼工作面地质条件复杂，标高+1200～+1000m处煤层倾角在50～80°，角度变化较大，同时局部存在煤层扭转现象。

七、地面水平井压裂关键层位数值模拟验证

（一）数值模型建立

FLAC3D软件是一种仿真计算软件，该软件属于二维有限差分程序，主要针对岩体、土体以及其他地质方面的研究对象。该软件构建三维网格，拟合实际结构。为此，本文基于FLAC3D软件的煤层开采应力分析方法，通过FLAC3D软件，分析采场煤岩体应力演化规律。

FLAC3D在大规模采场岩层运移和变形模拟方面具有优势，因此选择FLAC3D作为数值模拟的工具。基于红会第一煤矿分公司103-1钻孔，建立急倾斜煤层水平分段开采数值计算模型（见图2-1-7）。

数值计算模型尺寸为450m×670m×100m。为限制模型在水平方向上的位移，施加约束力于模型两侧，以达到固定边界的效果，垂直方向不做限制；模型底部对水平和垂直方向上的位移进行限制，上表面施加8.75MPa压力用于模拟上覆岩层。模型采用摩尔库伦准则，模拟工作面应力分布及开采应力演化规律。对模型施加自重，重力加速度为9.8m/s2，根据红会第一煤矿分公司相关资料，模型侧应力系数设置为1.9。

通过“弱化法”模拟断层，断层上盘工作面设置两个开挖分段，下盘工作面设置八个开挖分段。为使模型尽可能的与实际情况一致，在模型上须施加边界条件，施加方式如下：

1.上部边界:可自由位移，不施加约束；

2.下部边界:z方向约束；

3.左右边界:x方向约束；

4.前后边界:y方向约束。

图2-1-7  倾斜煤层开采数值模型

为了模拟地面压裂裂缝，使用FLAC3D接触面功能模拟裂缝弱面，接触面常用于模拟岩体裂隙和节理，与地面压裂形成的裂缝网弱面结构极为相似，因此采用在厚硬岩层中建立接触面的方式模拟地面压裂。地面压裂分段长度一般在50m左右，各分段形成裂缝高度一般在40～50m，因此沿压裂目标层建立若干间距为10m，高度为40m的接触面，模拟地面水平井分段压裂体积缝网，数值模型地面压裂缝网示意图（见图2-1-8）。

图2-1-8  急倾斜煤层地面压裂模型

（二）压裂前后坚硬煤岩体应力场演化规律

根据实验室物理实验得到的煤岩体物理力学参数设置模型参数，进行模型求解，得到模型初始地应力平衡（见图2-1-9）。随后对各分段进行顺序开挖，提取各分段开采时采场应力云图（见图2-1-10）。根据现场采掘工序及压裂周期安排，设置在四分段开采后进行地面压裂。

图2-1-9  初始地应力云图

（a）  分段2开挖时压裂前后煤岩体应力场

（b）  分段3开挖时压裂前后煤岩体应力场

（c）  分段4开挖时压裂前后煤岩体应力场

（d）  分段5开挖时压裂前后煤岩体应力场

（e）  分段6开挖时压裂前后煤岩体应力场

（f）  分段7开挖时压裂前后煤岩体应力场

（g）  分段8开挖时压裂前后煤岩体应力场

（h）  分段9开挖时压裂前后煤岩体应力场

（i）  分段10开挖时压裂前后煤岩体应力场

图2-1-10  压裂前后各分段开挖时采场应力分布

分析图2-1-10（a）中第二分段开挖过程可知，在上盘工作面开采后，顶底板形成大范围卸压区，超前煤体支承应力增大，但由于断层破坏了采场岩层的连续性，应力由断层一盘向另一盘的传播过程将受到断层的阻隔，引起断层附近出现应力集中现象，最终形成沿着断层分布的条带状应力集中区域。

下盘急倾斜煤层工作面开采过程中，第三分段开后，顶底板形成卸压区，同时顶煤在顶板压力作用下破碎，发生塑性破坏，随着开采深度增加，顶底板失稳破坏，卸压区范围不断增大，当开采至第六分段时，中位关键层破断，引起上覆岩层大范围垮落破坏。在顶底板“夹持”作用下，工作面底煤失稳破坏，浅部形成梯形塑性区，应力得到释放，深部仍处于弹性状态，不断积聚能量。随着开采深度增加，工作面下赋约45m处的底煤应力集中程度及范围不断增加，对下分段工作面采掘活动产生影响，易造成强矿压显现现象。

而当采取了地面压裂措施后，由图2-1-10（d）可知，压裂后开采第五分段时，地面压裂在目标压裂区形成了大范围卸压弱化带，区域内应力大幅降低，地面压裂弱化了厚硬顶板强度，坚硬顶板连续性及整体性得到破坏，减小了厚硬岩层悬臂长度，促使中高位坚硬顶板发生提前破断，削弱了顶板侧“夹持”作用，消除了部分“夹持”力源。地面压裂在目标区域内形成大范围区域体积缝网后，对压裂区域应力场进行调控，诱导区域内应力向远场深部岩体转移，同时卸压弱化带切断了水平构造应力传递路径，降低厚硬顶板断裂传递动载。

图2-1-11  压裂前后各分段开采时工作面底煤应力极值

提取压裂前后各开采阶段工作面底煤应力极值（见图2-1-11）。可以发现，相同开采阶段在地面压裂后的应力集中程度明显降低，应力值普遍减小，相比于未压裂条件下，应力峰值降低了约15%，当开采至第十分段时，压裂后底煤应力极值降低了9%，此时已到达地面压裂控制区边界，卸压弱化效果相对下降。

（三）压裂前后坚硬煤岩体能量场演化规律

模型初始地应力平衡（见图2-1-12）。随后对各分段进行顺序开挖，提取各分段开采时采场能量云图（见图2-1-13）。

图2-1-12  初始地应力云图

（a）  分段2开挖时压裂前后煤岩体能量场

（b）  分段3开挖时压裂前后煤岩体能量场

（c）  分段4开挖时压裂前后煤岩体能量场

（d）  分段5开挖时压裂前后煤岩体能量场

（e）  分段6开挖时压裂前后煤岩体能量场

（f）  分段7开挖时压裂前后煤岩体能量场

（g）  分段8开挖时压裂前后煤岩体能量场

（h）  分段9开挖时压裂前后煤岩体能量场

（i）  分段10开挖时压裂前后煤岩体能量场

图2-1-13  压裂前后各分段开挖时采场能量分布

分析图2-1-13可知，在初始地应力平衡后，地层内主要能量集中区域为断层及煤层，这是因为在三向应力状态下，煤层及断层破碎带由于弹性模量较低，成为采场主要能量聚集区域。部分顶底板弹性模量也相对较低，其中也积聚有部分能量。煤层及断层中积蓄的大量能量会在煤体失稳破坏或断层失稳滑动后瞬间释放，对采场造成冲击。

当第二分段开采后，顶底板能量得到释放，断层破坏了采场岩层的连续性，使其对能量的传播起到一定阻隔作用，导致在上盘工作面开采过程中，当工作面接近断层区域时，工作面超前煤体中靠近断层区域内的能量将异常积聚，当进入下盘开采阶段后，急倾斜煤层工作面开采过程中，顶底板能量释放，工作面底部靠近底板侧煤体成为能量积聚的主要区域，随着开采深度不断增加，地应力逐渐增大，静载不断增加，工作面底煤“夹持”区域能量不断增加，对下分段工作面采掘活动造成显著影响。

当采用地面压裂措施后，可以发现，地面压裂目标区域内发生明显的能量释放现象，顶板能量得到提前释放，压裂液渗入岩石内部，岩体完整性被降低，在采掘扰动作用下更易产生裂隙，能量耗散增加。同时，地面压裂可在压裂目标层内产生区域缝网，有效破坏岩体的储能结构，使其内部所能积聚能量的上限降低。地面压裂可以改变岩层结构，通过调控岩层破断运移形式及过程，降低岩层破断步距，能量释放频次增加，能量释放方式从单次高能转化为多次低能。

提取压裂前后各开采阶段工作面底煤能量密度极值（见图2-1-14），由图可知，在地面压裂结束后，底煤能量密度极值最大降低了约23%，这是因为地面压裂改善了采场应力环境，底煤积聚弹性能相应降低，能量释放效果较为明显。

图2-1-14  压裂前后各分段开采时底煤能量密度极值

上述分析验证了地面压裂关键层位选取的合理性，确定了红会第一煤矿分公司地面压裂井压裂目标层位为煤层上方55m处。

## 第二节  压裂井轨迹及空间位置确定

一、不同倾角覆岩垮落特征

煤层的倾角不同，开采后的空间结构也有很大区别，如图2-2-1所示，煤层倾角较小时，覆岩空间结构为不同形态的非对称壳体结构；水平煤层开采后将会呈现对称壳体结构；当煤层倾角α超过70°时，壳体结构将不存在，空间形态更加复杂。随倾角增大，覆岩结构由对称壳体逐渐演化为非对称壳体，覆岩垮落及裂隙发育特征改变，矿压显现特征随之发生变化。

图2-2-1  不同倾角覆岩垮落特征

二、压裂钻井设计

（一）西翼工作面煤层剖面位置及煤层倾角

为了进一步了解西翼工作面煤层倾角变化特征，在西翼工作面煤层角度转变区域布置剖面，各剖面选取位置（见图2-2-2），共绘制得到12个剖面（见图2-2-3）。分析发现，标高+1200～+1000m处煤层倾角在50～80°左右，煤层厚度在10～42m左右，煤层角度及厚度变化较大，同时，由西向东总体呈现先增大后减小的趋势。

图2-2-2  西翼工作面煤层剖面位置

（a）剖面1                          （b）剖面2

（c）剖面3                          （d）剖面4

（e）剖面5                          （f）剖面6

（g）剖面7                          （h）剖面8

（i）剖面9                          （j）剖面10

（k）剖面11                       （l）剖面12

图2-2-3  西翼工作面各剖面处煤层倾角

（二）水平段靶点与煤层距离关系及压裂井轨迹

为了保证地面压裂卸压效果，同时避免井筒穿煤现象，将压裂井水平段压裂层位保持在距煤层55m处，在南翼井田西翼每个剖面处设置水平段靶点，根据该处煤层赋存特征设定靶点，各靶点空间位置（见图2-2-4），图中上方红色字体表示此处剖面处煤层赋存特征，依据各靶点绘制得到压裂井轨迹（见图2-2-5）。

（a）水平段靶点2                     （b）水平段靶点3

（c）水平段靶点4                     （d）水平段靶点5

（e）水平段靶点6                    （f）水平段靶点7

（g）水平段靶点8                    （h）水平段靶点9

（i）水平段靶点10                  （g）水平段靶点11

（k）水平段靶点12                  （l）水平段靶点13

图2-2-4  与煤层距离关系

图2-2-5  压裂井轨迹

三、压裂井位置确定

（一）井口位置确定

1.布置原则

（1）根据自然环境、钻机类型及钻井工艺要求确定钻井设备安放位置；

（2）满足防喷、防爆、防火、防毒、防冻等安全要求；

（3）有利废弃物回收处理，防止环境污染；

（4）钻机井架和动力基础应尽力选在平整处。

2.井场布置技术要求

（1）井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m；

（2）布置大门方向应考虑风频、风向。大门方向应背向季节风；

（3）考虑本井作业需要，工业场地面积需要60m×80m；

（4）根据不同钻机类型布置井架底座、绞车、柴油机及联动机、电动机、钻井泵的位置；柴油机排气管出口要避免指向油罐区，各设备摆放应注意安全距离。

根据井场布置原则以及相关技术要求，结合现场踏勘情况，将井场位置选定于白银市平川区黄峤乡西北部的牛拜村（见图2-2-6）。该区域地势开阔平坦，场地平整度良好，不仅便于施工设备、材料进场布置与安装，也为井场各类功能区的合理规划提供了良好条件，有效减少了前期场地平整的工作量；其次，场址周边交通条件便利，与现有乡镇道路及区域公路网络衔接顺畅，有效保障了施工期间大型设备、物资的安全、便捷运输；另外，该选址地质条件稳定，周边环境相对简单，无重大环境敏感点和密集民居，不仅有利于施工期间的安全管控，也最大限度地降低了对周边生产生活的影响，符合安全生产、文明施工的要求。

图2-2-6  压裂井井场位置图

二、空间位置确定

设计地面压裂井垂直长度300m，造斜段长度590m，水平段长度1010m，压裂段长度935m，压裂井工程量共计为1900m，压裂井井口标高为+1800m，水平段标高为+1150m，垂深为650m。压裂井轨迹示意图（见图2-2-7），压裂井井口坐标及水平段各靶点坐标见表2-2-1。

图2-2-7  压裂井轨迹示意图

表2-2-1                地面压裂井井口及靶点关键参数

| 靶点 |  | 煤层倾角（°） | 煤层 厚度（m） | 压裂 层位（m） | 坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |
| 井口 | 1 | - | - | - | 4057446.534 | 35504812.031 | +1800.000 |
| 水 平 段 | 2 | 51 | 10 | 55 | 4057691.062 | 35504502.362 | +1150.000 |
|  | 3 | 61 | 27 | 55 | 4057754.133 | 35504384.324 | +1150.000 |
|  | 4 | 67 | 38 | 55 | 4057801.555 | 35504275.786 | +1150.000 |
|  | 5 | 69 | 42 | 55 | 4057852.366 | 35504164.601 | +1150.000 |
|  | 6 | 75 | 41 | 55 | 4057875.266 | 35504121.680 | +1150.000 |
|  | 7 | 80 | 40 | 55 | 4057895.539 | 35504084.072 | +1150.000 |
|  | 8 | 78 | 39 | 55 | 4057917.924 | 35504040.852 | +1150.000 |
|  | 9 | 69 | 33 | 55 | 4057993.393 | 35503919.759 | +1150.000 |
|  | 10 | 64 | 30 | 55 | 4058051.867 | 35503802.644 | +1150.000 |
|  | 11 | 66 | 38 | 55 | 4058072.431 | 35503745.373 | +1150.000 |
|  | 12 | 64 | 26 | 55 | 4058093.660 | 35503697.492 | +1150.000 |
|  | 13 | 57 | 25 | 42 | 4058104.936 | 35503668.546 | +1150.000 |

## 第三节  压裂段数

一、压裂段数

设计地面压裂井垂直长度300m，造斜段长度590m，压裂段长度935m，分11段。分段射孔及位置见表2-3-1，压裂井布置平面布置见图2-3-1，Ⅰ-Ⅰ剖面见图2-3-2，+1150m标高水平切面见图2-3-3，各分段压裂层位剖面见图2-3-4。

表2-3-1                        分段射孔及位置表

| 段数 | 射孔井段 （m） | 射孔 簇数 | 孔密 （孔/m） | 射孔数（孔） | 相位角 | 桥塞位置（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一段（A-B） | 1760-1790 | 3 | 12 | 396 | 60° 螺旋布孔 | 无 |
| 第二段（C-D） | 1675-1705 | 3 |  |  |  | 固井后根据套管接箍数据确定桥塞位置，共10只桥塞。 |
| 第三段（E-F） | 1590-1620 | 3 |  |  |  |  |
| 第四段（G-H） | 1505-1535 | 3 |  |  |  |  |
| 第五段（I-J） | 1420-1450 | 3 |  |  |  |  |
| 第六段（K-L） | 1335-1365 | 3 |  |  |  |  |
| 第七段（M-N） | 1250-1280 | 3 |  |  |  |  |
| 第八段（O-P） | 1160-1190 | 3 |  |  |  |  |
| 第九段（Q-R） | 1070-1100 | 3 |  |  |  |  |
| 第十段（S-T） | 980-1010 | 3 |  |  |  |  |
| 第十一段（U-V） | 890-920 | 3 |  |  |  |  |

图2-3-1  压裂井布置平面图

图2-3-2  压裂井Ⅰ-Ⅰ剖面图

图2-3-3  压裂井+1150m标高水平切面图

（a）压裂分段1                          （b）压裂分段2

（c）压裂分段3                          （d）压裂分段4

（e）压裂分段5                          （f）压裂分段6

（g）压裂分段7                           （h）压裂分段8

（i）压裂分段9                           （j）压裂分段10

（k）压裂分段11

图2-3-4  各分段压裂层位剖面图

## 第四节  压裂施工

一、压裂方案

（一）压裂方式采用水力分段压裂，分段间距50～90m左右，压裂施工排量以5m3/min为宜，每段施工压裂液用量350～400m3，单段压裂时长约1.5～2h。

（二）射孔每段3簇，10～12孔/簇；

（三）压裂排量：5m3/min，选择2500型压裂泵车，单台车排量1.5m3/min，需要2500型泵车5台。

（四）压裂砂组合

1.70～140目石英砂段塞造缝，破碎强度≤28MPa，体积密度：1.58g/cm3；

2.40～70目石英砂主加砂，破碎强度≤28MPa，体积密度：1.52g/cm3；

3.单段砂量15～25m3，单段液量350～400m3；

（五）压裂液

为了利于造缝和控制裂缝高度，采用低粘度压裂液小排量造缝提高液体粘度和排量扩展裂缝的工艺，压裂液选用一体化乳液变粘压裂液体系。

一体化乳液变粘压裂液：0.2～0.8%一体化乳液+0.002～0.005%破胶剂（浓度根据现场施工压力变化调整比例，一般0.2～0.6%）。

加砂用一体化乳液变粘压裂液：浓度0.3～0.6%。

顶替液用：0.35%一体化变粘压裂液+2%KCl活性水（溶桥塞）；

泵送桥塞：活性水。

二、压裂施工

摆放压裂设备，连接施工管汇，认真执行以下程序：

1.循环：循环水平压裂流程管线，循环路线从储液罐流出进入混砂车，经泵送进压裂车，再经压裂泵从高压管汇进入回收罐，循环时单车泵的排量不低于1.00m3/min，时间不少于30s达到进出口水质一致和无段塞流为合格。

2.试压：井口及地面管线试压，35MPa，1～3min不刺不漏为合格。

3.压裂施工：打开井口阀门，关闭循环放空阀门，逐台启动压裂车，根据施工的压力，按照相应的压裂泵注程序调整进行施工。

表2-4-1                      压裂施工参考泵注程序表

| 施工工序 | 液体 类型 浓度(%) | 排量 （m3/min） | 净液量 （m3） | 混砂 液量 （m3） | 累计混砂液量 （m3） | 砂量（m3） | 砂液比（%） | 时间（min） | 破胶剂速度（kg/min） | 支撑剂 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 置 液 | 滑 溜 水0.5% | 5 | 25 | 25 | 25 |  |  | 5 | 0.6 |  |
|  |  |  | 30 | 30 | 55 | 1.5 | 5 | 6 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
|  |  |  | 15.5 | 15.5 | 70.5 |  |  | 3.1 | 0.6 |  |
|  |  |  | 45 | 45 | 115.5 | 2.2 | 5 | 9 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
|  |  |  | 24.5 | 24.5 | 140 |  |  | 4.9 | 0.6 |  |
|  |  |  | 25 | 25.3 | 165.3 | 2.2 | 9 | 5 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
| 投暂堵球 | 滑 溜 水0.5% | 5 | 25 | 25 | 190.3 |  |  | 5 | 0.6 | 22mm暂堵球25个投球前降排量至2m3/min |
| 携 砂 液 | 滑 溜 水 0.3%～0.4% | 5 | 20 | 20.4 | 210.7 | 2 | 10 | 4 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
|  |  |  | 42 | 42.5 | 253.2 | 4 | 12 | 8.4 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
|  |  |  | 47 | 47.7 | 300.9 | 5 | 14 | 9.4 | 0.6 | 70/140目石英砂 |
|  |  |  | 40 | 40.9 | 341.8 | 6 | 15 | 8 | 0.6 | 40/70目石英砂 |
| 顶 替 液 | 滑溜水 | 5 | 5 | 5 | 346.8 |  |  | 1 | 0.6 | 加KCl500kg |
|  | 清水 |  | 25 | 25 | 371.8 |  |  | 5 | 0.6 |  |
| 合计 |  |  | 369 | 371.8 |  | 22.9 |  | 73.8 |  |  |
| 备注：暂堵球根据裂缝监测主应力裂缝方向，调整暂堵球数量（小于射孔总数70%）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五节  压裂参数

一、压裂井场地布置

1.根据钻机级别要求，选择60m×80m的场地。

二、钻井轨迹参数

（一）钻井轨迹参数（注：Z坐标点根据现场实际标高计算）。

表2-5-1                                              关键数据表

| 直井段深（m） | 斜井段长（m） | 水平段长（m） | 压裂段长（m） | 造斜点（m） | 最大井斜(deg/30m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 590 | 1010 | 935 | 300 | 6 |

表2-5-2                                              钻井剖面数据

| 测深 (m) | 井斜 (deg) | 网格方位 (deg) | 垂深 (m) | 闭合距 (m) | 闭合方位 (deg) | 视平移 (m) | 狗腿度 (deg/30m) | 标高(m) | 大地北 (m) | 大地东 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 30.00 | 0.00 | 309.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1770.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 60.00 | 0.00 | 309.33 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1740.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 90.00 | 0.00 | 309.33 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1710.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 120.00 | 0.00 | 309.33 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1680.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 150.00 | 0.00 | 309.33 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 180.00 | 0.00 | 309.33 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 210.00 | 0.00 | 309.33 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1590.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 240.00 | 0.00 | 309.33 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 270.00 | 0.00 | 309.33 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 300.00 | 0.00 | 309.33 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 4057446.53 | 35504812.03 |
| 330.00 | 4.94 | 309.33 | 329.96 | 1.29 | 309.33 | 0.82 | 4.94 | 1470.04 | 4057447.35 | 35504811.03 |
| 360.00 | 9.87 | 309.33 | 359.70 | 5.16 | 309.33 | 3.27 | 4.93 | 1440.30 | 4057449.80 | 35504808.04 |
| 390.00 | 14.81 | 309.33 | 389.00 | 11.57 | 309.33 | 7.33 | 4.94 | 1411.00 | 4057453.86 | 35504803.08 |
| 420.00 | 19.74 | 309.33 | 417.64 | 20.47 | 309.33 | 12.98 | 4.93 | 1382.36 | 4057459.51 | 35504796.19 |
| 450.00 | 24.68 | 309.33 | 445.40 | 31.81 | 309.33 | 20.16 | 4.94 | 1354.60 | 4057466.69 | 35504787.43 |
| 480.00 | 29.62 | 309.33 | 472.09 | 45.50 | 309.33 | 28.83 | 4.94 | 1327.91 | 4057475.36 | 35504776.84 |
| 510.00 | 34.55 | 309.33 | 497.50 | 61.43 | 309.33 | 38.93 | 4.93 | 1302.50 | 4057485.46 | 35504764.52 |
| 540.00 | 39.49 | 309.33 | 521.45 | 79.48 | 309.33 | 50.38 | 4.94 | 1278.55 | 4057496.91 | 35504750.55 |
| 570.00 | 44.43 | 309.33 | 543.75 | 99.53 | 309.33 | 63.08 | 4.94 | 1256.25 | 4057509.61 | 35504735.04 |
| 600.00 | 49.36 | 309.33 | 564.24 | 121.43 | 309.33 | 76.96 | 4.93 | 1235.76 | 4057523.49 | 35504718.10 |
| 630.00 | 54.30 | 309.33 | 582.78 | 145.01 | 309.33 | 91.90 | 4.94 | 1217.22 | 4057538.44 | 35504699.86 |
| 660.00 | 59.23 | 309.33 | 599.21 | 170.09 | 309.33 | 107.80 | 4.93 | 1200.79 | 4057554.33 | 35504680.46 |
| 690.00 | 64.17 | 309.33 | 613.43 | 196.50 | 309.33 | 124.54 | 4.94 | 1186.57 | 4057571.07 | 35504660.04 |
| 720.00 | 69.11 | 309.33 | 625.32 | 224.03 | 309.33 | 141.99 | 4.94 | 1174.68 | 4057588.52 | 35504638.74 |
| 750.00 | 74.04 | 309.33 | 634.80 | 252.49 | 309.33 | 160.02 | 4.93 | 1165.20 | 4057606.55 | 35504616.73 |
| 780.00 | 78.98 | 309.33 | 641.80 | 281.65 | 309.33 | 178.51 | 4.94 | 1158.20 | 4057625.04 | 35504594.17 |
| 810.00 | 83.91 | 309.33 | 646.26 | 311.31 | 309.33 | 197.30 | 4.93 | 1153.74 | 4057643.83 | 35504571.23 |
| 820.85 | 85.70 | 309.33 | 647.24 | 322.11 | 309.33 | 204.15 | 4.95 | 1152.76 | 4057650.68 | 35504562.87 |
| 840.00 | 86.82 | 306.38 | 648.49 | 341.21 | 309.25 | 215.87 | 4.93 | 1151.51 | 4057662.41 | 35504547.79 |
| 870.00 | 88.59 | 301.77 | 649.69 | 371.07 | 308.83 | 232.66 | 4.93 | 1150.31 | 4057679.19 | 35504522.97 |
| 893.79 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 394.58 | 308.30 | 244.54 | 4.93 | 1150.01 | 4057691.07 | 35504502.36 |
| 900.00 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 400.70 | 308.14 | 247.46 | 0.00 | 1150.01 | 4057693.99 | 35504496.88 |
| 930.00 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 430.27 | 307.44 | 261.60 | 0.00 | 1150.01 | 4057708.13 | 35504470.42 |
| 960.00 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 459.90 | 306.84 | 275.74 | 0.00 | 1150.01 | 4057722.27 | 35504443.96 |
| 990.00 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 489.57 | 306.31 | 289.88 | 0.00 | 1150.01 | 4057736.41 | 35504417.50 |
| 1020.00 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 519.29 | 305.84 | 304.02 | 0.00 | 1150.01 | 4057750.55 | 35504391.04 |
| 1027.63 | 90.00 | 298.12 | 649.99 | 526.85 | 305.72 | 307.62 | 0.00 | 1150.01 | 4057754.15 | 35504384.32 |
| 1050.00 | 90.00 | 296.33 | 649.99 | 548.98 | 305.38 | 317.85 | 2.40 | 1150.01 | 4057764.38 | 35504364.42 |
| 1080.00 | 90.00 | 293.93 | 649.99 | 578.52 | 304.85 | 330.59 | 2.40 | 1150.01 | 4057777.12 | 35504337.27 |
| 1110.00 | 90.00 | 291.52 | 649.99 | 607.89 | 304.26 | 342.18 | 2.41 | 1150.01 | 4057788.71 | 35504309.60 |
| 1120.28 | 90.00 | 290.70 | 649.99 | 617.90 | 304.04 | 345.88 | 2.39 | 1150.01 | 4057792.41 | 35504300.01 |
| 1140.00 | 90.00 | 290.70 | 649.99 | 637.10 | 303.63 | 352.85 | 0.00 | 1150.01 | 4057799.38 | 35504281.56 |
| 1146.18 | 90.00 | 290.70 | 649.99 | 643.13 | 303.51 | 355.04 | 0.00 | 1150.01 | 4057801.57 | 35504275.78 |
| 1170.00 | 90.00 | 293.06 | 649.99 | 666.48 | 303.09 | 363.91 | 2.97 | 1150.01 | 4057810.44 | 35504253.68 |
| 1200.00 | 90.00 | 296.03 | 649.99 | 696.15 | 302.73 | 376.37 | 2.97 | 1150.01 | 4057822.90 | 35504226.39 |
| 1230.00 | 90.00 | 299.00 | 649.99 | 726.03 | 302.51 | 390.23 | 2.97 | 1150.01 | 4057836.76 | 35504199.79 |
| 1240.06 | 90.00 | 300.00 | 649.99 | 736.08 | 302.47 | 395.18 | 2.98 | 1150.01 | 4057841.72 | 35504191.03 |
| 1260.00 | 90.00 | 300.70 | 649.99 | 756.00 | 302.42 | 405.26 | 1.05 | 1150.01 | 4057851.79 | 35504173.82 |
| 1268.50 | 90.00 | 301.00 | 649.99 | 764.50 | 302.40 | 409.62 | 1.06 | 1150.01 | 4057856.15 | 35504166.53 |
| 1290.00 | 90.00 | 298.34 | 649.99 | 785.98 | 302.32 | 420.26 | 3.71 | 1150.01 | 4057866.79 | 35504147.85 |
| 1317.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 812.85 | 302.14 | 432.38 | 3.71 | 1150.01 | 4057878.91 | 35504123.72 |
| 1320.00 | 90.00 | 295.14 | 649.99 | 815.82 | 302.11 | 433.65 | 1.40 | 1150.01 | 4057880.18 | 35504121.01 |
| 1350.00 | 90.00 | 296.56 | 649.99 | 845.65 | 301.89 | 446.73 | 1.42 | 1150.01 | 4057893.26 | 35504094.01 |
| 1380.00 | 90.00 | 297.99 | 649.99 | 875.55 | 301.73 | 460.48 | 1.43 | 1150.01 | 4057907.01 | 35504067.34 |
| 1410.00 | 90.00 | 299.41 | 649.99 | 905.51 | 301.63 | 474.88 | 1.42 | 1150.01 | 4057921.41 | 35504041.03 |
| 1440.00 | 90.00 | 300.83 | 649.99 | 935.50 | 301.58 | 489.94 | 1.42 | 1150.01 | 4057936.47 | 35504015.08 |
| 1470.00 | 90.00 | 302.25 | 649.99 | 965.50 | 301.58 | 505.63 | 1.42 | 1150.01 | 4057952.16 | 35503989.51 |
| 1500.00 | 90.00 | 303.67 | 649.99 | 995.49 | 301.62 | 521.95 | 1.42 | 1150.01 | 4057968.48 | 35503964.34 |
| 1528.00 | 90.00 | 305.00 | 649.99 | 1023.46 | 301.70 | 537.74 | 1.43 | 1150.01 | 4057984.27 | 35503941.22 |
| 1530.00 | 90.00 | 304.70 | 649.99 | 1025.46 | 301.70 | 538.89 | 4.50 | 1150.01 | 4057985.42 | 35503939.58 |
| 1560.00 | 90.00 | 300.20 | 649.99 | 1055.45 | 301.72 | 554.98 | 4.50 | 1150.01 | 4058001.51 | 35503914.27 |
| 1590.00 | 90.00 | 295.70 | 649.99 | 1085.38 | 301.62 | 569.04 | 4.50 | 1150.01 | 4058015.57 | 35503887.78 |
| 1620.00 | 90.00 | 291.20 | 649.99 | 1115.07 | 301.40 | 580.97 | 4.50 | 1150.01 | 4058027.50 | 35503860.26 |
| 1628.00 | 90.00 | 290.00 | 649.99 | 1122.93 | 301.32 | 583.79 | 4.50 | 1150.01 | 4058030.32 | 35503852.77 |
| 1650.00 | 90.00 | 290.00 | 649.99 | 1144.51 | 301.11 | 591.31 | 0.00 | 1150.01 | 4058037.84 | 35503832.10 |
| 1680.00 | 90.00 | 290.00 | 649.99 | 1173.96 | 300.83 | 601.57 | 0.00 | 1150.01 | 4058048.10 | 35503803.91 |
| 1710.00 | 90.00 | 290.00 | 649.99 | 1203.44 | 300.56 | 611.83 | 0.00 | 1150.01 | 4058058.36 | 35503775.72 |
| 1728.00 | 90.00 | 290.00 | 649.99 | 1221.14 | 300.40 | 617.99 | 0.00 | 1150.01 | 4058064.52 | 35503758.81 |
| 1740.00 | 90.00 | 290.60 | 649.99 | 1232.96 | 300.30 | 622.15 | 1.50 | 1150.01 | 4058068.68 | 35503747.55 |
| 1770.00 | 90.00 | 292.10 | 649.99 | 1262.60 | 300.09 | 633.07 | 1.50 | 1150.01 | 4058079.60 | 35503719.61 |
| 1800.00 | 90.00 | 293.60 | 649.99 | 1292.37 | 299.93 | 644.72 | 1.50 | 1150.01 | 4058091.25 | 35503691.97 |
| 1828.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 1320.23 | 299.81 | 656.24 | 1.50 | 1150.01 | 4058102.77 | 35503666.45 |
| 1830.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 1322.23 | 299.80 | 657.09 | 0.00 | 1150.01 | 4058103.62 | 35503664.63 |
| 1860.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 1352.12 | 299.69 | 669.77 | 0.00 | 1150.01 | 4058116.30 | 35503637.45 |
| 1890.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 1382.03 | 299.59 | 682.45 | 0.00 | 1150.01 | 4058128.98 | 35503610.26 |
| 1900.00 | 90.00 | 295.00 | 649.99 | 1391.99 | 299.56 | 686.67 | 0.00 | 1150.01 | 4058133.20 | 35503601.19 |

（二）井身结构及钻井技术参数

1.井身结构

一开采用Φ311.15mm钻头完钻,下入套管Φ244.5×8.94mm表层套管；钢级为J55，壁厚为8.94mm。

二开采用Ф215.9mm钻头完钻，下入套管Φ139.7×7.72mm生产套管，钢级为N80，壁厚为7.72mm。

套管下入1850m，井底预留50m水平段沉沙空间，防止下套管发生粘、卡事故。

表2-5-3                            套管技术要求

| 套 管 程 序 | 尺寸(mm) | 钢级 | 壁厚 (mm) | 下入深度 (m) | 抗内压（MPa） | 抗挤毁（MPa） | 水泥返高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开表层套管 | 244.5 | J55 | 8.94 | 60 | 52.3 | 48.6 | 地面 |
| 二开生产套管 | 139.7 | N80 | 7.72 | 1850 | 73.4 | 51.6 | 地面 |

2.钻井技术参数

钻井技术参数主要是指钻压、转数、泥浆循环量等参数，工艺参数的选择，影响到钻进效率和钻井质量。施工中采用三牙轮钻头钻进技术参数为：中钻压、大排量、中低转速。

采用三牙轮钻头和螺杆钻具钻头进行施工时，正常情况下可选取下表参数，牙轮钻头采用的钻压数值不超过钻铤重量的70%，在开孔、换层、地层情况异常时，钻压、转速需减小。

表2-5-4                      正常钻进技术参数表

|  | 钻 头 直 径 | 钻 压（kN） | 转 数 (r/min) | 泵 量 (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Φ311.15mm | 20～60 | 48～64 | 24.2～31.6 |
|  | Ф203mm螺杆钻具 | 20～40 |  | 24.2 |
| 二开 | Ф215.9mm | 40～80 | 40～52 | 19.8～25.4 |
|  | Ф172mm螺杆钻具 | 20～30 |  | 21.6 |

## 第六节  工艺安排

一、钻井工艺

（一）钻具组合，见表2-6-2。

表2-6-2                          钻具组合表

| 开钻 次序 | 井眼尺寸（mm） | 钻进井段（m） | 钻具组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Ф311.15 | 0～60 | Φ311.15钻头+Φ203mm螺杆钻具+Φ165mm无磁钻铤3根+Φ127mm钻杆 |
| 二开 | Ф215.9 | 0～1900 | Ф215.9钻头+Φ172mm螺杆钻具（1.5°单弯）+Φ165mm浮阀+Φ165mm接头+Φ165mm无磁钻铤1根+EWD组合165mm转换接头+Φ127mm 钻杆+Φ127mm 加重钻杆4根+Φ127mm 钻杆 |

（二）泥浆施工中选用钻井液进行护壁钻进，具体要求为：

钻进钻孔液配制以防塌、防漏为目的，使用常规泥浆，根据施工实际情况进行调整，必要时加入降失水剂和稀释剂，以保证正常钻进，提高钻效。

配浆材料：钠膨润土，纯碱，高粘度纤维素，腐植酸钾，PAC-141或水解聚丙烯酰胺HPH。

泥浆性能要求：密度：1.05～1.15g/cm3，漏斗粘度：20～30S，失水量：＜10ml/30min，泥皮厚：1mm,含砂量：＜0.4％，PH值：8～9。

造斜段、增斜段、近水平顺层段钻进钻井液配制以防塌、增粘为目的。防止垮塌，提升岩屑上返能力，达到安全钻进的目的，因此采用无固相化学泥浆冲洗液循环技术，保障水平孔的顺利钻进。在保证施工安全的情况下，也可以采用清水钻进。采用连续泥浆罐、搅拌器、振动筛、除泥器等设备，对含沙量、泥饼等性能进行控制。并添加润滑剂、抑制剂等使钻井液有良好的润滑性、抑制性和携砂性。

用于配置无固相泥浆的材料：纯碱，高粘度纤维素，PAC-141或水解聚丙烯酰胺HPH、增粘剂、润滑剂等。

泥浆性能要求：密度：1.02～1.05g/cm3，漏斗粘度：20～30S，失水量：＜10ml/30min，含砂量：＜0.4％，PH值：8～9。

泥浆性能维护，施工中认真观测泥浆性能，发现性能达不到施工要求时，及时进行调整，调浆时，用搅拌机将泥浆调整好，顺循环槽将泥浆缓慢流入泥浆池中，起钻前尽量不要调整泥浆，以防止比重不均造成喷浆，泥浆中不得加入清水。施工中做好记录，做好固相清理工作，防止孔内事故发生。

现场泥浆材料管理：

1.钻场配备漏斗粘度计、失水量测试仪、密度计、含砂量测试杯和PH试纸等野外冲洗液性能测试工具，并设专人负责保管；

2.钻场泥浆净化、除砂设备如振动筛、旋流除砂器等，正常钻进时每个班运转不少于6h，同时设专人负责清理循环槽、沉淀池系统的岩屑，做好固相清理工作；

3.造浆用的膨润土，化学处理剂及其他材料必须采取防雨、防潮措施，不得受潮、结块影响使用效果。

（三）施工技术要点

1.轨迹控制技术要点

（1）控制好井眼轨迹，测点要合适，数据要准；

（2）钻进时必须控制井斜、严格执行设计，保证防斜打直井眼轨迹平滑；

（3）采用单点测斜仪器，始终保持井斜与设计同步，严格控制井眼曲率。

2.工具使用技术要点

（1）直井段采用PDC钻头+塔式钻具组合；

（2）钻进过程中，若有蹩跳等现象发生，要立即停钻分析原因，在原因不清的情况下，不允许钻进；

（3）加强工具管理、定期探伤检查、防止掉钻具、掉螺杆事故的发生。

3.井眼净化技术要点

（1）保证地面的机泵条件，使用3NB-1300泵170mm缸套，排量达到32～35L/S。钻井液的性能必须满足悬岩和携砂的要求；

（2）直井段钻进时优选钻头提高机械钻速，保证井壁稳定和井眼畅通；

（3）每钻进一个单根都要大幅度上下活动钻具。提高悬岩和携砂的能力；

（4）如发现震动筛面钻屑返出量较少、接单根困难，可使用高粘度、高切力的段塞泥浆清扫井眼；

（5）强化固控设备的管理，保证四级净化，而且必须做到固控设备利用率达到100%；

（6）钻井过程中必须保证钻井液性能良好，并及时混入液体和固体润滑剂，防止粘卡，降低附加拉力。

二、射孔工艺

（一）器材参数

表2-6-3                         射孔枪参数

| 射孔枪型号 | 外径（mm） | 孔密（spm） | 工作压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 89-16DP-60-105 | 89 | 12 | 105 |

表2-6-4                         射孔弹参数

| 射孔弹型号 | 主炸药类型 | 耐温（℃／6h） |
| --- | --- | --- |
| DP40RDX30 | RDX | 140 |

表2-6-5                    大通径可溶球桥塞参数

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） |  | 工作压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 外径 |  |
| 1 | 大通径可溶球桥塞 | 780 | 110 | 70 |

图2-6-1  电缆输送桥塞分段压裂井下工具串组合

图2-6-2  射孔枪示意图

（二）泵送射孔与电缆输送大通径可溶球桥塞及射孔

图2-6-3  射孔示意图

第一段之外的所有各段均采用泵送射孔与电缆输送大通径可溶球桥塞及射孔联作技术服务工艺，即用电缆连接井下射孔枪和桥塞工具串，在密闭施工状态下，将工具串下入井内，达到大斜度段后，井口加压推送工具串下行，通过调整泵排量，在工具串前后形成局部压力差，推动工具串达到目的层段，上提电缆点火坐封桥塞，再次上提电缆分别完成多簇射孔。

（三）工具串管柱结构

射孔工具串的质量必须满足在井口高压情况下工具串顺利下入井内的要求，即必须大于井口压力对电缆的上顶力、井液对工具串的浮力、密封脂对电缆的粘滞力之和。

根据分簇射孔要求和工具串质量，设计工具串结构，见表2-6-6。

表2-6-6                    簇段射孔工具串连接顺序表

| 序号 | 名称 | 外径 | 长度 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mm） | （mm） | （kg） |  |
| 1 | 马笼头及打捞筒 | 504 | 350 | 5 |  |
| 2 | 磁定位 | 700 | 450 | 15 |  |
| 3 | 快速接头 | 860 | 220 | 5 |  |
| 4 | 顶部接头 | 860 | 50 | 5 |  |
| 5 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 6 | 射孔枪3# | 890 | 1300 | 25 | 1.0m含射孔弹 |
| 7 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 8 | 中间接头 | 860 | 070 | 4 |  |
| 9 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 10 | 射孔枪2# | 890 | 1300 | 25 | 1.0m含射孔弹 |
| 11 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 12 | 中间接头 | 860 | 70 | 4 |  |
| 13 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 14 | 射孔枪1# | 890 | 1300 | 25 | 1.0m含射孔弹 |
| 15 | 枪身变扣 | 890 | 100 | 2.5 |  |
| 16 | 侧窗短接 | 860 | 180 | 4 |  |
| 17 | 尾部短接 | 860 | 120 | 3 |  |
| 18 | 快速接头 | 860 | 220 | 5 |  |
| 19 | 贝克20# | 930 | 1760 | 71 | 含点火头 |
|  | 坐封工具 |  |  |  |  |
| 20 | 坐封推筒 | 1100 | 570 | 17 |  |
| 21 | 桥塞 | 1100 | 780 | 8 |  |
| 总计 |  |  | 9340 | 236 | 系统耐70MPa |

（四）电缆弱点强度

电缆在使用中应同时满足：井口处电缆最大张力不超过电缆抗拉强度的50%，即不超过最大工作张力（25kN）；电缆弱点受力一般不得超过弱点强度张力的75%。

考虑上提工具串时的摩阻（30～50kg），电缆弱点设置必须保证工具串上提过程中有足够的安全系数，同时考虑泵送过程中有可能出现砂桥，电缆弱点断脱的风险较大。

结合井身结构，经过计算和试验，电缆头铠装12根钢丝（外10内2），拉断力18.0～19.0kN。

（五）射孔装备

1.绞车：液压控制电缆滚筒。

2.电缆：见表2-6-7。

表2-6-7                            电缆参数

| 型号 | 江苏华能电缆WGSB/8.00 |  |
| --- | --- | --- |
| 直径 | Φ8mm |  |
| 长度 | 6000m |  |
| 耐温 | -30～150℃ |  |
| 电缆伸长率 | >0.2％（大于2t） |  |
| 抗拉强度（两端固定） | 1110MPa |  |
| 最大额定张力 | 55.0kN |  |
| 铠装钢丝直径 | 内层：12×1.11mm | 外层：18×1.11mm |
| 每根钢丝抗拉强度 | 内层：2.136kN | 外层：2.136kN |
| 重量 | 空气中：281kg/km | 水中：218kg/km |

3.仪器：磁定位。

4.安全选发射孔面板：sever3000选发控制面。

5.电缆防喷装置：DLFP12-70型，防喷管连接长度：12m；防喷管通径：Φ120mm，额定工作压力：70MPa。该防喷装置连接顺序见表2-6-8。

表2-6-8                DLFP12-70型电缆防喷装置连接顺序表

| 序号 | 示意图 | 名称 | 通径（mm） | 长度（m） | 质量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | FPY7-70注脂密封控制头 | 8.1 | 3.5 | 170 | 5根阻流管 |
| 2 |  | FPG12-70防喷管 | 120 | 12.0 | 1110 | 2m×6根 |
| 3 |  | YXBZ12-70液控下捕捉器 | 120 | 1.2 | 143 |  |
| 4 |  | FP12-70循环三通 | 120 | 1.13 | 95 |  |
| 5 |  | 2FZ12-70液控双闸板防喷器 | 120 | 1.13 | 580 |  |
| 6 |  | 井口转换法兰 | 130 | 0.5 | 334 | BX169钢圈 |
| 合计 |  |  |  | 19.46 | 2432 |  |

注：DLFP12-70型电缆防喷装置连接顺序可根据现场实际情况调整。

（六）井下耗材

表2-6-9                         主要井下耗材

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射孔枪 | 89-16DP-60-105 | 35m | 70MPa |  |
| 2 | 射孔弹 | SDP41RDX25-2 | 420发 | 121℃/4h |  |
| 3 | 导爆索 | 80RDX Φ5.3 | 45m | 121℃/4h |  |
| 4 | 雷管 | DET-3050-084 | 45发 | 175℃ |  |
| 5 | 二极管 | EBPS | 45个 | 175℃ |  |
| 6 | 压力开关 | EBS-P+EBS-N | 45个 | 175℃/4h |  |
| 7 | 一级火药 | PUR-6000-200 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 8 | 二级火药 | PUR-6000-102 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 9 | 三级火药 | PUR-6000-105 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 10 | 四级火药 | PUR-6000-108 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 11 | 桥塞 | 大通径可溶球桥塞 | 10个 | 耐压差70MPa | 2套Baker20 |

## 第七节  压裂效果检验

一、压裂效果检验

（一）观察裂缝的扩展情况

本次地面压裂井主要是在坚硬岩层中形成人工预制裂缝，消除动载、降低静载，防止采场发生强矿压动力灾害。地面压裂井压裂目标层位为煤层上方55m处，施工射孔、压裂，通过布站点检测,其压裂缝网呈椭球体分布，长轴为200m以上、短轴为40～50m左右。

射孔施工过程中通过射孔点火的曲线波可以判断射孔作业是否成功，其次安排技术人员在井口位置根据震感来判断射孔弹是否成功引爆。待射孔工具串提出井口后，可以根据射孔枪弹夹是否还有射孔弹进行判断，最后通过给井里注入液体，根据井筒压力来判断是否射孔作业成功。

地面压裂井在压裂施工期间，可通过压裂仪表车泵压和压裂曲线变化实时进行检测，通过专业技术员分析检验是否满足足缝长和缝高要求。

（二）微地震检测

利用微地震检测对压裂段坐标的布点实时检测来判断，如果检测到没有达到缝长要求，可通过加入暂堵剂来改变液体流向和缝长的干扰最终达到改造目的，从而满足缝长和缝高要求。

（三）利用压裂施工及产后生产动态数据，通过压裂压力拟合、裂缝测试、压后生产动态历史拟合及试井等方法，评估压裂裂缝方位、形态、几何尺寸、改造体积等。

（四）压裂井施工验收标准及误差设定

1.根据要求完成地面压裂工程，提交地面压裂方案设计报告、地面压裂工程实施报告、地面压裂钻井工程主要数据汇总表、钻井工程总结报告、钻井液使用总结报告、固井数据表、固井施工总结、固井现场施工设计等相关资料；

2.根据周边钻孔及参数井的地质、测井资料，完成井眼的轨迹走势预测图，利用钻进过程中的地质导向资料分析轨迹变化；

3.做好地质录井，录井内容包括岩屑、钻时、钻井液、工程参数、简易水文、特殊作业等；

4.开展地球物理测井，主要包含交叉偶极子声波测井、标准测井、声幅测井、随钻测井、井斜测量等；

5.根据压裂工作区域地质概况，做好压裂井的着陆点管理，要求着陆点误差不能超过±2m；

6.在单井第一段射孔时，严格校深，调整管柱使射孔枪对准射孔井段，误差要求不超过±0.5m，射孔方位角误差不超过3°。在后续射孔段射孔时，误差要求不超过±0.5m，射孔方位角误差不超过3°；

7.在单井第一段压裂施工结束后，进行一次模拟泵送检验井筒畅通情况，确保后续泵送桥塞射孔联作管串顺利进行。获取破裂梯度、闭合压力、地层压力和有效渗透率；

8.地面布置一口压裂井，压裂井根据压裂要求进行设计；压裂段长度不小于930m；

9.压裂井固井质量满足《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017），压裂井与设计井斜偏差≤1.0°，水泥胶结质量良好及以上；

10.钻井施工过程中进行可靠的钻井定向轨迹控制，终井后提供钻井轨迹图，钻井压裂段轨迹位移较设计偏差不大于5.0m；

11.采用TCP复合射孔或泵送复合射孔工艺，每段射孔簇数3～4簇，每簇射孔数量10～12孔，单孔分段桥塞。

12.分段进行压裂，分段间距50m～65m左右，压裂施工排量以5～6m³/min为宜，每段施工压裂液用量350～400m³，单段压裂时长约1.5～2h。

13.压裂过程中必须实时监测裂缝方向、长度，各压裂分段裂缝长度不小于200m，缝高不小于50m，缝宽不小于50m；每段提供压裂施工及裂缝扩展监测数据分析报告。压裂期间井下采用钻孔应力计、光纤监测等方法对采场围岩应力应变等数据进行监测，给出明确评价报告。

14.压裂过程进行实时监测；地面微地震裂缝监测系统测点覆盖工作面压裂区域，且监测点不少于10个，微震监测探头随压裂区域不断调整，确保覆盖压裂区域。对压裂裂缝方向和形态等进行监测评价，为压裂过程中优化调整施工参数提供可靠依据。

（五）压裂期间效果检验

压裂期间效果检验主要采用钻孔应力计与光纤监测相结合的手段，同时实时监测地面压裂缝网动态扩展特征，评价地面压裂成缝效果。

（1）钻孔应力计监测：在压裂目标区巷道内预先埋设钻孔应力计，实时监测压裂过程中应力的动态变化，对比压裂前后应力变化幅度及影响范围，评价压裂对岩体应力场的改造效果；

（2）光纤钻孔应力监测：在压裂目标区巷道内布设光纤钻孔应力传感器，实时监测压裂过程中岩体的应变响应。光纤具有高灵敏度的优势，能够捕捉裂缝扩展过程中的微应变变化，并通过应变来反映应力变化情况。共布置三个光纤钻孔应力传感器，光纤钻孔角度垂直于煤层倾向，钻孔深度为30m。光纤钻孔应力监测由项目研究单位负责实施。

拟在南103-1回风顺槽布置三个光纤钻孔，钻孔位置拟定于南103-1回风顺槽测点8前104m处、测点6处及测点4处，光纤应力监测点布置见图2-7-1。

图2-7-1  光纤应力监测点布置

①南103-1回风顺槽光纤钻孔1：光纤钻孔深度30m，钻孔垂直岩层层理面钻进，钻孔角度与水平面夹角为28°。钻孔剖面见图2-7-2。

图2-7-2  光纤钻孔1剖面图

②南103-1回风顺槽光纤钻孔2：光纤钻孔深度30m，钻孔垂直岩层层理面钻进，钻孔角度与水平面夹角为28°。钻孔剖面见图2-7-3。

图2-7-3  光纤钻孔2剖面图

③南103-1回风顺槽光纤钻孔3：光纤钻孔深度30m，钻孔垂直岩层层理面钻进，钻孔角度与水平面夹角为21°。钻孔剖面见图2-7-4。

图2-7-4  光纤钻孔3剖面图

（3）地面微震监测：在压裂井周围地表按设计坐标布设检波器，构建地面微震监测台网，实时采集压裂过程中岩体破裂产生的微震事件。通过对微震事件的空间定位、能量计算及震级分析，动态反演裂缝的扩展方向、延伸长度、宽度及高度等几何特征参数。评价裂缝扩展是否覆盖预定防控层位，判断压裂成缝效果是否满足工程要求。

（六）回采期间效果检验

回采期间效果检验侧重于压裂后工作面回采期间相关矿压数据的综合评价分析，采用多源监测手段进行全周期评价：

（1）巷道变形监测：定期观测巷道顶底板移近量、两帮收敛量等变形指标。通过对监测数据的动态分析，掌握巷道围岩变形速率及累计变形量的变化规律，与东翼104工作面回采期间巷道变形量进行对比，评价地面压裂区域应力调控及卸压保护效果；

（2）钻孔应力计监测：在回采巷道两帮煤体内布设钻孔应力计，持续监测采动影响下煤体应力的动态演化规律。通过分析应力曲线随工作面推进的变化特征，掌握超前支承压力峰值位置、峰值大小及影响范围。将实测应力数据与未实施地面压裂的东翼104工作面回采期间应力监测结果进行对比，评价地面压裂区域应力调控及卸压保护效果；

（3）支架工作阻力监测：实时监测支架工作阻力变化，通过对支架阻力曲线的动态分析，掌握顶板来压步距、来压强度及周期来压规律。将实测数据与未实施地面压裂的东翼104工作面回采期间支架阻力监测结果进行对比，评价地面压裂厚硬覆岩弱化及结构调控效果；

（4）微震监测：分析压裂期间井下微震监测系统监测数据，分析回采期间覆岩破裂微震事件的时空分布及能量释放特征。将实测数据与未实施地面压裂的东翼104工作面回采期间微震监测结果进行对比，分析微震能量能级特征，评价地面压裂覆岩结构调控及卸压释能效果。

二、检测站点布置

检测现场勘察：红会第一煤矿分公司矿井位置、地形、地貌以及井轨迹走向；

布设检测分站，记录各分站坐标，并求出各分站相对于井口的位置；

系统参数设置及调试：打开主分站仪器，调试主分站之间的通信联络、数据传输，并进行参数设置；

初步确定地面检测点布置方式（见图2-7-1），每三个压裂段布置一组测点用以检测各压裂段裂缝扩展时的微地震时间，每组共有10个测点，沿井筒上下两侧分布，各测点坐标如表2-7-1所示，测点坐标可依据现场地表条件进行调整。

图2-7-5  地面测点布置图

表2-7-1                      地面测点坐标

| 测点 |  | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 压裂段 1-3 | 1 | 4058015.392 | 35503659.389 |
|  | 2 | 4057987.101 | 35503703.805 |
|  | 3 | 4057974.831 | 35503754.564 |
|  | 4 | 4057955.553 | 35503804.612 |
|  | 5 | 4057937.585 | 35503846.851 |
|  | 6 | 4058183.884 | 35503728.194 |
|  | 7 | 4058166.725 | 35503782.206 |
|  | 8 | 4058148.095 | 35503823.873 |
|  | 9 | 4057130.981 | 35503867.714 |
|  | 10 | 4058108.004 | 35503913.052 |
| 压裂段 4-6 | 1 | 4057918.356 | 35503880.413 |
|  | 2 | 4057893.582 | 35503923.971 |
|  | 3 | 4057870.313 | 35503978.281 |
|  | 4 | 4057838.534 | 35504023.606 |
|  | 5 | 4057810.361 | 35504071.518 |
|  | 6 | 4058079.056 | 35503970.246 |
|  | 7 | 4058048.013 | 35504022.015 |
|  | 8 | 4058023.181 | 35504067.986 |
|  | 9 | 4057999.982 | 35504110.666 |
|  | 10 | 4057981.735 | 35504154.053 |
| 压裂段 7-9 | 1 | 4057783.751 | 355041125 |
|  | 2 | 4057759.812 | 35504158.075 |
|  | 3 | 4057741.052 | 35504198.952 |
|  | 4 | 4057718.676 | 35504249.501 |
|  | 5 | 4057701.859 | 35504289.555 |
|  | 6 | 4057954.148 | 35504198.316 |
|  | 7 | 4057930.777 | 35504246.786 |
|  | 8 | 4057897.304 | 35504300.201 |
|  | 9 | 4057877.686 | 35504349.681 |
|  | 10 | 4057856.051 | 35504394.944 |
| 压裂段 10-11 | 1 | 4057687.792 | 35504326.699 |
|  | 2 | 4057668.383 | 35504362.368 |
|  | 3 | 4057648.365 | 35504394.734 |
|  | 4 | 4057631.621 | 35504433.193 |
|  | 5 | 4057616.891 | 35504464.593 |
|  | 6 | 4057841.232 | 35504431.782 |
|  | 7 | 4057818.973 | 35504474.671 |
|  | 8 | 4057797.165 | 35504514.306 |
|  | 9 | 4057770.131 | 35504545.665 |
|  | 10 | 4057755.690 | 35504585.802 |

## 第八节  压裂工具组合

一、压裂液及化工料见表2-8-1。

表2-8-1                      压裂液及化工料准备表

| 施工液名称 | 用量（m3） | 配制（名称、浓度、用量） |
| --- | --- | --- |
| 滑溜水 | 4950m3（共计） | 0.15%降阻剂+0.3%助排剂+0.3%粘土稳定剂+0.1%杀菌剂 |
| 降阻剂 | 0.3% | KCl |
| 化工料 | 用量（%） | 所需化工料（kg） |

二、压裂施工设备见表2-8-2。

表2-8-2                          施工设备

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压裂车 | 2500型 | 台 | 5 |
| 2 | 混砂车 |  | 台 | 1 |
| 3 | 管汇车 |  | 台 | 1 |
| 4 | 砂罐车 |  | 台 | 1 |
| 5 | 仪表车 |  | 台 | 1 |
| 6 | 随车吊 |  | 台 | 1 |
| 7 | 井场储液罐 | 50m3 | 套 | 20 |

三、井下耗材见表2-8-3。

表2-8-3                         主要井下耗材

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射孔枪 | 89-16DP-60-105 | 35m | 70MPa |  |
| 2 | 射孔弹 | SDP41RDX25-2 | 420发 | 121℃/4h |  |
| 3 | 导爆索 | 80RDX Φ5.3 | 45m | 121℃/4h |  |
| 4 | 电子雷管 | DET-3050-084 | 45发 | 175℃ |  |
| 5 | 二极管 | EBPS | 45个 | 175℃ |  |
| 6 | 压力开关 | EBS-P+EBS-N | 45个 | 175℃/4h |  |
| 7 | 一级火药 | PUR-6000-200 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 8 | 二级火药 | PUR-6000-102 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 9 | 三级火药 | PUR-6000-105 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 10 | 四级火药 | PUR-6000-108 | 11个 | 175℃/4h |  |
| 11 | 桥塞 | 大通径可溶球桥塞 | 10个 | 耐压差70MPa | 2套Baker20 |

## 第九节  地面压裂井完井施工设计

地面压裂井完井施工要求如下：

1.施工结束后，使用水泥砂浆等安全材料对地面直井上半井段施行不低于150m的灌填，并在井口安设铁盘封盖；

2.钻井灌填周围有地面水影响的，应当设置排水沟；

3.在钻井井口位置做永久标示，注明井号，围栏圈闭保护。

## 第十节  施工验收

1.钻井现场验收，在钻井施工过程中，组织好钻井的现场验收，对钻井的孔深、方位角、倾角、封孔、致裂进行验收，并做好现场验收记录，及时进行验收总结，签订钻井终井验收单。并对钻孔进行挂牌管理，牌上必须出现钻孔号、倾角、方位角、致裂次数、时间、压力参数等。

2.水力压裂施工后，废料须集中回收，妥善处理。可能造成土壤污染的情况，应采取防渗措施，确保不污染环境。

3.水力压裂施工后，将压裂施工进行总结上报相关部门。

4.水力压裂施工后，对作业场地进行平整、复原，落地材料进行回收。

5.压裂液及其返排液应回收处理，严禁造成污染。

## 第十一节  压裂对巷道支护影响评估

目前开采101工作面，下一步接替103工作面，开采水平为+1175m。为探究水平井压裂段是否会对工作面巷道围岩稳定性产生影响，选取部分压裂靶点（图2-11-1）进行分析。基于以往经验，工作面地面压裂裂缝扩展形态，其压裂缝网呈椭球体分布，长轴为200m以上、短轴为40～50m左右，根据压裂设计及预期缝网扩展形态，由图2-11-1可知，裂缝底界面距103顶板巷法向距离约为35～40m，距离101顶板巷约为40～70m，均未波及巷道围岩支护体，对顶板巷道几乎无影响。压裂裂缝对101和103工作面底板巷道距离远亦无影响。因此在现有压裂设计条件下，预期缝网对101和103工作面巷道稳定性影响小，需要注意的是，在压裂过程中井下巷道及工作面等采场范围人员需要撤出。

图2-11-1 地面压裂缝网与巷道的空间位置关系

第三章  专项施工安全保证措施

一、安全生产教育及现场安全要求

（一）员工上岗前，必须进行安全生产教育，待考核合格后，方准上岗作业，特种作业人员必须持证上岗；

（二）所有现场作业人员必须购买意外伤害保险；

（三）严禁违章作业；

（四）施工现场当班人员必须穿戴好个人安全防护用品；

（五）现场各种安全警示牌、标识牌、岗位责任制等必须清楚、醒目，各种防护罩及其他安全设施必须齐全、有效；

（六）上塔作业人员必须系好安全带，活动工作台必须设置防坠装置；

（七）在雷雨季节施工时，必须在钻塔上安装避雷针；

（八）现场应配备6只以上灭火器（MFABC4）；

（九）施工安全技术措施另行单独编制，审签后实施；

（十）本设计未尽事宜严格按《煤矿安全规程》（2025）和《地质勘探安全规程》（AQ 2004-2005）执行。

二、钻具使用安全措施

钻头使用的基本规则参见《钻头使用基本规则和磨损评定方法》（SY/T 5415-2012），操作基本规则如下：

（一）钻头下井前应确认井底干净、无落物；

（二）若起出钻头与下井钻头直径之差大于2mm，则应考虑通井；

（三）钻头宜缓慢通过转盘。钻头通过井眼中的套管鞋、台阶、狗腿、缩径段时，应放慢下钻速度；

（四）若必须在缩径段划眼，则应采用低转速、低钻压和尽可能大的流量划眼，缓慢通过缩径井段；

（五）下最后一个单根或立柱时，宜缓慢开泵，逐渐加大排量至实际值，低转速缓慢下放，冲洗井底；

（六）牙轮钻头按规定磨合30min；金刚石钻头按生产厂家推荐的钻井参数低转速、低钻压钻进0.3～0.5m，完成井底造型，造型过程中，不应急于加钻压，以免损坏钻头；

（七）接单根后应匀速下放至井底，逐渐加压，不应猛放、溜钻，避免钻头受损；

（八）开钻前对所有钻具、井下工具和接头进行探伤检查，防止有伤钻具入井；

（九）钻井水使用前需要测试并添加杀菌剂/漂白剂处理水中的微生物；

（十）使用合格泥浆材料，泥浆材料应证件齐全；

（十一）储备好液体、固体润滑剂，确保施工防止拖压。

三、套管施工安全措施

套管要求：提前将套管运至施工现场，套管进场后，根据材质单、合格证及《质量管理体系 要求》（GB/T 19001-2016），会同甲方对套管内、外表面、规格、外观质量进行验证，要求不允许有目视可见的裂纹、折叠、结疤、轧折和离层；无明显弯曲，椭圆，凹凸等现象，合格后才能进行下管作业。

下井套管证件齐全并现场留存（合格证、检查报告等）。

四、固井工艺安全措施

套管到达井场后要进行根根通径、检查接箍及螺纹情况，详细检查内部包括：尺寸、钢级、壁厚、扣型、丝扣、接箍、内径规格及根数，测量并编号，严防不合格套管入井。套管浮箍、浮鞋、胶塞、环形钢板等附件齐全，检查合格后对附件进行清理丝扣。下套管是使用厂家提供的专用密封脂。一开固井候凝不低于8h方可进行后续施工，二开全程固井碰压15MPa，稳压10min无压降正常，继续打压至20MPa，稳压20min，压降小于0.5MPa为试压合格。

（一）表层套管固井

1.表层套管要防粘卡及遇阻等。下套管时严防错扣，上扣要达到规定的扭矩值。上扣不到位，不得使用电焊加焊处理，必须更换套管；

2.认真执行固井作业规程，下套管过程中要认真观察井口泥浆返出情况；

3.精心操作，控制上提下放速度，减小井内激动压力，防止井塌；

4.固井水泥要返至地面，套管内留10.0m以上水泥塞。水泥未返至地面要从井口环空灌注水泥浆，确保井口部位封固好、水平度合格；

5.固井水泥返至地面。固井前把联顶节垫好、找正并固定，如果浮箍失效，则关井候凝6h后，方可拆卸联顶节。

（二）生产套管固井

1.把好井身质量关，在阻卡井段拉顺井眼，必要时进行划眼，保证井眼畅通。如有井漏，先堵漏后固井；

2.下套管前，对机房动力设备、钻井泵、钻机、循环系统等关键设备进行检修保养，保证固井施工中钻井设备运转正常；

3.套管螺纹必须清洗干净，使用标准螺纹密封脂，涂抹均匀，涂抹套管螺纹锁紧密封脂，其余套管在螺纹表面均匀涂抹套管螺纹密封脂；

4.套管上钻台戴好护丝，严禁磕碰。控制套管下放速度，减小井内激动压力，防止井塌。并有专人观察井口钻井液返出情况，发现异常及时采取措施。要坚持每下入10～15根灌一次，条件允许可以边下套管边灌浆。套管扶正器下入要求：直井段、斜井段要求2根一个弹性扶正器，水平段要求3根加一个整体式刚性扶正器；

5.严格控制上扣速度，上扣速度小于25圈/min；

6.固井过程中，有专人观察井口钻井液返出量，分析判断井下情况；

7.要求各岗位紧密配合，确保注水泥作业连续进行；

8.如果回压阀门失灵，候凝期间要派专人观察井口压力变化，按要求放压，发现异常及时采取措施；

9.全程固井需在着陆点以上40～50m合适位置加装一节短套，水平段中间合适位置 加装一节短套。

（三）注水泥作业要求

生产套管固井前，施工单位应根据甲方要求，进行固井施工设计，并按规定报有关部门审批后实施。固井前召开三方固井协作会，明确各自责任和任务。

1.按照井内温度、压力条件及水泥和外加剂设计，进行不同套管程序设计的水泥浆室内实验，要求各项性能指标达到要求，并提交试验报告；

2.每次固井施工前，施工单位要提交符合固井设计格式的施工报告；

3.注水泥浆之前，现场采样，进行水泥浆稠化时间，相溶性复合试验，确保注水泥浆施工安全、顺利；

4.套管下到设计位置之后，循环钻井液两周以上，钻井液性能达到注水泥浆要求；

5.注水泥必须按照设计进行，确保连续施工。水泥浆和前置液注入量、注替排量、水泥浆密度和性能必须达到设计要求，尽可能实现紊流顶替。单车和全车水泥浆密度应控制在设计要求的±0.03g/cm3范围以内；

6.注水泥期间，专人专岗观察井口钻井液返出量，分析判断井下情况；

7.采用放压候凝。若回压阀门失灵，则要求顶压并控制其井口压力不高于管内外静压差1MPa，并要求有专人负责观察、放压和记录，发现异常及时采取措施。

五、射孔施工安全措施

（一）场地布置

- 1.吊车、防喷装置、运输车摆放在方便吊装的位置；摆放绞车对准井口，放置绞车轮胎掩木；

- 2.在绞车停放位置至井口区域铺设塑料胶布，防止作业的油污污染地面和地面砂石粘附电缆；

- 3.在工作区域设置安全警戒带，在出入口旁放置警示牌和静电释放装置；

- 4.检查井场漏电情况。

（二）井口设施安装

- 1.使用10T链条将张力计和地滑轮固定在井口压裂下部并安装地滑轮支撑架，连接张力通讯线；

- 2.绞车下放足够长的电缆，将电缆安装在地滑轮上，以便下一步将电缆安装于天滑轮、控制头及防喷管，将多余电缆放于安全位置（电缆支架上），确保后续起吊作业的安全；

- 3.将空压机托撬、液控注脂托撬置于地面合适位置，地面连接控制头（5根阻流管）、防喷管（2.0m×6根）、及其注脂、回脂、液控、溢流等管线，并用透明胶带、铅丝固定控制头管线。按连接顺序连接各部件；

- 4.在防喷管最上部安装吊臂，连接三角吊板、钢丝绳、天滑轮等部件；将电缆穿过天滑轮、控制头、防喷管，铠装电缆头，连接马笼头与磁定位仪；

- 5.地面作业的同时，吊车将井口转换法兰吊至压裂井口，将二者稳固连接，使用同样方法顺次完成液控双闸板防喷器、循环三通、液控下捕捉器的连接；连接液控下捕捉器液控管线、放压管线及液控双闸板防喷器注脂管线；

- 6.进行上述工作的同时，装配并连接下井工具串；

- 7.在地滑轮处拉拽电缆，其他人配合推送下井工具串，将工具串置于防喷管内，安装并固定起吊滑车；

- 8.用35T吊车将天滑轮、控制头及防喷管串等装置缓慢吊起，防喷管串处于垂直状态后，卸掉起吊滑车，吊车继续提升防喷管串，直至防喷管底部高于井口上面的液控下捕捉器50cm左右。期间绞车同步配合放电缆，工具串一直漏出防喷管50cm左右；

- 9.启动空压机打足液控及注脂气源压力，使下捕捉器拨叉处于“常闭”状态；

- 10.用绞车提升下井工具串，使之全部进入防喷管，吊车摆动防喷管使其与井口同心，下放防喷管，连接防喷管。期间严防工具串“触顶”；

- 11.防喷管连接完毕后，吊车上提张力锁定为3T；

- 12.采用人工压电缆的方法使工具串触顶，绞车缓慢拉直电缆，仪器及绞车深度表置零。

六、压裂施工安全措施

（一）压裂施工要求

1.施工中资料录取要求：实时监测压裂施工中压力、排量、砂比等各项施工参数并记录。对于压前及压后资料录取按照《地面煤层气井压裂施工设计规范》（MT/T 1196-2020）的要求填写；

2.成立施工指挥小组，确定施工指挥人员。压前召开安全分工会，进行措施交底，使每个单位、施工人员岗位责任明确，团结协作；

3.施工时由指挥人员统一指挥，施工时若发生特殊情况，负责人员应及时商议，果断处理；

4.施工中指挥人员必须服从现场压裂监督的监督与指挥；

5.仪表车、混砂车、砂罐车、井口、压裂液罐区必须保证通讯畅通，严格按指令行事；

6.本次施工压力最高限压30MPa；

7.使用液氮、二氧化碳压裂时要有防冻堵、防操作人员窒息措施。对高压气井压裂，井口配置防喷器及相应的辅助工具。

8.在居民住宅等要害地区施工，应有明显的安全提示牌标记，并有相应的应急逃生及疏散群众预案。

9.在整个施工的全过程中，要严格执行环境保护的相关规定，严禁在井场附近排放残液、废液，做到工完料尽。

10.每种添加剂须提供材料安全使用说明书。

11.压裂车的安全阀应定期检测，施工前应进行检查。

七、压裂井过断层防漏措施

1.过断层井漏预防措施

（1）表层黄土层胶结强度低，渗透性强，采用坂土钻井液，加入1%单向压力暂堵剂；保证携岩排量，降低井内岩屑浓度，表套管脚要坐入坚硬地层；

（2）钻遇易漏层段起下钻或接单根，加大单向压力暂堵剂用量2-5%，使钻井液具有良好的封堵作用，以提高地层的抗张能力；

（3）提高钻井液密度时，应严格控制加重速度以放压漏地层，确保钻井液密度均匀。

2.过断层井漏处理措施

一旦发生井漏，根据漏失情况，首先采用不同比例和不同浓度的桥堵浆，对漏层及时进行桥塞封堵。若非储层段桥浆堵漏承压效果不佳时，采用无需粒径匹配的可固化堵漏技术进行堵漏作业，若仍然达不到要求，打水泥堵漏。

（1）如漏失量≤5m3/h，堵漏方法可采取提高泥浆粘度、加入单封等随钻堵漏，或采取起钻静止堵漏。

（2）如漏失量在5～15m3/h，应及时起钻下光钻杆推荐采用10%～12%堵漏剂浓度的桥堵浆进行泥浆承压堵漏，一次不成功，视堵漏效果，可调整配方反复堵1～2次。

（3）如漏失量在15～25m3/h，应及时起钻下光钻杆推荐采用10%～20%堵漏剂浓度的桥堵浆进行泥浆承压堵漏，一次不成功，视堵漏效果，可调整配方反复堵1～2次。

（4）如漏失量≥25m3/h或失返性漏失，应及时起钻下光钻杆推荐采用15%～25%堵漏剂浓度的桥堵浆进行泥浆承压堵漏，一次不成功，视堵漏效果，可调整配方反复堵1～2次。

（5）若桥浆堵漏承压效果不佳时，可采用可固化堵漏技术或挤水泥等方法堵漏。

在钻井过程中遇断层发生井漏后，必须及时采取堵漏措施。可采用随钻堵漏、挤水泥、注桥塞堵漏浆或注桥塞堵漏浆加挤水泥堵漏方法，制定针对性的堵漏方案。施工时，优选新型堵漏材料和堵漏新工艺应对不同类型漏失，堵漏泥浆严格按照技术要求配制，以确保堵漏成功。

防漏堵漏可采用工程措施防漏和用加有堵漏剂的高粘白土浆堵漏。大漏失采用低固相聚合物钻井液加混合堵漏剂的方法。钻进中发生漏失后按漏失程度进行堵漏作业：

渗透性漏失：采取提高泥浆粘度、加入单封等暂堵剂；

较大型漏失：采用打水泥或进行泥浆承压堵漏，可适当加入凝胶；

大型漏失或失返性漏失：采用下光钻杆注桥塞堵漏浆或桥塞堵漏浆加挤水泥堵漏方法。

八、压裂井施工后井下防水措施

（一）严格执行物探先行原则

压裂影响区巷道掘进与回采作业前，必须采用先进物探技术对压裂层位进行三维水文扫描，依据探测数据精准实施探放水钻井施工，超前释放潜在水患。

（二）保障疏水系统全路径畅通

系统排查工作面至中央水仓的排水沟、泄水孔及管路网络，严禁杂物堆堵影响排水效率。

（三）优化水仓调蓄能力管理

制定水仓分级清淤标准，配套安装液位联动报警装置，确保水仓有效容积始终高于矿区最大单日涌水量预测值的1.5倍。

九、报废处理

地面直井出现下述情况时宜进行报废处理

1.地面直井被切断或堵塞，无法继续施工；

2.地面直井出现涌水或与采空区打透能够抽采，无法继续施工。

十、完井井口装置

完井井口装置必须符合设计要求，井口套管接箍顶部必须保持水平，完井井口生产套管出地高0.2m。完井后及时戴上套管帽，标注井号并点焊牢靠。

第四章  施工工期

钻井自开钻之日起80天完成野外施工任务，具体工期安排见下表。

表4-1-1                地面压裂井施工周期进度表

第五章  投资概算

一、投资范围

投资范围包括甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司地面压裂井设计所需要的井巷工程、工程建设其他费、工程预备费等费用。

二、编制依据

1.工程量

依据本项目设计说明书及主要机电设备与器材清册。

2.概算指标

（1）井巷工程：执行《煤炭建设井巷工程直接费概算定额》（NB/T 51073-2017）（国家能源局公告〔2017〕8号）；《煤炭建设井巷工程辅助费概算定额》（NB/T 51074-2017）（国家能源局公告〔2017〕8号）；

（2）工程建设其他费用：执行《煤炭建设其他费用规定（2015）》（NB/T 51064-2016）（国家能源局2016年第6号）。

3.价格依据

（1）设备价格：主要采用厂家询价，部分参考《机电设备报价手册》《煤炭工业常用设备价格汇编》(1999年版) 的设备价格并调至2025年价格水平；

（2）材料价格：执行白银市地区现行材料指导价，不足部分采用市场询价及《煤炭工业安装工程定额外材料预算价格》并调至2025年价格水平；

（3）地区价差调整：参考煤炭工业西安工程造价管理站对临近煤矿“景泰煤业有限公司”地区价差综合调整系数的批复《关于白岩子矿井及选煤厂项目初步设计概算规费及地区价差综合调整系数的批复》（煤西价字〔2019〕149号），并按近年来工业品上涨指数调整至基准年2025年；

（4）人工费调整：执行《关于调整煤炭建设工程计价标准（2015基价）人工单价及有关规定的通知》（中煤建协字〔2021〕第125号）。

4.取费标准

（1）综合费率：执行国家能源局公告〔2016〕第6号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》(2015)，中煤建协字〔2016〕第116号文颁发的《煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定》，中煤建协字〔2020〕第84号文颁发的《关于煤炭建设工程防治扬尘污染费用等计取规定的通知》，中煤建协字〔2021〕第125号文颁发的《关于调整煤炭建设工程造价计价标准（2015 基价）人工单价及有关规定的通知》，中煤建协字〔2023〕第73号文颁发的《关于调整煤炭建设工程计价标准（2015）安全施工费费率的通知》，项目属于一类地区；

（2）规费：执行煤西价字〔2024〕第36号文批复的《关于“煤炭建设工程社会保险费等规费计取规定的批复”的通知》，规费综合费率为31.38％；

（3）增值税税率：执行《关于重新调整煤炭建设工程计价依据增值税税率的通知》（中煤协字〔2019〕37号文），按9%计取。

5.工程预备费

执行国家能源局2016年第6号公告颁发的《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定(2015)》，按4%计取。

三、资金筹措

本项目所需资金全部由企业自筹。

四、投资构成

项目总投资为1599.08万元。（其中：工程费用为1398.24万元；工程建设其他费用139.33；工程预备费61.50万元）。