# 王家山煤矿分公司DTL120/120/250带式输送机

# 矿用隔爆三相永磁直驱滚筒技术参数

一、名称：矿用隔爆型三相永磁直驱滚筒

二、型号：STYB250-5.0-1000×1200（1140/660）

三、数量：1台

四、技术参数及要求

1.永磁电动滚筒主要性能参数

（1）规格型号：STYB250-5.0-1000×1200（1140/660）

（2）额定功率: 250KW

（3）额定电压：1140/660V

（4）额定转速：75r/min

（5）带速范围：0-5.0(m/s)   可调

（6）滚筒直径：φ1000mm

（7）适用带宽：1200mm

（8）防护等级：IP55

（9）冷却方式：IC3W7   (水冷)

(10) 绝缘等级：H级

2.技术指标

(1)永磁同步电动滚筒可在5Hz─额定频率的任意转速下长时间运行。

(2)永磁滚筒在运行时，轴承应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐，不夹杂有害杂音。

(3)当三相电源平衡时，永磁滚筒三相空载电流的任何一相电流与三相平均值的偏差（绝对值）不得大于平均值的10%。绕组及引线应满足额定电流要求，同时满足绝缘等级H。

(4)永磁同步电动滚筒出厂前，测试绕组冷态直流电阻，绝缘电阻，交流耐压试验，空载运行试验，匝间绝缘试验、振动、噪声、滚筒外径圆跳动试验等，并出具出厂试验报告。

(5)出厂前包装严实，防止设备在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中损坏。

(6）永磁同步电动滚筒转子耐受温度不低于180℃。在三相短路（永磁滚筒电流冲击最大）、退磁风险最大时，磁钢退磁每10年退磁率<1%，而且抗退磁温度要远高于三相短路情况下退磁温度，使用寿命不低于20年。

(7)滚筒的筒体的包覆层采用陶瓷包胶，其阻燃、抗静电性能符合MT962标准的要求，提供相应的矿用产品安全标志证书，陶瓷包胶质保5年。

(8)永磁电动滚筒前后轴承设计有专用注排油口，方便更换和补加润滑油脂，采用免维护设计。

（9）永磁电动滚筒定子预埋温度传感器测温PT100共2支，一用一备，实现对永磁电动滚筒的温度监测和保护,并进入集控系统予以监测。

（10）永磁滚筒前后轴承选用进口SKF轴承或FAG轴承。前后轴承均预埋温度传感器PT100，各2支，一用一备，可实时监测轴承温度，并可接入集控中心和变频器，以便实时监控。

（11）永磁电动滚筒具有恒转矩特性。起动转矩和过载转矩至少额定转矩的2倍。

（12）滚筒的筒体使用Q235材质，厚度不小于40mm，其包覆层材料应采用陶瓷阻燃材料，其阻燃、抗静电性能应符合MT962标准的要求，并应有有效的矿用产品安全标志证书；包胶要附带第三方检测的抗静电、阻燃报告（委托单位是王家山煤矿分公司）。

- 五、售后服务和承诺

- 1、供货方产品按国标及行业标准执行，产品质量实行“三包”。发货时随机附带的文件包含但不限于：完整安装使用说明书、产品合格证、出厂检验报告，产品防爆、煤安标志证书的资质文件；供方承诺提供的防爆、安标资质编号及备案文件完全匹配技术协议所签订的产品，如有违反，所造成的直接或间接的一切责任将由供货方承担，如对需方生产及其他设备造成的经济损失的，供货方应无条件赔偿相关损失。

- 2、供货方承诺在货到送货地点或现场时，按照需方要求时间内安排技术人员提供免费技术指导、培训，免费指导设备调试安装。

- 3、供货方在接到需方技术服务申请后，于2小时内快速响应，并在24小时内安排人员达到现场解决问题，直至问题解决。

- 4、因供货方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质质量原因造成使用问题，供货方应无条件免费维修或更换，如对需方生产及其他设备造成的经济损失的，供货方应无条件赔偿相关损失。

- 5、当需方对供货方提供的设备和材料有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的材质、性能、可靠性等品质检验。解释双方应相互配合，不应无故拖延。

- 6、整机质保期为设备在使用现场验收合格并正式投入使用后12个月，质保期外优先提供服务，并以优惠价格提供备品备件。