综合保护装置明细表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皮带机综合保护装置 | KHP352 | 套 | 1 | - 1、必须与矿方现使用的井下皮带机集控系统皮带机综合保护装置一致，能够接入矿井皮带机集控系统 - 2、生产厂家：江苏三恒 |
| - 1 | - 矿用本安型可编程控制器（含三恒矿用可编程控制器、控制器软件 V1.0） | - KXH18（A） | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 矿用隔爆兼本安型电源箱（含三恒矿用本安电源软件 V1.0） | - DXJ660/18(A) | - 台 | - 1 |  |
| - 3 | - 矿用本安型拉绳急停扩音电话（含三恒基于矿用急停闭锁、扩音电话软件 V1.0） | - KTK18(C) | - 台 | - 10 |  |
| - 4 | - 矿用本安型拉绳急停闭锁开关（含三恒基于矿用急停闭锁、扩音电话软件 V1.0） | - KHJ18 | - 台 | - 10 |  |
| - 5 | - 10米煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | - MHYPBV 2x2.0 2x0.75 3x0.5mm2（10m） | - 根 | - 10 |  |
| - 6 | - 20米煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | - MHYPBV 2x2.0 2x0.75 3x0.5mm2（20m） | - 根 | - 40 |  |
| - 7 | - 50米煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | - MHYPBV 2x2.0 2x0.75 3x0.5mm2（50m） | - 根 | - 2 |  |
| - 8 | - 矿用本质安全型烟雾传感器（含三恒矿用本质安全型烟雾传感器嵌入式软件V1.0） | - GQQ5(A) | - 台 | - 1 |  |
| - 9 | - 矿用本质安全型红外温度传感器（三恒温度传感器软件V1.0） | - GWH300 | - 台 | - 1 |  |
| - 10 | - 矿用本安型堆煤传感器（含三恒堆煤传感器软件V1.0） | - GUD2 | - 台 | - 1 |  |
| - 11 | - 矿用本安型速度传感器(含三恒自动化矿用速度传感器嵌入式软件V1.0) | - GSH6 | - 台 | - 4 |  |
| - 12 | - 矿用本安型张力传感器(含三恒张力传感器软件V1.0） | - GAD100 | - 台 | - 1 |  |
| - 13 | - 矿用本安型终端（含三恒矿用本安终端软件 V1.0） | - KFD18 | - 台 | - 5 |  |
| - 14 | - 矿用本安型行程开关 | - KHX24（A） | - 台 | - 2 |  |
| - 15 | - 矿用本安型振动温度传感器 | - GZW25/100 | - 台 | - 1 |  |
| - 16 | - 矿用本安型纵向撕裂传感器 | - GVC20 | - 台 | - 1 |  |
| - 17 | - 矿用本安型跑偏传感器 | - GEJ20/40 | - 台 | - 20 |  |
| - 18 | - 矿用隔爆型电磁阀（不含管路） | - DFB-20/10 | - 台 | - 4 |  |
| - 19 | - 电话闭锁安装板 | - AZ2-1 | - 套 | - 20 |  |
| - 20 | - 跑偏安装板 | - AZ3-1 | - 套 | - 20 |  |
| - 21 | - 电缆挂钩 | - KHP352.GG | - 只 |  |  |
| - 22 | - 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | - MYQ-0.3/0.5-4×1.0 | - 米 | - 100 |  |
| - 23 | - 煤矿用通信软电缆 | - MHYV1*4*7/0.43 | - 米 | - 200 |  |
| - 24 | - 接线盒 | - JHH3(B) | - 个 | - 4 |  |
| - 25 | - IP语音接口模块 | - KXH18-IPM | - 件 | - 1 |  |
| - 26 | - 音频耦合模块 | - KTK18-YGL | - 件 | - 1 |  |
| - 27 | - 矿用本安型光电转换模块 | - KJJ12（A） | - 件 | - 1 |  |

一、技术要求：

系统具有输入、输出、语音通讯、安全保障、自诊断、和其他系统通讯等功能。全系统按本质安全性能设计，适合煤矿井下使用。系统可实现胶带输送机集中控制、就地控制。

控制器完成设备启动前的自动语音报警、沿线电话语音通讯功能。

1.集中控制方式（由地面或其它主控计算机对KTC101系统进行远程逻辑控制）。

2.就地控制方式（由KTC101系统进行设备煤流联锁控制）

3.检修控制方式（由KTC101系统进行单台设备控制）

4.点动控制方式（由KTC101系统进行单台电机控制）

5. 控制器为矿用本安型，防护等级不低于IP54。控制器电源箱为矿用隔爆兼本安型，负责给整个系统提供本安电源。

6.电源箱输入电源电压为AC127V（-25%~+10%）；输出为直流本安电压。

7.控制器具有10.4吋彩色液晶以图形、动画及汉字显示：胶带机逻辑程序控制,逻辑闭锁机头保护传感器的接入。

8.控制器带有本安操作键盘，可对相关参数进行输入和调整。

9.控制器具有与其他系统配接的RS485、以太网接口，可提供标准的MODBUS协议。

10.系统本身具有完善的自诊断功能，能显示出各配置模块故障、通讯沿线故障及电缆的断路、短路故障。

11.控制器为其它装置预留闭锁接点。留有备用容量和接口，可以很方便地进行扩展；采用分布式井下结构，系统要具有良好的扩展性，可方便地增加监控站。

12.控制器具有启、停前的语音报警功能及沿线闭锁位置语音报警功能。

13.能够实现胶带输送机保护接入、检测、显示、报警及逻辑控制功能，包括：烟雾保护、堆煤保护、纵撕保护、跑偏保护、环境温度保护、速度保护、张力下降保护、主电机振动、主要滚筒表面温度。

14.皮带沿线急停闭锁、拉线急停功能。

15.皮带沿线闭锁位置报警功能。

16.系统断电可正常通话（8小时）。

17.能够多皮带控制器之间进行连锁，实现逆煤流起动顺煤流停止的逻辑起车顺序。同时在检修时候能够自动屏蔽连锁，独自起动设备。

18.系统只采用一根7芯钢丝编织橡胶护套连接器就实现：系统供电、数据通信、语音通话、沿线查询、闭锁急停、断路检测等所有功能。

19.钢丝编织橡胶护套连接器采用不锈钢快速接插件，E型销连接（防护等级IP67）。

20.皮带沿线每50米一个急停闭锁扩音通话点。

21.参数调整密码保护功能。

22.装置产品应具备扩展性及互换性，选用的产品须优先能与矿方已经使用的产品通用互换，减少配件种类，同时控制器也可用于工作面设备的控制。

23. 对电机的电流实时监测功能，对运行中电机的电流进行实时监测分析，当发生电流超限或突变时报警，严重时停机。

24.具有良好的抗湿热性、抗干扰性，在结构上满足在井下条件能够迅速检修或更换元器件，根据煤矿井下的现场环境，控制箱采用不锈钢结构，其他采用防腐措施。

二、质保期：

设备质保期为最终验收合格后算起，井下使用至少一年以上。大型部件质量承诺：正常条件下三年，或300万t以上过煤量。质保期发生故障，供货方应在24小时内到达现场，进行无偿维修服务；质保期后如发现产品存在设计、制造缺陷，供货方仍要承担相应责任，并对产品实行终身服务，发生故障，供货方应在24小时内到达现场，协助处理；厂家应定期对用户回访，及时解决设备问题。