带式输送机配件要求

矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒（STYB315-3.15-1250×1000/1140，单套配制动盘两个）

矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒参数

防爆类型：矿用隔爆型

防爆标志：Exdb I Mb              额定功率：315kW

额定电压： 1140V	                滚筒直径：Φ1250

滚筒带速：0-3.15m/s       	     皮带带宽：1000mm

外壳防护等级：IP55				 冷却方式：IC3W7

工作制：连续工作制（S1）		绝缘材料耐温等级：H级

永磁电动滚筒的制造、测试、安装及功率等级符合国家标准GB755～2008《旋转电机定额和性能》、GB/T 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》、JB/T 7330-2018《电动滚筒》和GB3836－2010《爆炸性气体坏境用电气设备》，同时满足相应的IEC标准。

（1）永磁电动滚筒永磁体材料采用高磁能级和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号N38UH及以上牌号，最高退磁温度不低于180℃；永磁体表面镀镍铜镍+环氧，提高永磁体的耐腐蚀能力。

（2）定子冲片采用50W470以上硅钢片，定子采用拼块式结构，采用自动化绕线，避免人工下线造成的绝缘损伤；定子绕组采用H级VPI真空压力浸漆，电磁线采用200级聚酯亚胺复合薄膜烧结扁铜线，耐温200℃以上，具有良好的耐电晕性能、较高的机械强度以及较好的防尘防污耐腐蚀性能。

（3）通过最优设计，使电机气隙磁密波形更接近正弦波，降低谐波，提高控制精度；采用不导磁压条。

（4）永磁滚筒采用强制水冷方式（IC3W7），防爆等级EXd I Mb，防护等级不小于IP55。水冷，电机为连续工作制S1。

（5）主驱动电动滚筒定子预埋温度传感器，绕组每相预埋2个测温PT100，共6个，实现对电机的温度监测和保护。

（6）电动滚筒采用有限元设计，采用分布叠式绕组和分数槽相结合，大幅改善电机转矩脉动和有力抵消削弱谐波，提高电机正余弦度，电机电流波形平滑。电机反电动势正余弦度较好，波形平滑，谐波含量非常低，不大于5次谐波含量突出。

（7）当电源频率变化在-2%～＋2%，同时电源电压变化不超过±5％时，电机的输出功率保持额定，温升符合要求。

（8）滚筒的筒体包胶保证粘结质量，不会发生开胶现象，采用陶瓷块包胶，滚筒胶面具有良好的阻燃性能、抗静电性能符合MT962标准的要求，胶层厚度均不小于25mm，胶层硬度不高于邵氏70A；包胶所用的材质、胶带附带第三方有资质检验检测单位出具的阻燃和抗静电检测报告。