带式输送机配件要求

1.双速多用绞车（JSDB-13AY）要求

包含底架、电动机、联轴器、制动闸、减速器、卷筒装置组成。

底架是一个型钢焊制而成的框架，前后双侧各有一槽钢，两端用钢板相连，其槽内有筋板，下面焊有一钢板，钢板下还焊有两条状钢板，底架左侧依次焊有三段小槽钢，左侧二段槽钢面上有钢板，并开有腰形孔。

电动机用螺栓组固定其上，另一小槽钢面上椭钢板、开有一园孔，三段小槽钢右侧两槽钢间焊有筋板，槽钢面上开有通园孔；减速器和卷筒装置依次固定在底架的槽钢面上，槽钢底面、板上开有若干圆孔，侧板两端开有圆孔；卷装置主等由轴支承、卷筒、大齿圈、上罩子、下罩子、透盖组成。

（1）采用“双轴多级”传动特点，实现大的传动比。

（2）采用“齿-联”传动系统的传动原理，要求实现慢、快两个速度，实现快、慢速的大速比，达到快、慢速矿用绞车的一体化。

（3）要求结构紧凑、外形美观实用，适合于煤矿井下狭窄空间的作业，方便地进行不同工作地址的移动。

（4）传动效率高、工作效率高、容绳量大、节能。

（5）操作简单、应用方便，具有可靠的双闸制动。

（3）JSDB-13AY型双速多用绞车参考参数：

静拉力：慢速最小130千牛（kN），慢速最大200千牛（kN），快速18千牛（kN）。

绳速：慢速0.135～0.208米/秒，快速0.92～1.43米/秒。

卷筒直径：Φ400毫米。

钢丝绳直径：Φ24毫米。

容绳量：180米。

电机功率：22千瓦（KW）。

电压：660伏特（V）/1140伏特（V）。

电机转速：740转/分钟（r/min）。

电动机型号：YBKz-225M-8。

2.盘式制动器（KPZ-1600/180，不含制动盘）及逆止器

（1）制动器的制动力矩必须满足整条输送机最大制动力矩的需要，制动力满足现场工况设计。

（2）制动器应采用高度集成模块化、节能环保型液压站，油泵电机间歇式工作、保压时间不得低于4小时。

（3）液压站应具有应急手动松闸功能。

（4）制动器本体连接管路应具有防锈措施或采用防锈镀层材质，不得有焊接渣子。

（5）自带防爆电控装置，其自动控制系统应与主机控制系统匹配完善，实现在输送机正常停车时的软制动，制动器应设有完善的安全闭锁保护功能，避免制动器电控装置突然断电而主机正常运行时制动器瞬时施闸，确保带式输送机平稳地减速停车。

（6）制动器应能够实现可控制动停车，避免输送带在停车过程中张力急剧变化而导致输送带“堆叠”。

（7）制动器应具有液压失效保护功能，保压时间不得低于4小时，油箱体积不得大于700×700×1000（长宽高）。

（8）环境温度为40°C以下，连续多次制动，盘面最高温度不超过150°C。

（9）制动器制动闸瓦阻燃特性应符合MT113标准。

（10）制动器电控箱应具有制动装置的欠压保护，它受带式输送机集控系统的控制。

（11）制动器电控箱能够与集控系统上位机组成网络，可以实现就地和远程操作。

（12）制动器应保证在各种工况下，制动器满足输送机平稳无冲击启车、停车，包括当系统突然断电时输送机安全平稳地停车。

（13）制动器的制动头与制动盘间隙1～1.5mm，可以根据现场要求调节制动力矩大小，整机具有良好的密封性能（无渗漏油现象）。

（14）制动器应设有完善的安全闭锁保护功能，避免皮带机正常运行时制动器电控装置突然断电抱死。

（15）逆止器必须实现负荷均匀，保证在任何情况下能够安全可靠停车。