附件1：技术要求

技术要求1：

九龙川矿井工业场地及一号风井场地井筒检查孔设计

技术要求

一、概述

根据矿井地质勘探报告，据钻孔揭露地层由老至新发育有：上三叠统延长群、侏罗系富县组、延安组、直罗组、安定组、下白垩统志丹群及第四系。受后期构造抬升剥蚀的影响，缺失上侏罗统和上白垩统。各地层工程地质特征如下：

1、侏罗系富县组（J1f）

岩性为浅灰、浅紫褐、深灰、黑褐、褐红等杂色粉砂岩泥岩、砂质泥岩、泥岩，具“似鲕状”结构，与下伏地层呈平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为10.14～52.58m。

2、侏罗系延安组（J2y）

岩性为灰、灰白、深灰色粗、中、细粒砂岩、粉砂岩及灰黑、黑色泥岩、炭质泥岩和煤层，多为均匀层理、微波状层理、脉状层理及水平纹理，与下伏地层呈平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为86.55m～103.05m，平均厚度97.33m。

3、侏罗系直罗组（J2z）

岩性以灰绿、灰白色砂岩为主，上部为灰绿色、略带紫斑的泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，中下部为灰绿色、灰白色的粗、中、细粒砂岩，底部普遍为一层巨厚层状灰白色含砾长石石英粗粒砂岩，裂隙发育，岩芯破碎。含云母碎片、炭屑及黄铁矿结核，局部见少量植物化石碎片。与下伏延安组平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为83.80～92.65m，平均厚度87.70m。

4、侏罗系安定组（J2a）

岩性为各粒级砂岩及粉砂岩、泥岩，颜色以暗紫红色为主，底部多为暗紫红色粉砂岩或细砂岩，与下伏直罗组整合接触。与直罗组地层相区别，整段岩性以细碎屑岩为主，颜色以暗紫红色为主。

钻孔揭露本组厚度为6.95～11.15m，平均厚度8.65m。

5、白垩系宜君组（K1y）

岩性为杂色砾岩夹砂、泥岩条带或砂岩透镜体，砾岩成分主要为花岗岩和变质岩、次为石英岩块，分选差，呈次棱角状，基底式胶结，致密坚硬。与下伏地层呈角度不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为1.75～4.20m，平均厚度3.15m。

6、白垩系洛河组（K1l）

中上部岩性以厚层状棕红～紫红色中、细粒长石砂岩或者长石石英砂岩为主，局部夹泥质粉砂岩、砂质泥岩薄层，分选好，发育大型斜层理或大型平行层理，岩芯大部分呈块状或薄层片状。下部岩性以紫红色砂质泥岩、粉砂质泥岩为主，间夹紫红色细粒砂岩及粉砂岩，砂质泥岩中夹薄层石膏，发育石膏充填斜裂隙，与下伏地层呈整 合接触。

钻孔揭露本组厚度为456.70～463.65m，平均厚度460.22m。

7、白垩系环河华池组（K1h）

岩性为厚层状紫红色、灰绿色粉砂岩、粉砂岩泥质和砂质泥岩，夹紫红色薄层粉砂岩和杂色泥岩，发育中、小型及微型斜层理、平行层理、水平层理、透镜状、波状层理、砂纹层理、泥裂、泄水构造等沉积构造。下部夹1～2层紫红色细粒砂岩，与下伏地层呈整合接触。本组岩性较洛河组细，颜色多样，层理发育，岩石完整性好。

钻孔揭露本组厚度为285.81～293.25m，平均厚度290.30m。

8、第四系(Q)

主要为第四系及新近系松散沉积物，不整合于下伏地层之上。底部岩性为以含红褐、黄褐色细小卵石粉质粘土及杂色卵砾石层为主；上部以褐黄色黄土状粉土为主，具针状、虫孔状孔隙，疏松。

井筒穿过的主要的含水层自上到下有：

1、第四系松散岩类孔隙潜水（第一含水层），富水性弱；

2、下白垩统志丹群环河组孔隙、裂隙承压含水层（第二含水层），富水性弱；

3、下白垩统志丹群洛河组砂岩类孔隙、裂隙承压含水层（第三含水层），富水性中等～强；

4、侏罗系直罗组、延安组砂岩复合承压含水层（第四含水层），富水性相对较弱。

二、井筒检查孔布置及要求

井筒检查孔平面设计是根据九龙川矿井主立井、副立井、1号回风立井的平面位置确定的。其中：位于九龙河工业场地南区的主立井、副立井施工2个井筒检查孔，分别为XJ1孔、XJ2孔；位于十里铺村一号风井场地的1号回风立井施工2个井筒检查孔，为XJ3孔、XJ4孔。（XJ指新检查孔）

井筒检查孔施工必须符合《矿山立井冻结法施工及质量验收标准》（GB/T51277-2018）、《抽水试验规程》、《煤矿井巷工程施工标准》（GB/T50511-2022）及其它国家现有规范、规程的规定。

根据《煤矿井巷工程施工标准》（GB/T50511-2022），“地质构造、水文地质条件复杂和极复杂类型的矿井，同一工业广场内布置1井筒的，至少应打2个检查孔；同一工业广场内布置2个立井井筒的，至少应打3个检查孔；同一工业广场内布置2个以上立井井筒的，每个井筒至少应打1个检查孔”。

需要说明的是：九龙河工业场地于2014年已施工3个井筒检查孔，2023年又施工完成副井J2检查孔。实施阶段项目建设方案因为银西高铁的影响，井口位置均调整至距离银西高铁670m以外。以上施工的4个检查孔均不满足距离最终确定的井筒中心25m的要求，但考虑该场地已经施工过多个检查孔，对该区域的水文地质情况已充分掌握，故本次设计按照建设单位的要求只针对主、副立井各打1个井检孔，不再额外多打。

检查孔应提供的资料及技术要求如下：

1、各检查孔完整的地质柱状图、钻孔结构图、井温曲线图、抽水资料图，应用物探测井法核定层位。并绘制XJ1—XJ2连线地质剖面图，同时绘制经过换算的主、副立井井筒中心预想柱状图；绘制XJ3—XJ4连线地质剖面图，同时绘制经过换算的1号回风立井井筒中心预想柱状图，用于指导井筒设计与施工。

2、提供检查孔详细的水文地质资料。其中所提供的水文资料应包括整个钻孔所穿过的主要含水层（组）数量、埋藏条件、厚度、静水位、水头压力、渗透系数、水质、水温，各含水层间的水力联系及与地表水的水力联系，划分出各主要含水层（组），并对其相互关系进行描述，同时查明地下水的自然水位标高；查明第四系及下白垩统地下水流速流向。当井筒检查孔在打钻过程中出现缩径、塌孔等不良现象时，应及时记录其位置、岩性及处理办法。

3、确定冲积层厚度，强、弱风化带界面、厚度，并对其岩性、裂隙松散破碎程度及含水性等进行描述。

4、作抽水试验的主要的含水层有：①第四系松散岩类孔隙及环河华池组基岩表层风化裂隙潜水含水层组;②环河华池组孔隙裂隙承压含水层；③洛河组中上段砂岩裂隙孔隙承压含水层；④洛河组下段砂岩+宜君组砾岩裂隙孔隙承压含水层;⑤侏罗系砂岩孔隙裂隙承压含水层。

九龙河工业场地南区的XJ1、XJ2孔采取混合取水试验，XJ1孔对①、②、③项进行抽水试验；XJ2孔对④、⑤项进行抽水试验；分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。

十里铺村一号风井场地的XJ3孔对①、②、③项进行抽水试验，XJ4孔对④、⑤项进行抽水试验。

抽水试验水位降低不应少于3次，稳定时间不得少于8小时。当q≤0.01时，应尽设备能力做一次最大降深抽水。另外在XJ1、XJ2、XJ3孔内对主要涌水含水层③洛河组中上段砂岩裂隙孔隙承压含水层及④洛河组下段砂岩+宜君组砾岩裂隙孔隙承压含水层进行流量测井，以确定含水层的涌水量。九龙河工业场地南区井筒穿过的各主要含水层层位置参见甘肃煤炭地质勘查院2024年9月编制的《甘肃省宁正矿区九龙川井田井筒检查孔勘查报告》中的原副井位置J2检查孔；一号风井场地参见NZ614钻孔。

5、见煤检查孔均对各煤层进行煤层取芯，进行瓦斯参数、煤层自燃、煤尘爆炸性测定。在检查钻孔穿过的岩层中，每层应采取一个样品，进行物理力学性能测定，提供工程地质参数。当岩层成分变化大，层厚超过5m时，应适当增加取样数目。对于可采煤层，其顶板和底板应单独取样。

6、钻孔通过的各类岩层，应根据施工需要进行，物理力学性能试验。其试验测定的项目，宜符合下列规定：

（1）砂土层：颗粒级配、天然含水量、天然密度、比重、孔隙率、渗透系数、内摩擦角。

（2）粉土层：颗粒级配、液限、塑限、天然含水量、天然密度、比重、孔隙率、渗透系数、内聚力、内摩擦角。

（3）粘（黏）土层：矿物成分分析、液限、塑限、天然含水量、然密度、比重、孔隙率、内摩擦角、内聚力、单轴抗压强度、膨胀力、膨胀量、自由膨胀率。

（4）岩层：真密度、视密度、孔隙率、吸水率、含水率、天然状态抗压强度、饱和状态抗压强度、抗拉强度、内摩擦角、凝聚力、弹性模量、泊松比。

（5）对主井井底装载硐室、煤仓及仓顶硐室地层、副井井底连接处及风井井底连接处（即XJ1孔在煤6层顶、底板以上、下各50m；XJ2在煤6层和煤8层之间的岩层；XJ3孔在煤8层顶、底板上下各15m）进行岩石物理力学性能测试。内容包括：各岩层容重、含水率、膨胀量、单轴抗压强度（包含平均值及变异范围）、抗剪强度（含45°、50°、55°剪应力的平均值及变异范围）、内摩擦角、凝聚力、弹性模量及泊松比等。

7、采用冻结法凿井时，尚应选择冻结范围内有代表性的地层进行下列试验项目，并提交专项试验报告：

①土层与岩层的冻结温度：

②土层与岩层在10℃～25℃和-10℃状态下的比热容和导热系数：

③粘（黏）土层在-5℃、-10℃ 、-15℃状态下的冻胀力及冻胀量；

④冻土单轴压缩应力—应变曲线、单轴抗压强度、弹性模量和泊松比；

⑤冻东土三轴压缩应力—应变曲线、三轴抗压强度、内摩擦角和内聚力；

⑥冻土单轴压缩蠕变性能；

选择副立井检查孔（XJ2）、1号回风立井检查孔（XJ3）在穿过的粘土层及泥岩地层做冻土试验，每层取样做2次试验。不同条件下的冻土力学性能试验应符合下表的规定。

冻土取样位置及试验内容表

| 试验温度条件 |  | 试验项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样深度 范围(m) | 试验温度 (℃) | 单轴压 缩试验 | 三轴剪 切试验 | 单轴蠕 变试验 | 三轴蠕 变试验 |
| 0～200 | -5 | √ | √ | √ | — |
|  | -10 | √ | √ | √ | √ |
|  | -15 | √ | √ | √ | √ |
| 200～400 | -5 | √ | √ | √ | — |
|  | -10 | √ | √ | √ | √ |
|  | -15 | √ | √ | √ | √ |
|  | -20 | √ | √ | √ | — |
| 400～600 | -10 | √ | √ | √ | — |
|  | -15 | √ | √ | √ | √ |
|  | -20 | √ | √ | √ | √ |
|  | -25 | √ | √ | √ | √ |
| 600～800 | -10 | √ | √ | √ | — |
|  | -15 | √ | √ | √ | — |
|  | -20 | √ | √ | √ | √ |
|  | -25 | √ | √ | √ | √ |
|  | -30 | √ | √ | √ | √ |

注解：

①“ √ ”为需要试验的内容，“—”表示不做；冻土试验内容还应包括土的结冰 温度。

②表土段取粘（黏）土层作为样本，基岩段取泥岩、砂质泥岩等作为样本；每200m分段范围内取1～2层样本。

8、各检查孔均应全孔取芯。取芯率：当孔径不小于75mm时，粘土层和稳定岩层中不少于75%，破碎带、软弱夹层、砂层不少于60%。钻孔取样时，应尽量避免扰动。应采用物探测井法核定土（或岩）芯层位，土（或岩）芯应编号装箱保存。

9、检查孔钻进过程中，每钻进30m，应进行一次测斜，钻孔终孔偏斜率应控制在0.5%以内；终孔避开井下巷道及硐室。

10、检查孔钻完后，除施工尚应利用的孔外，其他检查孔在清除孔壁和孔底的岩粉后，应用水泥砂浆封堵严实，其抗压强度不应低于10MPa，并应设立永久性标志。

11、立井井筒检查孔距井筒中心不得超过25m，且不得布置在井筒范围内，孔深应当不小于井筒设计深度以下30m，地质条件复杂时，应当增加检查孔数量。

12、其余按照《煤矿井巷工程施工标准》（GB/T50511-2022）3.2节执行。

13、井筒、检查孔坐标、深度等见表1、表2，井筒、检查孔平面布置见图1。

表中坐标为国家2000坐标系，采用1985高程基准；图中标准单位为m。

表 1   井筒特征表

| 序号 | 名称 | 纬距m （X） | 经距m （Y） | 地面标高m（Z） | 井底标高m（Z） | 井筒深度（m） | 井筒倾角 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主立井 | 3927016.000 | 36495701.000 | +958.50 | -60 | 1018.5 | 90 |
| 2 | 副立井 | 3927076.000 | 36495579.000 | +958.50 | -25 | 983.5 | 90 |
| 3 | 1号回风立井 | 3925730.000 | 36493946.000 | +1208.500 | -38 | 1246.5 | 90 |

表 2   检查钻孔坐标表

| 序号 | 名称 | 纬距m（X） | 经距m（Y） | 终孔位置标高 （m） | 预计深度 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ1孔 | 3927032.000 | 36495686.000 | -100 | 1059 | 主立井检查孔 |
| 2 | XJ2孔 | 3927098.000 | 36495579.000 | -65 | 1024 | 副立井检查孔 |
| 3 | XJ3孔 | 3925716.000 | 36493930.000 | -80 | 1289 | 1号回风立井 检查孔 |
| 4 | XJ4孔 | 3925743.000 | 36493961.000 | -80 | 1289 | 1号回风立井 检查孔 |

注：1、检查孔的位置可根据现场实际情况调整，如需调整通知设计院核实。

2、本次井口位置依据上报的核准变更方案，若核准方案变更未通过，以上检查孔作废。

图 1    井筒、检查孔平面布置图

技术要求2：

甘肃省宁正矿区九龙川井田水文地质补充勘探设计

技术要求

一、概述

根据矿井地质勘探报告，据钻孔揭露地层由老至新发育有：上三叠统延长群、侏罗系富县组、延安组、直罗组、安定组、下白垩统志丹群及第四系。受后期构造抬升剥蚀的影响，缺失上侏罗统和上白垩统。

（一）地层

1、侏罗系富县组（J1f）

岩性为浅灰、浅紫褐、深灰、黑褐、褐红等杂色粉砂岩泥岩、砂质泥岩、泥岩，具“似鲕状”结构，与下伏地层呈平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为10.14～52.58m。

2、侏罗系延安组（J2y）

岩性为灰、灰白、深灰色粗、中、细粒砂岩、粉砂岩及灰黑、黑色泥岩、炭质泥岩和煤层，多为均匀层理、微波状层理、脉状层理及水平纹理，与下伏地层呈平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为86.55m～103.05m，平均厚度97.33m。

3、侏罗系直罗组（J2z）

岩性以灰绿、灰白色砂岩为主，上部为灰绿色、略带紫斑的泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，中下部为灰绿色、灰白色的粗、中、细粒砂岩，底部普遍为一层巨厚层状灰白色含砾长石石英粗粒砂岩，裂隙发育，岩芯破碎。含云母碎片、炭屑及黄铁矿结核，局部见少量植物化石碎片。与下伏延安组平行不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为83.80～92.65m，平均厚度87.70m。

4、侏罗系安定组（J2a）

岩性为各粒级砂岩及粉砂岩、泥岩，颜色以暗紫红色为主，底部多为暗紫红色粉砂岩或细砂岩，与下伏直罗组整合接触。与直罗组地层相区别，整段岩性以细碎屑岩为主，颜色以暗紫红色为主。

钻孔揭露本组厚度为6.95～11.15m，平均厚度8.65m。

5、白垩系宜君组（K1y）

岩性为杂色砾岩夹砂、泥岩条带或砂岩透镜体，砾岩成分主要为花岗岩和变质岩、次为石英岩块，分选差，呈次棱角状，基底式胶结，致密坚硬。与下伏地层呈角度不整合接触。

钻孔揭露本组厚度为1.75～4.20m，平均厚度3.15m。

6、白垩系洛河组（K1l）

中上部岩性以厚层状棕红～紫红色中、细粒长石砂岩或者长石石英砂岩为主，局部夹泥质粉砂岩、砂质泥岩薄层，分选好，发育大型斜层理或大型平行层理，岩芯大部分呈块状或薄层片状。下部岩性以紫红色砂质泥岩、粉砂质泥岩为主，间夹紫红色细粒砂岩及粉砂岩，砂质泥岩中夹薄层石膏，发育石膏充填斜裂隙，与下伏地层呈整 合接触。

钻孔揭露本组厚度为456.70～463.65m，平均厚度460.22m。

7、白垩系环河华池组（K1h）

岩性为厚层状紫红色、灰绿色粉砂岩、粉砂岩泥质和砂质泥岩，夹紫红色薄层粉砂岩和杂色泥岩，发育中、小型及微型斜层理、平行层理、水平层理、透镜状、波状层理、砂纹层理、泥裂、泄水构造等沉积构造。下部夹1～2层紫红色细粒砂岩，与下伏地层呈整合接触。本组岩性较洛河组细，颜色多样，层理发育，岩石完整性好。

钻孔揭露本组厚度为285.81～293.25m，平均厚度290.30m。

- 第四系(Q)

主要为第四系及新近系松散沉积物，不整合于下伏地层之上。底部岩性为以含红褐、黄褐色细小卵石粉质粘土及杂色卵砾石层为主；上部以褐黄色黄土状粉土为主，具针状、虫孔状孔隙，疏松。

（二）含水层

井田内的含、隔水层按其含水性、含水类型及水力特征，含水层从上至下划分为：第四系松散岩类孔隙潜水含水层；下白垩统志丹群环河组孔隙、裂隙承压含水层；下白垩统志丹群洛河组砂岩类孔隙、裂隙承压含水层；侏罗系直罗组、延安组砂岩复合承压含水层。

1、第四系松散岩类孔隙潜水含水层

（1）河谷地区全新统冲积卵、砾石潜水含水层（以下简称河谷潜水含水层）：分布在马莲河、九龙河等较大河谷的河漫滩和Ⅰ级阶地下部卵、砾石层中，厚度不大，一般在1.64～30m，推算最大涌水量在5～400m³/d。水化学类型复杂。

（2）河间地区中更新统风积冲积老黄土及古土壤孔隙潜水含水层（以下简称黄土潜水含水层）：主要分布在河间地区大的黄土塬（院子－南庄）下部，沿大的沟谷两侧有零星下降泉出露。流量1～20m³/d，矿化度一般较低。塬区村庄通过机井以该层为主要目的含水层取水，井深180～200m，水位100～120m，降深40～60m，出水量50～200m³/d。矿化度0.30～0.35g/L，水化学类型主要为HCO3-Ca•Mg•Na型。

原J1主井检查孔对第四系及环河组风化基岩孔隙、裂隙承压含水层组进行了混合抽水试验。根据主井地质资料综合分析，第四系下部卵石层为主要含水层，基岩风化带主要以裂隙导水为主，含水层累计总厚度为66.29m。该段含水层地下水是目前农业、生活用水主要开采层。抽水试验单位涌水量0.154L/s•m，渗透系数0.194m/d，水位标高952.0m，水质类型为HCO3•SO4-Mg•Na•Ca，矿化度806mg/L，总碱度337.37mg/L，PH值7.92，水温13℃。根据单位涌水量判定，该层属中等富水性含水层。

2、下白垩统志丹群环河组孔隙、裂隙承压含水层

含水层位于环河组中段，岩性为暗紫红色粉砂岩、泥岩、砂质泥岩夹细砂岩，局部发育溶蚀空洞，环河组上段和下段均为巨厚的环河组泥岩、粉砂质泥岩，视为顶、底板隔水层。以往勘查施工的NZ318、NZ714、NZ719孔及建井阶段的J3风井井筒检查孔对该层进行了分层抽水试验。地层总厚度152.25～458.66m，其中的砂岩段含水层厚度9.2～90m，水位标高990.69～997.69m，降深9.93～74.82m，涌水量0.89～7.13L/S，单位涌水量0.056～0.098L/s•m，渗透系数0.1302～1.4947m/d，水质矿化度1.06～2.74g/L，PH值8.01，水化学类型主要为Cl•SO4-Na、SO4•Cl-Na型，水温19℃。根据单位涌水量判定，该层属弱富水性含水层。

3、下白垩统志丹群洛河组砂岩类孔隙、裂隙承压含水层

含水层岩性主要为紫红、棕红色中粗粒砂岩，中下部岩性以泥岩为主，局部缺失宜君组砾岩。其中砂岩层胶结较疏松，含水性较好。洛河组下部泥岩段与下伏的侏罗系安定组泥岩层直接接触。地层厚度334.84～578.44m，平均厚446.61m。在低洼的马莲河河谷地区揭露到该层组的钻孔往往形成自流水。详查阶段施工的301、308、813、817孔对洛河组上部的环河组进行了混合抽水试验。勘探阶段的NZ318、NZ714、NZ719孔，原J1、J2、J3井筒检查孔，本次勘查施工的J202、J305孔对该层进行了抽水试验。含水层厚度298～503.32m，水位标高985.98～1101.80m，降深9.18～36.0m，涌水量5.0～44.12L/s，单位涌水量0.14～3.768L/s•m，渗透系数0.0350～0.965m/d，矿化度2.59～5.71g/L，水化学类型主要为SO4-Na、SO4•C1-Na型。PH值7.73-7.96，水温24℃。施工过程中原J2井筒检查孔和位于九龙河河谷的NZ714孔曾出现了强烈的自流涌水现象，涌水量达240～280m³/d。NZ714测得水头高出地面42m。河谷区水文孔（原J1、J2、J3孔，308、NZ714孔）单位涌水量1.45-3.768L/s•m，塬区水文孔（301、813、817、NZ318、NZ719、J202、J305）单位涌水量0.1013-1.0304L/s•m，河谷区远高于塬区，该层属中等富水性－强富水性含水层。在马莲河、九龙河等较大河谷地区属强富水性含水层，在塬区及黄土斜坡地带属中等富水性含水层。

4、侏罗系直罗组、延安组砂岩复合承压含水层

（1）直罗组砂岩复合承压含水层

岩性主要为粉－细砂岩、中砂岩、粗砂岩与泥岩、砂质泥岩互层，在延安组夹有煤层。详查阶段施工的301、817、813孔，勘探阶段在NZ314、NZ602、NZ609孔，本次勘查施工的J202、J305孔对该层及下部的延安组砂岩承压含水层进行了混合抽水试验。此外，原J1、J2、J3孔对该层进行了单独抽水试验。含水层厚度47.49～134.19m，水位标高1025.57～1169.55m，承压水头高于中侏罗统直罗组、延安组含水层顶板910.55m～1161.59m，降深23.64～209.97m，涌水量0.61～4.65L/S，单位涌水量0.005～0.0747L/s•m，渗透系数0.005～0.0342m/d，矿化度9.5～15.17g/L，水化学类型主要为SO4-Na、SO4•C1-Na、SO4-Na•Ca型，pH值7.55-7.73。根据单位涌水量判定，该层属弱富水性含水层。

（2）延安组砂岩复合承压含水层

该含水层为一个含水层和隔水层呈互层状发育的复合含水层，岩性主要为粉－细砂岩、中砂岩、粗砂岩与泥岩、砂质泥岩互层，并夹有煤层。原J1、J2、J3孔对该层进行了单独抽水试验。含水层厚度11.51～42.81m，水位标高1043.62～1052.18m，降深69.36～208.13m，涌水量1.05～1.78L/S，单位涌水量0.0086～0.0173L/s•m，渗透系数0.0237～0.1365m/d，矿化度4.89～7.12g/L。根据单位涌水量判定，该层属弱富水性含水层。

二、水文孔布置及要求

水文勘查孔结合主立井、副立井、1号回风立井检查孔进行设计，联合布置如下：SK1利用工业场地南区主立井、副立井的2个井筒检查孔（XJ1、XJ2），井筒检查孔同时兼具水文勘查孔作用；SK2利用1号风井场地的2个井筒检查孔（XJ3、XJ4），井筒检查孔同时兼具水文勘查孔作用；其余三个水文勘查孔SK3、SK4、SK5根据相关规范设计要求进行布置，所有水文勘查孔须形成横、纵水文剖面。

水文勘查孔施工必须依据《煤矿专门水文地质勘查规范》（GB/T 40130-2021）、《矿产地质勘查规范煤》（DZT 0215-2020）、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）、《煤炭地质勘查钻孔质量标准》（MT/T 1042-2007）、《煤矿防治水细则》开展工作。

本次施工水文勘查孔需要详细探查井田内各主要含水层水文地质特征，完成各含水段水样采集与水质分析。

检查孔应提供的资料及技术要求如下：

1、水文勘查孔完整的地质柱状图、钻孔结构图、井温曲线图、抽水资料图，应用物探测井法核定层位。并绘制地质及水文地质剖面。

2、提供水文地质资料。其中所提供的水文资料应包括整个钻孔所穿过的主要含水层（组）数量、埋藏条件、厚度、静水位、水头压力、渗透系数、水质、水温，各含水层间的水力联系及与地表水的水力联系，划分出各主要含水层（组），并对其相互关系进行描述，同时查明地下水的自然水位标高；查明下白垩统地下水流速流向。当井筒检查孔在打钻过程中出现缩径、塌孔等不良现象时，应及时记录其位置、岩性及处理办法。

3、确定松散层厚度，基岩地层界面、厚度，并对其岩性、裂隙松散破碎程度及含水性等进行描述。

4、抽水试验的主要的含水层有：①第四系松散岩类孔隙及环河华池组基岩表层风化裂隙潜水含水层组；②环河华池组孔隙裂隙承压含水层；③洛河组中上段砂岩裂隙孔隙承压含水层；④洛河组下段砂岩+宜君组砾岩裂隙孔隙承压含水层；⑤侏罗系砂岩孔隙裂隙承压含水层。

SK1：利用井筒检查孔XJ1、XJ2孔抽水试验成果，XJ1孔对①、②、③项进行抽水试验；XJ2孔对④、⑤项进行抽水试验；分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。施工完成后XJ1孔安装监测设备留作长观孔，对洛河组上段含水层地下水进行长期监测。

SK2：利用井筒检查孔XJ3、XJ4孔抽水试验成果，XJ3孔对①、②、③项进行抽水试验，XJ4孔对④、⑤项进行抽水试验；分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。施工完成后XJ4孔安装监测设备留作长观孔，对洛河组下段+宜君组含水层地下水进行长期监测。

SK3：对③、④项进行抽水试验；分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。施工完成后安装监测设备留作长观孔，对洛河组上段含水层地下水进行长期监测。

SK4：对③、④项进行抽水试验，分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。施工完成后安装监测设备留作长观孔，对洛河组下段+宜君组含水层地下水进行长期监测。

SK5：对③、④项进行抽水试验，分别计算各含水层单位涌水量及预计井筒开挖时涌水量等水文地质参数，以满足设计要求。施工完成后安装监测设备留作长观孔，对洛河组下段+宜君组含水层地下水进行长期监测。

5、抽水试验水位降低不应少于3次，稳定时间不得少于8小时。当q≤0.01时，应尽设备能力做一次最大降深抽水。另外在水文勘查孔内对主要涌水含水层③洛河组中上段砂岩裂隙孔隙承压含水层及④洛河组下段砂岩+宜君组砾岩裂隙孔隙承压含水层进行流量测井，以确定含水层的涌水量。

6、岩心采取率

采用Ф152mm取心钻头器取心。水文钻孔全孔取芯，对第四系地层采取率不做要求，但要判明其底界；基岩层段采取率不小于70%。岩心描述参照《含煤岩系钻孔岩芯描述标准—岩性类部分》（DZ/YD002.3-97）和《含煤岩系钻孔岩芯描述标准—煤岩相部分》（DZ/YD002.4-97）进行详细分层编录。对所取岩芯作为水文孔的成果之一向甲方作移交。岩心分层编录要按钻次进行，每钻次要计算采取率，并对每块岩石进行编号。

7、孔斜

水文地质孔孔深300m以内（下泵段）孔斜≤3°，下泵段以下孔深每增加100m，孔斜递增≤1°。

8、孔深误差校正

每100m及终孔后需校正孔深，合理平差，孔深误差不得大于1.5‰。误差不超过丈量孔段的1‰，不予校正孔深；超差1‰～3‰时，进行孔深校正，超过3‰时应查找原因并给予纠正，每次校正数应在当班报表中如实记录。

9、简易水文观测

全部钻孔要进行简易水文观测。简易水文观测其泥浆消耗量和回次水位观测的次数均应达到应测次数的80％以上。每次上钻后，下钻前各观测一次孔内水位，钻进过程中每1小时观测一次冲洗液消耗量。不足1小时的每个回次观测一次冲洗液消耗量。如发现大的涌漏水现象，应停钻观测涌漏水层位及水位、流量。

10、钻探原始记录及资料整理

（1）原始记录要及时、真实，数据准确，内容齐全，字迹清晰、整洁。

（2）钻孔全孔均进行工程地质编录，编录内容包括：统计与描述岩芯块度（RQD指标），统计节理裂隙；确定钻孔中破碎带、裂隙密集带、风化带与软弱夹层的位置和深度。

（3）岩芯次票数据与班报表要吻合，岩芯长度必须按实际丈量数真实记录，对有差错的记录，必须及时进行改正。

（4）小班记录和打煤报告等均按规定的格式内容和填写要求及时认真填写，字迹清楚准确，内容齐全，不得事后追记和涂改。

（5）对于钻孔冒气等特殊现象，要立即做好记录。

11、抽水试验技术要求

（1）试验抽水前，应对抽水层（段）反复进行抽洗，直至孔内出水澄清无沉淀物时为止。松散层内洗孔时，要注意观测和记录洗出砂的粒径和体积，以及水由浑浊到清澈的时间和流量变化的情况。

试验抽水应作一次最大的水位降深，初步了解水位降值与涌水量的关系，以便正式抽水时合理选择水位的降深。试抽过程的全部资料必须有正式记录。

（2）进行稳定流抽水试验，采用尺寸合适抽水设备进行水位观测，同时安装三通水管接头以备回水；水量用三角堰测得，水位用自动水位计观测；水量和水位均应在同一时间观测。抽水设备采用潜水泵，流量40m³/h左右。

（3）抽水试验降深要求：

①抽水试验降深按《煤矿床水文地质勘查工程质量标准》（MT/T 1163-2011）要求进行。降深次数一般不少于3次，每次降距以1/3最大降深为宜。

②抽水降深次序，基岩含水层宜先大后小，松散岩类含水层宜先小后大。

③含水层底板以上水柱不足10m时，可酌情减少抽水降深次数，但其最大降深应超过水柱高度的1/2。

④若单位涌水量小于0.01L/（s·m），可尽机械能力作1次最大降深，抽水延续时间应不低于36h。

⑤各层次抽水试验第1次水位降深的延续时间不少于24h，其余各点降深的延续时间不作具体规定。各点稳定时间必须达8h。并进行水位恢复观测。

（4）水位观测

抽水试验观测内容包括试验前的静水位观测、抽水过程中的动水位、水量、水温观测以及停抽后的恢复水位观测。

①静止水位观测，抽水试验前，静止水位每30min观测1次。

②动水位与流量应同时进行观测，在开泵后第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120分钟各观测一次动水位，以后每30分钟观测一次。

稳定时间内水位和流量的波动相对误差按《煤矿床水文地质勘查工程质量标准》（MT/T 1163-2011）要求进行。

③恢复水位观测：停泵后按1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120分钟时间间隔进行恢复水位观测，以后每30分钟观测一次，直至稳定。

静止水位和恢复水位，符合下列条件之一可停止观测：1）连续4h水位不变；2）水位呈单向变化，连续4h内每1h升降不超过1cm；3）水位呈锯齿状变化，连续4h内每1h升降最大差值不超过5cm，如水位深度大于100m可适当放宽；4）达不到上述要求，但总观测时间已超过72h，一般可停止观测。

（5）水温、气温观测

抽水试验过程中，每2～4小时观测一次水温、气温，其精度要求为0.5℃，发现水温有异常时，应在抽水结束后进行井温测量。

（6）现场抽水试验结果初步分析

在抽水过程中，应及时绘制稳定流阶段的 Q-S及q-S曲线，判别多落程试验结果是否正确，是否符合Q-S变化规律，若有问题应及时查找原因，并重新进行抽水试验。

抽水前和恢复水位观测结束后，应分别探测孔深，孔内沉淀物不得埋没含水层厚度的1/5。

采样：每个含水层抽水试验结束前，采取水样进行全分析，主要分析项目有pH值、游离CO2，主要阴阳离子，总硬度、总碱度，暂时硬度、永久硬度、负硬度、总矿化度等。

（7）抽水试验记录要求

抽水试验过程中记录的静水位、动水位，单井涌水量，水温，气温等数据，全面、正确地按精度要求记录在预先准备好的表格中，并保证原始记录完整、准确、清楚。

对整个观测期间所出现的可能引起水位波动的影响因素均需记录，如设备、动力等情况。

抽水试验结束后，应编制抽水试验综合成果图表，包括：流量、水位（包括恢复水位）历时曲线、稳定水位和流量关系曲线、水质分析成果、水文地质参数计算成果、钻孔成果综合柱状图等。

12、水文勘查孔穿过的岩层中，对煤层顶底板每层应采取一个样品，进行物理力学性能测定，提供工程地质参数。当岩层成分变化大，层厚超过5m时，应适当增加取样数目。对于可采煤层，其顶板和底板应单独取样。主要对真密度、视密度、孔隙率、吸水率、含水率、天然状态抗压强度、饱和状态抗压强度、抗拉强度、内摩擦角、凝聚力、弹性模量、泊松比等进行检测。

13、水文检查孔平面布置（坐标为国家2000坐标系，采用1985高程基准）。

表 1   水文勘查孔坐标表

| 序号 | 名称 | 纬距m（X） | 经距m（Y） | 预计深度 （m） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XJ1孔 | 3927032.000 | 36495686.000 | 1059 | 主立井检查孔 | 兼具水文 勘查孔 |
| 2 | XJ2孔 | 3927098.000 | 36495579.000 | 1024 | 副立井检查孔 |  |
| 3 | XJ3孔 | 3925716.000 | 36493930.000 | 1289 | 1号回风立井 检查孔 | 兼具水文 勘查孔 |
| 4 | XJ4孔 | 3925743.000 | 36493961.000 | 1289 | 1号回风立井 检查孔 |  |
| 5 | SK3 | 3917521.410 | 36490544.630 | 960 | 水文地质孔 |  |
| 6 | SK4 | 3922325.030 | 36488922.750 | 868 | 水文地质孔 |  |
| 7 | SK5 | 3919426.750 | 36495258.630 | 1048 | 水文地质孔 |  |

注：1、水文勘查孔的位置可根据现场实际情况调整，如需调整应与矿方和设计部门沟通确定。

2、井筒检查孔井口位置依据上报的核准变更方案，若核准方案变更未通过，以上检查孔作废。